عنوان پايان‌نامه

پايان‌نامه يا رساله براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسي  ایمنی و بهداشت HSE

نام دانشجو:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

تیر    1405

تأييديه‌ي صحت و اصالت نتايج

باسمه تعالي

اينجانب سمیه پروینی به شماره دانشجويي ....................دانشجوي رشته مهندسی ایمنی،بهداشت ومحیط زیست(HSE) مقطع تحصيليکارشناسی ارشد تأييد مي‌نمايم كه كليه‌ي نتايج اين پايان‌نامه.رساله حاصل كار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداري‌شده از آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات منبع ذكر كرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاكم (قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطي ...) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مي‌نمايم. در ضمن، مسؤوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذي‌صلاح (اعم از اداري و قضايي) به عهده‌ي اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچ‌گونه مسؤوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگي: سمیه پروینی

امضا و تاريخ:

مجوز بهره‌برداري از پايان‌نامه

بهره‌برداري از اين پايان‌نامه در چهارچوب مقررات كتابخانه و با توجه به محدوديتي كه توسط استاد راهنما به شرح زير تعيين مي‌شود، بلامانع است:

بهره‌برداري از اين پايان‌نامه. رساله براي همگان بلامانع است.

بهره‌برداري از اين پايان‌نامه. رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.

بهره‌برداري از اين پايان‌نامه. رساله تا تاريخ .................................... ممنوع است.

نام استاد يا اساتيد راهنما: دکتر آرزو غفاری

تاريخ:

امضا:

تقديم به:

همسرم که در تمامی مراحل تحصیل علم و دانش یار و همراه من بودند

تشكر و قدرداني:

بدین وسیله از زحمات و تلاش بی دریغ استاد راهنمای عزیز و گرانقدرم سر کار خانم دکتر آرزو غفاری ومدیر گروه محترم و بزرگوارم جناب آقای دکتر مصطفی عادلی زاده صمیمانه سپاسگزاری نموده و همچنین از سایر اساتید بزرگوار ، مدیر عامل محترم کارخانه صنایع و فرآورده های غذایی مزمز جناب آقای مهندس ایمان بیات و کلیه همکاران و دوستانی که هر کدام به نحوی در تهیه این پایان نامه با اینجانب همکاری داشتند تشکر می نمایم و موفقیت همه آنان را از خداوند متعال خواستارم .

چکيده

پساب صنایع فرآوری ذرت (بلغورسازی و مزمز) به‌سبب دبی قابل‌توجه، بار آلی بالا، شوری و نوسانات شدید کیفیت، از تهدیدهای جدی برای آب‌های زیرزمینی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. پژوهش حاضر با هدف طراحی سامانه تصفیه پساب کارخانه بلغورسازی و مزمز ذرت و ارزیابی انطباق پساب خروجی با استانداردهای محیط زیستی به‌منظور حفاظت از آبخوان منطقه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی–موردی است. کیفیت پساب طی سه کمپین نمونه‌برداری و در سه سطح فرآیندی مطابق روش‌های استاندارد APHA و در قالب دوازده پارامتر فیزیکوشیمیایی و میکروبی تعیین شد و با آماره‌های توصیفی در نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. انطباق پساب با حدود مجاز استاندارد ملی ایران و راهنمای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد با شاخص انطباق (نسبت غلظت به حد مجاز) ارزیابی شد. بر مبنای طراحی انجام‌شده، راندمان حذف COD، BOD5، TSS و روغن و گریس به‌ترتیب 99.4، 99.0، 97.8 و 99.9 درصد برآورد شد و بار روزانه COD از 273.6 به 1.69 کیلوگرم کاهش می‌یابد. شاخص انطباق BOD5 برابر 0.93 و TSS برابر 0.55 و در محدوده مجاز است، اما شاخص TDS برابر 1.42 و غلظت کلیفرم مدفوعی فراتر از حد مجاز قرار دارد و این دو، گلوگاه اصلی سامانه‌اند. هر چهار فرضیه پژوهش تأیید شد (فرضیه چهارم مشروط به ممیزی آب). یافته‌ها نشان می‌دهد زنجیره پیشنهادی متعادل‌سازی، شناورسازی با هوای محلول و هوادهی گسترده، همراه با پایش پیوسته شوری، گندزدایی مؤثر و مدیریت پسماند نمکی، می‌تواند از آبخوان منطقه در برابر آلودگی محافظت کند و الگویی قابل تعمیم برای صنایع غذایی مشابه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها: پساب صنایع غذایی؛ بلغورسازی و مزمز ذرت؛ شاخص انطباق؛ حفاظت از آبخوان؛ شناورسازی با هوای محلول

فهرست

فصل 1: مقدمه	1

1-1 مقدمه	2

۱-۲. بیان مسئله	3

۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق	5

۱-۳-۱. اهمیت نظری	5

۱-۳-۲. اهمیت کاربردی	5

۱-۳-۳. اهمیت اجتماعی و زیست‌محیطی	6

۱-۴. اهداف تحقیق	6

۱-۴-۱. هدف کلی	7

۱-۴-۲. اهداف اختصاصی	7

۱-۵. فرضیه‌های تحقیق / پرسش‌های بنیادین پژوهش	8

۱-۵-۱. فرضیه‌های تحقیق	8

۱-۵-۲. پرسش‌های پژوهش	8

۱-۶. قلمرو تحقیق	9

۱-۶-۱. قلمرو موضوعی	9

۱-۶-۲. قلمرو مکانی	9

۱-۶-۳. قلمرو زمانی	9

۱-۶-۴. قلمرو آماری و جامعه آماری	10

۱-۷. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی	10

۱-۷-۱. پساب صنایع فرآوری ذرت و غلات	10

۱-۷-۲. اکسیژن‌خواهی شیمیایی	10

۱-۷-۳. اکسیژن‌خواهی زیستی پنج‌روزه	11

۱-۷-۴. کل مواد جامد معلق	11

۱-۷-۵. چربی، روغن و گریس	11

۱-۷-۶. شناورسازی با هوای محلول	12

۱-۷-۷. فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده	12

۱-۷-۸. آلودگی و آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی	12

۱-۷-۹. استفاده مجدد از پساب صنعتی (Industrial Wastewater Reuse)	13

۱-۸. چارچوب مفهومی و شماتیک پژوهش	13

۱-۹. ساختار پایان‌نامه	16

فصل 2: مروري بر منابع	18

۲-۱ مقدمه	19

۲-۲. تعاریف، اصول و مبانی نظری	20

۲-۲-۱. پساب صنایع فرآوری ذرت و بلغور	20

۲-۲-۲. فرآیندهای تصفیه پساب صنایع غذایی	22

۲-۲-۳. حفاظت از آب‌های زیرزمینی در برابر نفوذ پساب	25

۲-۳. مروری بر ادبیات موضوع	27

۲-۳-۱. مطالعات داخلی	27

۲-۳-۲. مطالعات خارجی	31

۲-4. نتیجه‌گیری	34

فصل 3: روش تحقيق	35

3-1 مقدمه	36

۳-۲. علت انتخاب روش	36

۳-۳. تشریح کامل روش تحقیق	37

۳-۳-۱. نوع تحقیق	37

۳-۳-۲. جامعه آماری و نمونه‌گیری	37

۳-۳-۳. ابزار گردآوری داده‌ها	39

۳-۳-۴. روش اجرای پژوهش	40

۳-۴. روش‌های تحلیل آماری	43

۳-۵. ملاحظات اخلاقی	43

فصل 4: نتايج و تفسير آنها	45

۴-۱. مقدمه	46

۴-۲. داده‌ها	47

۴-۲-۱. یافته‌های توصیفی	47

۴-۳. تحلیل کیفی و اسنادی	65

۴-۳-۱. تحلیل مشاهدات میدانی و مستندات بهره‌برداری	65

۴-۳-۲. تطابق یافته‌های اسنادی و آزمایشگاهی و سازگاری درونی داده‌ها	66

۴-۴. تفسیر نتایج	68

۴-۴-۱. تفسیر یافته‌های توصیفی	68

۴-۴-۲. تفسیر یافته‌های تحلیلی	69

۴-۴-۳. تفسیر یافته‌های کیفی و اسنادی	70

4-5. جمع‌بندی فصل چهارم	71

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها	72

۵-۱. مقدمه	73

۵-۲. جمع‌بندی	74

۵-۳. مقایسه یافته‌ها با مطالعات پیشین	77

۵-۵. پیشنهادهای کاربردی و اجرایی	79

۵-۶. پیشنهادهای پژوهشی آتی	81

۵-۷. نتیجه‌گیری نهایی	82

مراجع	84

پیوست ها	93

پیوست الف - داده_های خام آزمایشگاهی.xlsx	94

پیوست ب - داده_های طراحی و استانداردها.xlsx	94

پیوست ج - محاسبات راندمان و شاخص انطباق.xlsx	95

پیوست د - خروجی آمار توصیفی (SPSS).png	96

فهرست جدول ها

جدول ‏1-1 تطبیق مشخصات کیفی پساب طراحی شرکت مزمز با مراجع بین‌المللی صنعت ذرت و استانداردهای محیط زیستی [7, 8, 11, 14]	15

جدول ‏2-1  خلاصه مهم‌ترین مطالعات داخلی مرتبط با موضوع پژوهش	30

جدول ‏2-2 خلاصه مهم‌ترین مطالعات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش	33

جدول ‏3-1 کمپین‌ها و نقاط گردآوری داده‌های پژوهش	38

جدول ‏3-2 مشخصات طراحی سامانه پیش‌تصفیه و تصفیه پساب مجتمع (مبنا: مستندات طراحی)	39

جدول ‏3-3 پارامترهای سنجش‌شده و روش‌های استاندارد آزمون	40

جدول ‏4-1 نتایج اندازه‌گیری پارامترهای کیفی پساب در سه جریان پایش‌شده (گزارش‌های آزمایشگاه QAJ)	47

جدول ‏4-2 شاخص انطباق پارامترهای کیفی نسبت به حدود مجاز تخلیه و استفاده مجدد	52

جدول ‏4-3 راندمان حذف کلی سامانه و بار آلاینده روزانه بر مبنای مشخصات طراحی و خروجی اندازه‌گیری‌شده (دبی 72 مترمکعب در روز)	58

جدول ‏4-4 ماتریس کیفیت پساب خروجی نهایی در برابر الزامات گزینه‌های استفاده مجدد	63

جدول ‏4-5 جمع‌بندی ارزیابی فرضیه‌های پژوهش بر پایه شواهد کمّی و اسنادی	64

جدول ‏4-6 تطابق یافته‌های اسنادی (طراحی) و آزمایشگاهی (اندازه‌گیری) و تفسیر مهندسی	66

فهرست شکل ها

شکل ‏1-1 شماتیک مفهومی چارچوب پژوهش، جریان پساب، واحدهای تصفیه و اثرات بر آبخوان	14

شکل ‏3-1 فلوچارت مراحل اجرای پژوهش	42

شکل ‏4-1 آمارهای توصیفی پارامترهای کیفیت پساب در جریان‌های پایش‌شده (خروجی SPSS)	50

شکل ‏4-2 مقایسه غلظت‌های اندازه‌گیری‌شده پساب خروجی نهایی (شماره ۱۰) با حدود مجاز تخلیه (خروجی Excel)	54

شکل ‏4-3 شاخص انطباق (نسبت غلظت به حد مجاز) پارامترهای دارای حد مجاز در سه جریان پایش‌شده (خروجی Excel)	55

شکل ‏4-4 راندمان حذف کلی سامانه بر مبنای مشخصات طراحی (خروجی Excel)	59

شکل ‏4-5 بار آلاینده ورودی و خروجی سامانه در دبی طراحی (مقیاس لگاریتمی؛ خروجی Excel)	61

# مقدمه

## 1-1 مقدمه

رشد روزافزون جمعیت، گسترش شتابان مجتمع‌های صنعتی و تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در زمینه مدیریت پایدار منابع آب شیرین در سراسر جهان پدید آورده است [1]. در کشورهای مستقر در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، از جمله ایران، کمبود ذاتی منابع آب سطحی، فشار فزاینده‌ای را بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد ساخته است؛ سفره‌هایی که به‌مثابه ذخایر استراتژیک و حیاتی جهت تأمین آب شرب، مصارف کشاورزی و فعالیت‌های مولد صنعتی به‌شمار می‌روند [2, 3]. اضافه برداشت مستمر از این منابع، نه تنها به افت شدید تراز ایستابی و فرونشست زمین انجامیده، بلکه آسیب‌پذیری ساختاری آبخوان‌ها را در برابر ورود آلاینده‌های انسان‌ساخت به‌شدت افزایش داده است [4]. در میان صنایع گوناگون، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و فرآوری مواد غذایی به سبب ماهیت فرآیندهای تولیدی، از پرمصرف‌ترین بخش‌های صنعتی در مصرف آب خام و در نتیجه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پساب‌های پربار به‌شمار می‌آیند [5, 6].

فرآوری غلات، به‌ویژه ذرت و مشتقات دانه‌ای نظیر بلغور، فرآیندی است که نیازمند حجم قابل ملاحظه‌ای آب در مراحل شستشو، خیساندن، دانه‌بندی، سایش هیدروترمال، پخت، شکل‌دهی و شستشوی دوره‌ای خطوط فرآوری و بسته‌بندی است [7]. ویژگی بنیادین پساب خروجی از چنین واحدهایی، بار آلی بسیار بالا ناشی از حضور غلظت‌های چشمگیر نشاسته محلول و کلوئیدی، پروتئین‌های گیاهی، قندهای ساده، ذرات جامد معلق و همچنین ترکیبات چربی و روغن ناشی از خطوط سرخ‌کردن یا فرآوری میان‌وعده‌ها است [7, 8]. بر خلاف بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی حاوی فلزات سنگین یا سموم پایدار، بخش اعظم آلاینده‌های صنایع فرآوری ذرت دارای ماهیت آلی زیست‌تخریب‌پذیر هستند [8]؛ با این وجود، ورود کنترل‌نشده یا تخلیه پساب‌های ناکافی تصفیه‌شده این واحدها به اراضی پیرامونی، چاه‌های جاذب یا مسیل‌های فصلی، پیامدهای اکولوژیکی و هیدروژئولوژیکی جبران‌ناپذیری در پی دارد [9].

نفوذ عمقی این پساب‌ها به لایه‌های تحت‌الارضی می‌تواند تعادل بیوشیمیایی خاک را دگرگون ساخته و با ایجاد شرایط بی‌هوازی در منطقه غیراشباع (وندوز)، موجب شسته‌شدن و انتقال یون‌های نامطلوب، ترکیبات ازته (نظیر نیترات و آمونیوم)، املاح محلول کل و کاهش شدید اکسیژن محلول در آب زیرزمینی گردد [9, 10]. از سوی دیگر، در تأسیسات تصفیه پساب صنعتی، فرآیند جداسازی ذرات نامحلول و چربی‌ها به‌وسیله واحدهای پیش‌تصفیه فیزیکی-شیمیایی نظیر سامانه‌های شناورسازی با هوای محلول و به‌دنبال آن تصفیه بیولوژیکی در راکتورهای لجن فعال با هوادهی گسترده (Extended Aeration) از رویکردهای مهندسی رایج به‌شمار می‌رود [11, 12]. با این حال، دستیابی به راندمان استاندارد، نیازمند پایش مستمر پارامترهای عملیاتی، تعادل نسبت مواد مغذی (C:N:P) و انطباق ظرفیت هیدرولیکی سامانه با نوسانات بار ورودی خط تولید است [11].

پژوهش حاضر در چارچوب مهندسی محیط زیست، به شناسایی، سنجش و ارزیابی جامع مشخصات کمی و کیفی جریان‌های پساب حاصل از فرآوری بلغور و ذرت در شرکت صنایع غذایی مزمز می‌پردازد. در این مطالعه، راندمان کارکردی واحدهای پیش‌تصفیه فیزیکی-شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی مسیرهای بالقوه تأثیرگذاری آلاینده‌های شاخص بر منابع آب زیرزمینی پیرامونی، راهکارهای مهندسی و عملیاتی جهت کاهش آلایندگی و فراهم‌آوری بسترهای بازچرخانی آب در چرخه صنعت ارائه می‌گردد

## ۱-۲. بیان مسئله

صنایع غذایی مزمز به‌عنوان یکی از مجتمع‌های پیشرو در تولید فرآورده‌های غذایی و میان‌وعده‌ها بر پایه ذرت، بلغور و غلات، روزانه حجم مشخصی از محصولات گوناگون را تولید و روانه بازار مصرف می‌نماید. در فرآیند تولید این قبیل فرآورده‌ها، مراحل متعددی شامل شستشو و بوجاری دانه‌ها، خیساندن هیدروترمال ذرت، جداسازی سبوس و جنین، پخت تحت فشار، اکستروژن، برش، فرآوری حرارتی (سرخ‌کردن) و پوشش‌دهی با چاشنی‌ها وجود دارد. هر یک از این مراحل، جریانی از آب آلوده با ویژگی‌های کیفی خاص تولید می‌کند که در نهایت وارد شبکه جمع‌آوری فاضلاب صنعتی کارخانه می‌گردد [7, 8]. ویژگی بارز این پساب ترکیبی، حضور هم‌زمان نشاسته با جرم مولکولی بالا، کربوهیدرات‌های کلوئیدی، روغن و چربی‌های نباتی امولسیون‌شده و مقادیر قابل توجه مواد معلق است که موجب پدید آمدن مقادیر بالای اکسیژن‌خواهی شیمیایی و اکسیژن‌خواهی زیستی در فاضلاب خام ورودی می‌شود [8, 13].

بر اساس اسناد مهندسی و طراحی تأسیسات تصفیه پساب موجود در کارخانه (طراحی‌شده توسط شرکت‌های مهندسی تصفیه آب و فاضلاب)، بار آلی فاضلاب خام فرآیندی برای مقادیر  CODتا ۳۸۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، BOD₅ تا ۲۷۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، کل مواد معلق تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و چربی و روغن  در حدود ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر برآورد گردیده است. چنین مقادیری نشان‌دهنده فاضلابی با بار آلودگی متوسط رو به بالا است که در صورت نارسایی در هر یک از مراحل فرآیندی تصفیه، تهدیدی جدی علیه محیط زیست به شمار می‌رود [11, 14]. سامانه موجود در این مجتمع شامل آشغال‌گیری، مخزن متعادل‌ساز، واحد پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول، سامانه بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده و زلال‌ساز نهایی است.

با این وجود، چالش‌های بهره‌برداری متعددی در چنین تأسیساتی خودنمایی می‌کند:

نخست آنکه، نوسانات شدید در برنامه تولید فصلی و روزانه کارخانه، منجر به ایجاد شوک‌های ناگهانی هیدرولیکی و آلی به مخزن متعادل‌ساز و سپس واحد شناورسازی با هوای محلول می‌گردد. سامانه DAF به‌طور ذاتی برای جداسازی ذرات شناورپذیر و چربی‌های غیراشباع و امولسیون‌زدایی‌شده با کارایی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد طراحی شده است [15]؛ اما در مواجهه با نوسانات بار نشاسته محلول، بخش بزرگی از COD محلول بدون تغییر از این واحد عبور کرده و وارد سامانه لجن فعال می‌شود. دومین مسئله، محدودیت ظرفیت عملیاتی سامانه موجود (با دبی طراحی اسمی حدود ۳ متر مکعب بر ساعت) در مقایسه با افزایش حجم تولید خطوط جدید کارخانه است. این عدم توازن، زمان ماند هیدرولیکی (HRT) در حوضچه‌های هوادهی را کاهش داده و موجب کاهش سن لجن و فرار لخته‌های زیستی از زلال‌ساز ثانویه می‌گردد [11, 16].

مسئله اساسی دیگر، سرنوشت پساب خروجی از این سامانه و اثرات زیست‌محیطی آن بر سفره‌های آب زیرزمینی مجاور است. در مناطقی که سامانه بازچرخانی بسته یا شبکه سراسری جمع‌آوری فاضلاب صنعتی وجود ندارد، پساب تصفیه‌شده معمولاً جهت آبیاری فضای سبز غیرمثمر، تخلیه به چاه‌های جاذب نفوذی یا هدایت به بسترهای خاکی پیرامونی مورد استفاده قرار می‌گیرد [17, 18]. داده‌های پایش کیفی دوره‌ای نشان داده‌اند که در برخی بازه‌های زمانی، خروجی سامانه از نظر شاخص‌هایی نظیر املاح محلول کل (در بازه ۱۸۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی‌گرم بر لیتر)، ترکیبات ازته (نیترات بین ۲۰ تا ۳۵ میلی‌گرم بر لیتر) و گاهی شمارش میکروارگانیسم‌های شاخص، نیازمند کنترل دقیق‌تر است. نفوذ چنین پسابی به خاک‌های با نفوذپذیری بالا و فاقد لایه‌های رس‌دار محافظ، ریسک نفوذ آلاینده‌ها به آبخوان زیرزمینی دشت را پدید می‌آورد [9, 19]. نفوذ مداوم مواد آلی باقی‌مانده و ازت به لایه‌های آبدار موجب بروز شرایط بی‌هوازی در منطقه غیراشباع شده که پیامد آن کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب زیرزمینی، شستشوی املاح معدنی از دانه‌های خاک و بالارفتن بار شوری آبخوان است [10, 20].

از زاویه‌ای دیگر، عدم تطابق میان نقاط برداشت نمونه‌های آزمایشگاهی با الزامات بالادستی و ثبت غلظت‌های ناهمگون در خروجی‌های گوناگون تأسیسات (نظیر آب ناشی از شستشوی سالن‌ها، سینک‌های بهداشتی و خروجی نهایی پساب صنعتی)، ارزیابی دقیق مهندسی سامانه را دچار پیچیدگی می‌سازد. بنابراین، مسئله محوری این پژوهش را می‌توان چنین تبیین نمود:

«ویژگی‌های کمی و آلایندگی پساب خطوط فرآوری ذرت و بلغور شرکت مزمز چگونه در مراحل گوناگون پیش‌تصفیه DAF و تصفیه هوادهی گسترده دچار دگرگونی می‌شود، راندمان واقعی این سامانه‌ها در حذف بار آلی، املاح و چربی‌ها در چه سطحی قرار دارد، و چه راهکارهای عملیاتی و اصلاحی جهت تطبیق پساب خروجی با استانداردهای حفاظت از آب‌های زیرزمینی و بازچرخانی صنعتی وجود دارد؟»

## ۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق

بررسی و واکاوی علمی سامانه‌های تصفیه پساب در صنایع وابسته به کشاورزی در شرایط فعلی اقلیمی و زیست‌محیطی کشور، از چند دیدگاه تخصصی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورت در سه ساحت نظری، کاربردی و اجتماعی طبقه‌بندی می‌گردد:

### ۱-۳-۱. اهمیت نظری

از منظر توسعه دانش مهندسی محیط زیست، تعیین مشخصات بیوشیمیایی فاضلاب ناشی از فرآوری ذرت، میان‌وعده‌ها و بلغور، درک دقیق‌تری از سینتیک تجزیه‌پذیری زیستی نشاسته‌های اصلاح‌شده، روغن‌های گیاهی هیدرولیزه‌شده و ترکیبات پروتئینی کمپلکس در شرایط آب و هوایی بومی فراهم می‌آورد [8, 21]. هرچند مطالعات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی بر روی پساب کارخانه‌های بزرگ تولید نشاسته ذرت (Wet-Milling) به انجام رسیده است [7, 22]، اما در صنایع تولید اسنک و فرآورده‌های حجیم‌شده دانه‌ای که فرآیندهای سرخ‌کردن، اکستروژن و استفاده از طعم‌دهنده‌های حاوی سدیم و ادویه با شستشوی دوره‌ای ترکیب می‌گردد، رفتار ترکیبی پساب در واحدهای شناورسازی DAF و راکتورهای لجن فعال کمتر مدلسازی و مستندسازی شده است. این پژوهش از طریق سنجش دقیق راندمان تبدیل و حذف سوبسترا در هر مرحله، مبانی نظری لازم جهت اعتبارسنجی فرضیات سینتیکی تجزیه پساب‌های غذایی با شوری متوسط را تقویت می‌نماید [11, 23]. علاوه بر این، بررسی الگوهای نظری نفوذ املاح و آلاینده‌های شاخص از زون وندوز به سمت سفره‌های آزاد، درک هیدروژئولوژیکی چگونگی انتقال و ترابرد یون‌های نیترات و نمک‌ها را در دشت‌های رسوبی خشک توسعه می‌بخشد [10, 24].

### ۱-۳-۲. اهمیت کاربردی

در ابعاد کاربردی و مهندسی، شرکت‌های صنایع غذایی با چالش‌های دوگانه‌ای دست‌به‌گریبان هستند: از یک سو محدودیت روزافزون در تخصیص سهمیه آب چاه‌های صنعتی و افت تراز آبخوان، استمرار خطوط تولید را به مخاطره انداخته است؛ و از سوی دیگر، جرایم زیست‌محیطی و پایش‌های سخت‌گیرانه سازمان حفاظت محیط زیست، لزوم ارتقای کیفی پساب خروجی را الزام‌آور ساخته است [2, 17]. انجام این پژوهش بر روی سامانه تصفیه شرکت مزمز، داده‌های میدانی و عملیاتی ارزشمندی را در اختیار تیم فنی کارخانه قرار می‌دهد تا:

۱. گلوگاه‌های هیدرولیکی و فرآیندی واحد DAF و حوضچه‌های هوادهی گسترده شناسایی شوند.

۲. شرایط بهینه مصرف منعقدکننده‌ها و کمک‌پلیمرها جهت بهینه‌سازی راندمان حذف چربی و بار کلوئیدی نشاسته بدون افزایش چشمگیر هدایت الکتریکی (EC) تعیین گردد [15].

۳. بستر فنی لازم جهت ارتقای تصفیه و بکارگیری سامانه‌های تکمیلی تصفیه غشایی یا فیلتراسیون پیشرفته جهت بازچرخانی آب در مصارف غیرشرب (نظیر برج‌های خنک‌کننده، شستشوی اولیه محوطه و مصارف باغبانی) فراهم آید. کاهش حداقل ۱۵ تا ۲۵ درصدی در برداشت آب خام از آبخوان، صرفه‌جویی اقتصادی ملموس و تضمین امنیت تولید را برای مجتمع به‌همراه خواهد داشت.

### ۱-۳-۳. اهمیت اجتماعی و زیست‌محیطی

آب‌های زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب شرب شهرها و روستاهای پیرامون مجتمع‌های صنعتی در دشت‌های ایران هستند [3, 9]. نفوذ شیرابه‌ها و پساب‌های صنعتی دارای بار مواد مغذی بالا و املاح محلول، اثرات ناگواری بر سلامت عمومی بر جای می‌گذارد. ورود یون نیترات با غلظت‌های بالاتر از استانداردهای بهداشتی (۵۰ میلی‌گرم بر لیتر طبق رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت) به آب شرب، سبب بروز سندرم متهموگلوبینمی (بیماری کودکان آبی) و ریسک تشکیل ترکیبات سرطان‌زای نیتروزآمین در دستگاه گوارش انسان می‌گردد [25, 26]. علاوه بر آن، آلودگی سفره‌های آبخوان موجب شوری اراضی کشاورزی پایین‌دست، تخریب تنوع زیستی میکروارگانیسم‌های مفید خاک و تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی و پالایشی بر جامعه محلی خواهد شد [1, 27]. از این رو، حفظ کیفیت سفره‌های آبدار از طریق پایش دقیق خروجی پساب‌های صنایع بزرگ، گامی بنیادین در تحقق اهداف توسعه پایدار (SDG 6)، صیانت از حقوق نسل‌های آینده و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیستی محسوب می‌شود.

## ۱-۴. اهداف تحقیق

جهت تعیین چارچوب اجرایی پژوهش و دستیابی به نتایج ملموس، اهداف این مطالعه در دو سطح کلی و اختصاصی تدوین شده است:

### ۱-۴-۱. هدف کلی

شناسایی، پایش و ارزیابی آلاینده‌های شاخص در جریان‌های پساب فرآوری بلغور و ذرت شرکت صنایع غذایی مزمز، تعیین راندمان کارکردی واحدهای پیش‌تصفیه فیزیکی-شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی، و تدوین راهکارهای مهندسی و عملیاتی به‌منظور کاهش اثرات زیست‌محیطی تخلیه پساب بر آب‌های زیرزمینی و ارتقای کیفیت آن جهت بازچرخانی در چرخه تولید.

### ۱-۴-۲. اهداف اختصاصی

به‌منظور دستیابی به هدف بنیادین پژوهش، اهداف اختصاصی زیر دنبال می‌شوند:

۱. تعیین مشخصات کمی و کیفی پساب ورودی (فاضلاب خام فرآیندی) ناشی از خطوط گوناگون فرآوری ذرت و بلغور بر پایه اسناد طراحی و مراجع استاندارد بین‌المللی صنایع نشاسته.

۲. سنجش آزمایشگاهی پارامترهای آلایندگی شاخص در پساب خروجی واحدها شامل COD، BOD₅، کل مواد معلق (TSS)، ترکیبات چربی و روغن (O&G)، املاح محلول کل (TDS)، هدایت الکتریکی ، اسیدیته (pH)، ترکیبات ازته (نیترات و آمونیوم) و کلیفرم‌ها.

۳. ارزیابی راندمان واحد پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول در تفکیک چربی‌ها، بار کلوئیدی نشاسته و کاهش بار آلی نامحلول ورودی به بخش بیولوژیکی.

۴. تعیین میزان کارایی فرآیند بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده در حذف کربن آلی محلول و پایدارسازی لخته‌های بیولوژیکی در شرایط بارگذاری هیدرولیکی موجود.

۵. مقایسه کیفی شاخص‌های پساب خروجی با استانداردهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به چاه‌های جاذب، آبیاری کشاورزی و آب‌های سطحی، و مطابقت آن با رهنمودهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان جهانی بهداشت.

۶. بررسی خطرپذیری نفوذ آلاینده‌های کلیدی (به‌ویژه نیترات، سدیم و املاح محلول) به سفره‌های آب زیرزمینی پیرامون کارخانه بر اساس مشخصات خاک و هیدروژئولوژی عمومی منطقه.

۷. ارائه راهکارهای اصلاحی عملیاتی و مهندسی (نظیر بهبود تزریق منعقدکننده‌ها، بهینه‌سازی رژیم هوادهی، افزودن گندزدایی مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های تکمیلی) جهت کاهش حداقل ۴۰ تا ۶۰ درصدی بار باقیمانده و کاهش برداشت آب خام از آبخوان به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد از طریق استفاده مجدد.

## ۱-۵. فرضیه‌های تحقیق / پرسش‌های بنیادین پژوهش

### ۱-۵-۱. فرضیه‌های تحقیق

پژوهش حاضر بر پایه فرضیات علمی زیر بنا نهاده شده است:

۱. بهره‌گیری مناسب از واحد پیش‌تصفیه فیزیکی-شیمیایی شناورسازی با هوای محلول همراه با تنظیم pH و تزریق منعقدکننده، کارایی جداسازی چربی و روغن را به بیش از ۷۵ درصد و کاهش ذرات معلق را به بیش از ۶۵ درصد می‌رساند و به‌طور معنی‌داری بار شوک آلی ورودی به سامانه بیولوژیکی را مهار می‌کند.

۲. سامانه لجن فعال با هوادهی گسترده در صورت فراهم بودن زمان ماند هیدرولیکی مناسب و اکسیژن‌رسانی کافی، توانایی دستیابی به راندمان حذف فراتر از ۸۵ درصد در پارامترهای BOD₅ و COD حاصل از نشاسته زیست‌تخریب‌پذیر را دارا می‌باشد.

۳. غلظت املاح محلول کل و برخی ترکیبات ازته در خروجی سامانه به سبب ویژگی‌های مواد اولیه غلات و چاشنی‌ها بالاست و بدون تعبیه فرآیندهای تکمیلی، پتانسیل ایجاد تغییرات منفی در هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی منطقه را دارا است.

۴. بهینه‌سازی فرآیندهای موجود و افزودن مراحل تصفیه تکمیلی (فیلتراسیون پیشرفته)، امکان استفاده مجدد از پساب را فراهم ساخته و برداشت مستقیم آب از آبخوان زیرزمینی دشت را دست‌کم به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش خواهد داد.

### ۱-۵-۲. پرسش‌های پژوهش

در مسیر آزمون فرضیات بالا، پرسش‌های زیر مورد واکاوی قرار می‌گیرند:

ویژگی‌های آلایندگی شاخص در پساب خطوط تولید فرآورده‌های ذرت و بلغور شرکت مزمز در مقایسه با استانداردهای صنعت نشاسته کدامند؟

راندمان واقعی واحدهای DAF و هوادهی گسترده در کاهش شاخص‌های COD، BOD₅، TSS و چربی و روغن چقدر است؟

تفاوت‌های موجود میان داده‌های طراحی اسمی سامانه و نتایج پایش‌های آزمایشگاهی خروجی ناشی از چه عواملی در بهره‌برداری و نمونه‌برداری است؟

پتانسیل نفوذ و اثرگذاری پساب خروجی بر تراز کیفی سفره آب‌های زیرزمینی پیرامون کارخانه بر چه اساسی قابل ردیابی و برآورد است؟

چه راهکارهای مهندسی مقرون‌به‌صرفه‌ای جهت تطبیق پساب با استاندارد تخلیه یا بازچرخانی صنعتی وجود دارد؟

## ۱-۶. قلمرو تحقیق

قلمرو مشخص پژوهش حاضر به شرح زیر تعیین گردیده است:

### ۱-۶-۱. قلمرو موضوعی

این پژوهش در حوزه مهندسی محیط زیست، مهندسی آب و فاضلاب، و مدیریت کیفی منابع آب‌های زیرزمینی قرار دارد. موضوع مشخص تحقیق عبارت است از ارزیابی فرآیندی تصفیه‌خانه پساب صنعتی، تعیین ویژگی‌های پساب حاصل از فرآوری غلات و بررسی اثرات زیست‌محیطی تخلیه و نفوذ پساب بر شاخص‌های کیفی آبخوان و بررسی گزینه‌های ارتقا جهت استفاده مجدد.

### ۱-۶-۲. قلمرو مکانی

مکان اجرای پژوهش، مجتمع صنایع و فرآورده‌های غذایی مزمز واقع در شهرک صنعتی مربوطه و تأسیسات تصفیه پساب صنعتی مستقر در آن شرکت به همراه بررسی حوزه هیدروژئولوژیکی پیرامونی کارخانه و چاه‌های پایش در دشت مجاور است.

### ۱-۶-۳. قلمرو زمانی

بازه زمانی این پژوهش شامل بررسی سوابق داده‌های آزمایشگاهی و پایش‌های عملکردی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی) است که طی آن نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی، ارزیابی داده‌های طراحی و سنجش راندمان سامانه صورت پذیرفته است.

### ۱-۶-۴. قلمرو آماری و جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جریان‌های مایع خروجی از خطوط فرآوری بلغور و ذرت، حوضچه‌های متعادل‌ساز، جریان‌های ورودی و خروجی واحد DAF، حوضچه هوادهی لجن فعال، زلال‌ساز ثانویه و خروجی پساب نهایی تخلیه‌شده به همراه آب‌های جانبی تصفیه‌خانه است. نمونه‌ها بر اساس پروتکل‌های استاندارد در دوره‌های بهره‌برداری مختلف برداشت و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن‌ها مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

## ۱-۷. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی

جهت برقراری شفافیت مفهومی، واژگان تخصصی و متغیرهای این پژوهش در دو ساحت تعریف نظری (مبتنی بر ادبیات علمی و مراجع معتبر) و تعریف عملیاتی (نحوه سنجش و بکارگیری در پژوهش حاضر) تبیین می‌گردند:

### ۱-۷-۱. پساب صنایع فرآوری ذرت و غلات

تعریف نظری: جریان مایع آلوده حاصل از فرآیندهای پاک‌سازی، خیساندن، سایش مکانیکی، پخت، اکستروژن، روغن‌پزی و شستشوی تجهیزات در صنایع تبدیلی دانه‌های غلات، که حاوی غلظت‌های بالای کربوهیدرات‌ها، نشاسته محلول و کلوئیدی، چربی‌ها و املاح معدنی است [7, 8].

تعریف عملیاتی: پساب کلی تولیدشده در شرکت مزمز ناشی از خطوط تولید پلت و اسنک بر پایه ذرت و بلغور، با جریان متوسط طراحی ۳ متر مکعب بر ساعت که به شبکه جمع‌آوری داخلی هدایت می‌شود.

### ۱-۷-۲. اکسیژن‌خواهی شیمیایی

تعریف نظری: سنجه‌ای استاندارد از کل میزان اکسیژن مورد نیاز جهت اکسایش شیمیایی تمام ترکیبات آلی (اعم از زیست‌تخریب‌پذیر و مقاوم) به دی‌اکسید کربن و آب توسط یک اکسیدکننده قوی (نظیر دی‌کرومات پتاسیم در محیط اسیدی داغ) [28].

تعریف عملیاتی: غلظت COD نمونه‌های پساب ورودی و خروجی برحسب میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) که در این پژوهش طبق روش استاندارد ۵۲۲۰ در کتاب *روش‌های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب اندازه‌گیری شده و برای برآورد بار آلودگی کلی و راندمان حذف واحدهای تصفیه مورد استفاده قرار گرفته است [28].

### ۱-۷-۳. اکسیژن‌خواهی زیستی پنج‌روزه

تعریف نظری: مقدار اکسیژن مولکولی محلول مصرف‌شده توسط میکروارگانیسم‌های هتروتروف هوازی طی انکوباسیون ۵ روزه در دمای ۲۰ درجه سلسیوس جهت تجزیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در واحد حجم آب یا فاضلاب [11, 28].

تعریف عملیاتی: مقدار BOD₅ نمونه‌ها برحسب mg/L سنجیده‌شده با روش استاندارد ۵۲۱۰ B، که نسبت BOD₅/COD حاصل از آن جهت تعیین زیست‌تخریب‌پذیری فاضلاب صنایع مزمز بکار می‌رود.

### ۱-۷-۴. کل مواد جامد معلق

تعریف نظری: جرم ذرات جامد نامحلول، غیرقابل عبور از فیلتر استاندارد الیاف شیشه‌ای با اندازه منافذ ۱/۵ تا ۲ میکرومتر، پس از خشک شدن در دمای ۱۰۳ تا ۱۰۵ درجه سلسیوس در واحد حجم نمونه [28].

تعریف عملیاتی: غلظت مواد معلق موجود در پساب خام و پساب خروجی از واحدهای DAF و ته‌نشینی برحسب mg/L، تعیین‌شده با روش استاندارد ۲۵۴۰ D.

### ۱-۷-۵. چربی، روغن و گریس

تعریف نظری: دسته‌ای از ترکیبات آلی هیدروکربنی، لیپیدها، اسیدهای چرب و تری‌گلیسریدهای گیاهی یا معدنی که در حلال‌های آلی غیراستوکیومتری (نظیر ان-هگزان) حل شده و دارای دانسیته‌ای کمتر از آب هستند [11, 28].

تعریف عملیاتی: غلظت ترکیبات روغنی ناشی از خطوط سرخ‌کردن اسنک‌های مزمز که با روش استخراج با حلال ۵۵۲۰ B اندازه‌گیری شده و کارایی واحد DAF در تفکیک آنها ارزیابی می‌شود.

### ۱-۷-۶. شناورسازی با هوای محلول

تعریف نظری: فرآیند جداسازی فیزیکی-شیمیایی که طی آن با حل کردن هوا در آب تحت فشار بالا (۳ تا ۶ بار) و سپس رهاسازی ناگهانی آن در اتمسفر معمولی، حباب‌های بسیار ریز میکرونی (۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر) تشکیل شده، به ذرات نامحلول و لخته‌های روغنی چسبیده و موجب صعود و شناور شدن آن‌ها روی سطح مایع جهت جمع‌آوری با پاروی سطحی می‌گردد [15, 29].

تعریف عملیاتی: واحد پیش‌تصفیه فیزیکی-شیمیایی مستقر در تصفیه‌خانه مزمز با دبی طراحی ۳ متر مکعب بر ساعت، مجهز به سامانه تزریق هوا، پمپ اشباع‌سازی، مخزن تحت فشار و سامانه لخته‌سازی پیشرفته.

### ۱-۷-۷. فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

تعریف نظری: یکی از اصلاحات متداول فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب است که در آن فاضلاب در حضور زیست‌توده بیولوژیکی معلق برای زمان ماند هیدرولیکی طولانی (معمولاً ۱۸ تا ۳۶ ساعت) و سن لجن بالا (۲۰ تا ۳۰ روز) با نسبت بار آلی به میکروارگانیسم پایین (F/M کم) تحت هوادهی عمقی قرار گرفته و به سمت مرحله تنفس درون‌زا (Endogenous Respiration) هدایت می‌شود تا هم‌زمان با تثبیت ماده آلی، تولید لجن مازاد به حداقل برسد [11, 16].

تعریف عملیاتی: راکتور بیولوژیکی هوادهی عمقی موجود در تصفیه‌خانه مزمز که وظیفه اکسایش مواد آلی محلول عبورکرده از واحد DAF را بر عهده دارد.

### ۱-۷-۸. آلودگی و آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی

تعریف نظری: هرگونه دگرگونی نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا رادیولوژیکی آبخوان در اثر ورود آلاینده‌های انسانی یا صنعتی، به‌گونه‌ای که کیفیت آب را از حدود مجاز آب شرب، کشاورزی یا استانداردهای بوم‌شناختی خارج سازد [3, 9, 30].

تعریف عملیاتی: ارزیابی ریسک نفوذ یون‌های املاح محلول (TDS)، نیترات (NO₃⁻) و باقیمانده ترکیبات آلی پساب خروجی مزمز از طریق چاه‌های جاذب یا تخلیه سطحی بر سفره آب زیرزمینی دشت و ارزیابی تراز کیفی آن با استانداردهای تخلیه سازمان حفاظت محیط زیست ایران و رهنمودهای WHO.

### ۱-۷-۹. استفاده مجدد از پساب صنعتی (Industrial Wastewater Reuse)

تعریف نظری: بازیافت و تصفیه پیشرفته پساب‌های خروجی تا سطحی از کیفیت مشخص که امکان بکارگیری دوباره آن در فرآیندهای غیرشرب صنعتی، شستشوی محوطه، باغبانی و کشاورزی و یا تغذیه مصنوعی آبخوان را فراهم سازد [1, 17, 31].

تعریف عملیاتی: رساندن کیفیت پساب تصفیه‌شده مزمز به محدوده مجاز جهت تأمین بخشی از نیازهای آبی صنعتی غیرحساس و فضای سبز کارخانه با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی استخراج آب از چاه‌های عمیق مجتمع.

## ۱-۸. چارچوب مفهومی و شماتیک پژوهش

پیش از ورود به جزئیات ساختاری فصول آتی، ضروری است نقشه مفهومی و الگوی جریان آلودگی و سامانه‌های تصفیه در مجتمع صنعتی مورد مطالعه ترسیم گردد. شکل ۱-۱، چارچوب مفهومی ارتباط میان خطوط تولید، جریان‌های پساب، واحدهای تصفیه و برهم‌کنش‌های هیدروژئولوژیکی با آب‌های زیرزمینی را در پژوهش حاضر نشان می‌دهد.

شکل ‏1-1 شماتیک مفهومی چارچوب پژوهش، جریان پساب، واحدهای تصفیه و اثرات بر آبخوان

پس از مشاهده شماتیک بالا، مشخصات کیفی اولیه جریان‌های پساب بر پایه داده‌های طراحی مجتمع مزمز در مقایسه با استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی در صنعت نشاسته ذرت در جدول ۱-۱ خلاصه شده است.

در جدول ۱-۱، مقادیر طراحی سامانه پیش‌تصفیه شرکت مزمز در مقایسه با محدوده‌های استاندارد پساب فرآیندی کارخانجات فرآوری ذرت و نشاسته بر اساس مراجع آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است.

جدول ‏1-1 تطبیق مشخصات کیفی پساب طراحی شرکت مزمز با مراجع بین‌المللی صنعت ذرت و استانداردهای محیط زیستی [7, 8, 11, 14]

| شاخص آلودگی | واحد سنجش | ورودی طراحی (Influent) | استاندارد مراجع صنعت ذرت (Process Water) | حدود استاندارد خروجی (ایران - تخلیه به چاه جاذب) | حدود استاندارد (تخلیه به آب‌های سطحی/کشاورزی) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) | mg/L | < 3800 | 2000 - 3500 | 60 | 100 |
| اکسیژن‌خواهی زیستی (BOD₅) | mg/L | < 2700 | 1000 - 2500 | 30 | 30 - 50 |
| کل مواد معلق (TSS) | mg/L | < 1000 | 800 - 3000 | — | 40 - 100 |
| چربی و روغن (O&G) | mg/L | 100 | 50 - 150 | 10 | 10 |
| اسیدیته (pH) | — | 6 - 8 | 6.0 - 7.5 | 5 - 9 | 6.5 - 8.5 |
| کل املاح محلول (TDS) | mg/L | — | 1500 - 3000 | — | < 2000 |
| دما | °C | < 40 | 30 - 45 | استاندارد محیط | استاندارد محیط |

اطلاعات مندرج در جدول ۱-۱ نشان‌دهنده آن است که فاضلاب فرآیندی طراحی‌شده برای کارخانه، از نظر بار COD و BOD₅ در انطباق با پساب فرآیندی متداول صنایع ذرت قرار دارد. با این وجود، به سبب تفاوت چشمگیر مقادیر بار آلی ورودی با حدود استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به چاه‌های جاذب (BOD₅ کمتر از ۳۰ و COD کمتر از ۶۰ میلی‌گرم بر لیتر)، الزامات سخت‌گیرانه‌ای بر راندمان پیوسته واحدهای DAF و لجن فعال تحمیل می‌گردد که رسیدن به راندمان حذفی فراتر از ۹۷ درصد را گریزناپذیر می‌سازد.

## ۱-۹. ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در قالب پنج فصل هماهنگ و پیوسته به شرح زیر تدوین و ارائه گردیده است:

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل، بستر عمومی موضوع، تبیین چالش کمبود منابع آب و فشار بر سفره‌های زیرزمینی، بیان مسئله پیرامون پساب فرآوری ذرت و بلغور در شرکت مزمز، ضرورت و اهمیت پژوهش در ابعاد نظری، کاربردی و اجتماعی، اهداف کلی و اختصاصی، فرضیات و پرسش‌های بنیادین، قلمروهای موضوعی، مکانی، زمانی و آماری، و در نهایت تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی تدوین گردیده است.

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

این فصل به دو بخش بنیادین تفکیک می‌شود؛ در بخش نخست، مبانی بیوشیمیایی و فرآیندی تصفیه پساب صنایع نشاسته و اسنک، هیدرودینامیک و مکانیسم‌های جداسازی در شناورسازی با هوای محلول (DAF)، اصول میکروبیولوژیکی و بیوکینتیک لجن فعال در هوادهی گسترده، و پویایی انتقال آلاینده‌ها و آسیب‌پذیری آبخوان‌های زیرزمینی تشریح می‌گردد. در بخش دوم، مروری نقادانه بر پژوهش‌های پیشین داخلی و بین‌المللی در زمینه تصفیه پساب غلات و حفاظت از سفره‌های آبدار انجام شده و خلأهای مطالعاتی شناسایی می‌شود.

فصل سوم: مواد و روش‌های پژوهش

در این فصل، متدولوژی، جانمایی مجتمع و تشریح خطوط تولیدی کارخانه، مشخصات فنی واحدهای تصفیه‌خانه موجود (ابعاد، مشخصات پمپ‌ها، زمان ماند و مشخصات طراحی)، پروتکل‌های نمونه‌برداری میدانی، معرفی نقاط برداشت نمونه، روش‌های آزمایشگاهی سنجش پارامترها مطابق با کتاب روش‌های استاندارد APHA، روش‌های محاسباتی تعیین راندمان، رویکردهای آماری مورد استفاده و مدل ارزیابی خطرپذیری کیفی آبخوان به تفصیل بیان می‌گردد.

فصل چهارم: یافته‌ها، توصیف و تفسیر نتایج

این فصل به ارائه جامع داده‌های آزمایشگاهی و ارزیابی یافته‌ها اختصاص دارد. در این بخش، ویژگی‌های کیفی پساب در نقاط مختلف تصفیه‌خانه، کارایی واقعی واحد DAF در تفکیک چربی و TSS، راندمان حوضچه هوادهی گسترده در تجزیه بار آلی، مقایسه نتایج با حدود مجاز استانداردها، پیامدهای مقادیر بالای TDS و نیترات خروجی بر ریسک آلودگی آب زیرزمینی، و آزمون فرضیات پژوهش به‌وسیله روش‌های آماری به همراه جداول و نمودارهای تجربی تبیین می‌گردد.

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادها

در فصل پایانی، جمع‌بندی جامعی از یافته‌های اصلی به دست آمده ارائه شده، دستاوردهای مطالعه در پاسخ به پرسش‌های پژوهش تشریح می‌گردد، نوآوری‌های مطالعه در بهینه‌سازی تأسیسات صنعتی بررسی شده، و راهکارهای اجرایی و کاربردی برای ارتقای تصفیه‌خانه، دستیابی به بازچرخانی آب در کارخانه، کنترل آلودگی آبخوان و در نهایت موضوعاتی جهت انجام مطالعات تکمیلی آتی در قالب پیشنهادهای پژوهشی تدوین می‌گردد.

# مروري بر منابع

## ۲-۱ مقدمه

در فصل پیشین، مسئله پژوهش به‌صورت عملیاتی تبیین شد و مشخص گردید که سامانه پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول (DAF) و تصفیه بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده، مجتمع صنایع غذایی مزمز را در برابر الزامات کیفی تخلیه پساب و حفاظت از آبخوان‌های پیرامون قرار داده است [14, 15, 30]. همان‌گونه که در فصل اول نشان داده شد، این مسئله را باید در بستر بحران فراگیر امنیت آب در مقیاس جهانی [1, 5] و بحران مدیریت منابع آب در ایران [2] دید؛ بستری که ظرفیت تحمل خطا در زمینه تخلیه پساب‌های صنعتی را به‌شدت کاهش داده است. فصل حاضر با هدف پاسخ به این نیاز تدوین شده که بستر علمی و نظری لازم را برای ارزیابی عملکرد سامانه موجود و طراحی راهکارهای اصلاحی فراهم آورد. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری موضوع در سه محور بنیادین مورد واکاوی قرار می‌گیرد: نخست، ماهیت، ابعاد و مدل‌های مشخصه‌یابی پساب صنایع فرآوری ذرت و بلغور؛ دوم، اصول، مکانیسم‌ها و پیکربندی‌های فرآیندهای تصفیه پساب صنایع غذایی؛ و سوم، مفاهیم، عوامل و مدل‌های حاکم بر آلودگی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی. سپس پیشینه پژوهش در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی، به تفکیک موضوع و به همراه زمینه، هدف و نتیجه هر مطالعه، مرور و نقد می‌شود.

مرور نظام‌مند منابع این فصل بر پایه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی (SID، Magiran، Civilica و سامانه‌های نشریات دانشگاهی) و بین‌المللی (ScienceDirect، MDPI، Scopus و Google Scholar) با کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی مرتبط با تصفیه پساب صنایع غذایی و نشاسته، شناورسازی با هوای محلول، لجن فعال، نیترات و آسیب‌پذیری آبخوان انجام پذیرفته است و شماره‌گذاری استنادها، پیرو فصل اول، برای منابع جدید از [32] آغاز می‌شود. نکته شایان توجه آن است که برخلاف رویکرد رایج، در این فصل از تکرار تعاریف عملیاتی فصل اول پرهیز شده و تمرکز بر لایه‌های عمیق‌تر نظری، یعنی مکانیسم‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی، سینتیک فرآیندها و مدل‌های مفهومی حاکم بر تولید، تصفیه و سرنوشت آلاینده‌ها معطوف گردیده است. در پایان، چارچوب مفهومی پژوهش به‌عنوان محصول تلفیق این سه محور نظری ارائه می‌شود و خلأهای مطالعاتی شناسایی‌شده، منطق طراحی روش‌شناسی فصل سوم را مشخص می‌نمایند.

## ۲-۲. تعاریف، اصول و مبانی نظری

مبانی نظری این پژوهش بر سه ستون استوار است که به‌ترتیب به «ماهیت پساب»، «فرآیندهای تصفیه» و «حفاظت از آب‌های زیرزمینی» مربوط می‌شوند. این سه ستون در واقع بازتاب سه حلقه از زنجیره علّی پژوهش‌اند: آلاینده چگونه تولید می‌شود، چگونه از پساب حذف می‌شود و در صورت نارسایی حذف، چه سرنوشتی در محیط زیرزمینی می‌یابد.

### ۲-۲-۱. پساب صنایع فرآوری ذرت و بلغور

#### ۲-۲-۱-۱. تعریف و ماهیت پساب فرآوری ذرت و بلغور

از منظر نظری، پساب هر فرآیند صنعتی را باید «اثر انگشت بیوشیمیایی» فرآیند تولید دانست؛ به این معنا که هر واحد عملیاتی، امضای آلایندگی خاص خود را بر جریان آبی که از آن عبور می‌کند بر جای می‌گذارد [7]. در فرآوری ذرت و بلغور، شستشو و بوجاری دانه‌ها عمدتاً مواد معلق معدنی و آلی آزاد می‌کند؛ خیساندن هیدروترمال (به‌ویژه در مسیر آسیاب تر تولید نشاسته) مواد محلول، اسیدهای آلی و ترکیبات سولفوردار به جریان می‌افزاید؛ پخت و ژلاتینه‌سازی نشاسته، کربوهیدرات‌های با جرم مولکولی بالا را به فاز مایع منتقل می‌کند؛ سرخ‌کردن در روغن گیاهی، چربی و روغن (FOG) آزاد و امولسیونه وارد می‌سازد؛ و طعم‌دهی با چاشنی‌های حاوی سدیم، بار املاح را افزایش می‌دهد [7, 8, 32]. به همین دلیل، پساب ترکیبی چنین مجتمعی را نمی‌توان با یک پارامتر واحد توصیف کرد، بلکه آمیزه‌ای از بار آلی محلول و کلوئیدی (نشاسته، دکسترین‌ها و قندهای ساده)، پروتئین‌های گیاهی، لیپیدهای امولسیونه و املاح معدنی است [7, 32].

مطالعات مشخصه‌یابی نشان داده‌اند که پساب صنعت نشاسته ذرت می‌تواند COD در محدوده چند هزار تا چند ده هزار میلی‌گرم بر لیتر داشته باشد و بار نیتروژنی قابل توجهی نیز همراه آن باشد [7, 32]. نکته نظری مهم، زیست‌تخریب‌پذیری بالای این دسته از پساب‌هاست؛ نسبت BOD₅ به COD در پساب‌های نشاسته‌ای و غلاتی معمولاً در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که تجزیه بیولوژیکی را به گزینه برتر تصفیه تبدیل می‌کند [21, 22]. در مقابل، رفتار چربی و روغن در سامانه‌های تصفیه پیچیده‌تر است: لیپیدها به دلیل گرایش به تشکیل امولسیون‌های پایدار و جذب سطحی بر لخته‌های زیستی، هم در واحدهای فیزیکوشیمیایی و هم در راکتورهای بیولوژیکی رفتاری متفاوت از کربوهیدرات‌ها دارند و می‌توانند با ایجاد لایه چربی و اختلال در انتقال جرم، راندمان فرآیند را کاهش دهند [33]. همچنین نشان داده شده که فرآیندهای فیزیکوشیمیایی به‌تنهایی برای پساب‌های غذایی حاوی چربی محدودیت ذاتی دارند و بخش محلول بار آلی از آن‌ها عبور می‌کند؛ واقعیتی که ضرورت ترکیب پیش‌تصفیه و تصفیه بیولوژیکی را توجیه می‌کند [34].

#### ۲-۲-۱-۲. ابعاد آلایندگی پساب فرآوری ذرت و بلغور

شناخت نظری ابعاد آلایندگی، پیش‌نیاز هر تصمیم مهندسی درباره تصفیه و تخلیه است. این ابعاد را می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد. بُعد فیزیکی شامل مواد معلق (نشاسته معلق، الیاف و ذرات ریز)، کدورت، رنگ و دمای نسبتاً بالای پساب ناشی از پخت و شستشوی گرم است [11, 28]. بُعد شیمیایی دربرگیرنده اکسیژن‌خواهی شیمیایی و زیستی به‌عنوان شاخص‌های کلان بار آلی، نوسانات pH (اسیدی شدن ناشی از تخمیر نشاسته در مقیاس‌های زمانی طولانی و قلیایی شدن ناشی از شستشوی قلیایی خطوط)، مواد مغذی نیتروژن و فسفر، سولفیت باقی‌مانده از عملیات خیساندن و املاح محلول کل است [7, 22, 32]. بُعد بیولوژیکی به ترکیب میکروبی پساب و پتانسیل رشد میکروارگانیسم‌ها در شبکه جمع‌آوری و حوضچه‌ها مربوط می‌شود؛ حضور شاخص‌های مدفوعی همچون کلیفرم‌ها در برخی نمونه‌ها، نشانه اختلاط جریان‌های بهداشتی با پساب صنعتی است [6, 13]. سرانجام، بُعد زمانی یا تغییرپذیری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: برنامه تولید فصلی و روزانه، چرخه‌های شستشوی درجا (CIP) و تغییر محصول، شوک‌های هیدرولیکی و آلی متوالی به تصفیه‌خانه وارد می‌کنند و همین ویژگی است که ضرورت مخزن متعادل‌ساز را در طراحی سامانه‌های تصفیه پساب صنایع غذایی توجیه می‌کند [6, 11].

#### ۲-۲-۱-۳. مدل‌های مشخصه‌یابی و تولید پساب

در سطح نظری، چند خانواده مدل برای توصیف کمی این پساب‌ها به کار می‌روند. نخست، مدل‌های تفکیک COD است که بر اساس آن، اکسیژن‌خواهی شیمیایی کل به اجزای زیست‌تخریب‌پذیر سریع، زیست‌تخریب‌پذیر کند، بی‌اثر محلول و بی‌اثر معلق تقسیم می‌شود؛ این تفکیک تعیین می‌کند چه سهمی از بار آلی در پیش‌تصفیه فیزیکوشیمیایی (اجزای معلق و کلوئیدی) و چه سهمی در راکتور بیولوژیکی (اجزای محلول) حذف می‌شود و بنابراین پایه علمی انتخاب زنجیره تصفیه است [23]. دوم، مدل‌های بار آلاینده واحد محصول است که بر پایه موازنه جرم، تولید آلاینده را به ازای هر واحد محصول تعریف می‌کند و امکان مقایسه بین کارخانه‌ها و طرح‌های توسعه را فراهم می‌آورد [8]. سوم، مدل‌های بهینه‌سازی شبکه مصرف و بازچرخانی آب، از جمله رویکرد پینچ آب، که با تحلیل غلظت و دبی جریان‌ها، حداقل جریان آب تازه و حداکثر بازچرخانی ممکن را تعیین می‌کنند [35]. چهارم، چارچوب ردپای آب که مصرف آب را به مؤلفه‌های سبز، آبی و خاکستری تفکیک می‌کند؛ مؤلفه خاکستری به‌طور مستقیم به بحث این پژوهش مرتبط است، زیرا حجم آبی را نشان می‌دهد که برای رقیق‌سازی بار آلودگی تا حد استاندارد لازم است و از این رو پلی میان کیفیت پساب خروجی و فشار بر منابع آب محسوب می‌شود [36, 37]. کاربرد هم‌زمان این مدل‌ها به کارخانه مزمز، امکان می‌دهد مشخصات پساب طراحی، داده‌های پایش خروجی و سناریوهای بازچرخانی در یک چارچوب موازنه جرمی واحد تحلیل شوند.

### ۲-۲-۲. فرآیندهای تصفیه پساب صنایع غذایی

#### ۲-۲-۲-۱. تعریف و ماهیت فرآیندهای تصفیه پساب

فلسفه حاکم بر طراحی تصفیه‌خانه‌های پساب صنعتی، مفهوم «سد چندلایه» است؛ به این معنا که آلاینده‌ها در زنجیره‌ای از واحدهای مکمل و پشت‌سرهم، هر یک با مکانیسم غالب متفاوت، گام‌به‌گام از جریان حذف می‌شوند تا ریسک نارسایی هر واحد، توسط واحد بعدی جبران گردد [11]. در سامانه مورد مطالعه این پژوهش، دو حلقه اصلی این زنجیره، پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول و تصفیه بیولوژیکی لجن فعال است و مبانی نظری هر دو در ادامه تشریح می‌شود.

شناورسازی با هوای محلول بر پایه ترمودینامیک حل گاز در مایع استوار است: بر اساس قانون هنری، حلالیت هوا در آب با افزایش فشار افزایش می‌یابد؛ از این رو بخشی از جریان (جریان بازیافتی) در فشار چند اتمسفری با هوا اشباع می‌شود و هنگام رهاسازی در فشار اتمسفری مخزن شناورسازی، ابري از میکروحباب‌های ریز (در حد ده‌ها میکرومتر) آزاد می‌گردد [38, 39]. کارایی فرآیند تابع سه زیرفرآیند متوالی است: برخورد حباب با ذره یا لخته، چسبیدن حباب به ذره (که تابع آب‌گریزی سطح و پتانسیل زتا است) و پایایی مجموعه حباب-ذره در برابر آشفتگی جریان [39]. از منظر ترمودینامیکی، موفقیت شناورسازی زمانی تضمین می‌شود که انرژی چسبیدن حباب به ذره بر انرژی جدایی آن غلبه کند؛ به همین دلیل دامنه اندازه حباب، میزان آب‌گریزی سطح لخته و شدت اختلاط در ناحیه تماس، سه متغیر حیاتی طراحی این واحد به شمار می‌روند [38, 39]. ذرات نشاسته به‌طور طبیعی آب‌دوست‌اند و ذرات روغن امولسیونه به دلیل بار سطحی منفی، پایدار شده‌اند؛ بنابراین پیش از شناورسازی، با انعقاد و لخته‌سازی، سطح ذرات آب‌گریز و بارها خنثی می‌شود. نظریه انعقاد نیز خود بر تعادل جاذبه و دافعه واندروالسی-الکترواستاتیک (چارچوب DLVO) استوار است و مکانیسم‌های عمل منعقدکننده‌های هیدرولیزشونده فلزی (خنثی‌سازی بار از طریق جذب گونه‌های کاتیونی هیدرولیز شده و جاروب‌سازی از طریق تشکیل رسوب هیدروکسیدی آمورف) و پلیمرهای آلی (ساخت پل میان ذرات) را شامل می‌شود [40, 41]. انتخاب نوع منعقدکننده، دوز بهینه و pH، از طریق آزمون جار تعیین می‌شود و همان‌طور که ادزوالد نشان داده، کیفیت لخته‌سازی پیش از مخزن شناورسازی، تعیین‌کننده اصلی راندمان کل واحد DAF است [39, 41].

#### ۲-۲-۲-۲. ابعاد و مکانیسم‌های فرآیندهای تصفیه

هر یک از فرآیندهای زنجیره تصفیه، در ابعاد پیکربندی و بهره‌برداری متفاوتی تعریف می‌شوند. در واحد DAF، پیکربندی‌های فشار کامل، فشار جزئی و فشار بازیافتی وجود دارد که نوع سوم به دلیل حفاظت لخته‌ها از تنش برشی پمپ، رایج‌ترین گزینه در پساب‌های صنعتی است؛ نسبت جریان بازیافتی به جریان ورودی، بار سطحی هیدرولیکی، نسبت هوا به جامد و زمان ماند ناحیه تماس، متغیرهای طراحی کلیدی این واحد به شمار می‌روند [12, 15, 29, 39]. در تصفیه بیولوژیکی هوازی، رفتار سامانه لجن فعال با سینتیک مونود توصیف می‌شود که سرعت رشد ویژه میکروارگانیسم‌ها را تابع غلظت سوبسترا محدودکننده می‌داند؛ از این سینتیک، دو شاخص حاکم بر طراحی استخراج می‌شود: نسبت بار آلی به بیومس (F/M) و سن لجن (SRT) [11, 16]. در حالت هوادهی گسترده، F/M پایین و SRT بالا، سامانه را به سمت تنفس درون‌زا سوق می‌دهد که در آن بخش عمده بیومس فعال مصرف می‌شود و تولید لجن مازاد به حداقل می‌رسد؛ سن لجن بالا همچنین امکان هم‌زیستی باکتری‌های نیتریفایر کندرشد را فراهم می‌کند و تبدیل آمونیوم به نیترات را ممکن می‌سازد [11, 16]. دو نکته بهره‌برداری نیز از همین مبانی استخراج می‌شود: نخست آنکه نیاز اکسیژن سامانه از دو جزء کربنی و نیتروژنی تشکیل شده و در سن لجن‌های بالا، سهم نیتروژنی ناشی از نیتریفیکاسیون در محاسبه ظرفیت هوادهی باید لحاظ گردد [11, 16]؛ دوم آنکه پساب‌های غنی از کربوهیدرات، مستعد رشد رشته‌ای لجن، پدیده بالکینگ و کف‌سازی هستند و از این رو مدیریت اکسیژن محلول، بارگذاری یکنواخت و جلوگیری از فاسد شدن جریان ورودی، پیش‌نیاز پایداری ته‌نشینی لجن و حفظ شاخص حجمی لجن در حوضچه‌های هوادهی گسترده است [11, 16]. گزینه مکمل، تصفیه بی‌هوازی پرراندمان، به‌ویژه راکتور UASB است که در آن تجزیه مواد آلی در بستر لجن گرانوله و در زنجیره هیدرولیز، اسیدزایی، است‌زایی و متان‌زایی انجام می‌شود؛ جداسازی زمان ماند لجن از زمان ماند هیدرولیکی، امکان بارگذاری آلی بسیار بالا و تولید بیوگاز را فراهم می‌کند و این فناوری برای پساب‌های غذایی با COD محلول بالا مناسب شناخته شده است [42, 43, 44]. در نهایت، برای سهم باقیمانده و برای بازیافت آب، فرآیندهای تکمیلی شامل راکتورهای غشایی (MBR) که جداسازی کامل جامدات را با فیلتراسیون بیولوژیکی-غشایی ترکیب می‌کنند [45]، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر رادیکال هیدروکسیل برای کسری از آلاینده‌های مقاوم [46] و گندزدایی نهایی به کار می‌روند [11].

#### ۲-۲-۲-۳. رابطه فرآیندهای تصفیه با ویژگی‌های پساب

انتخاب و توالی فرآیندها، تصمیمی وابسته به مشخصات پساب است و رابطه متقابلی میان «ماهیت آلاینده» و «مکانیسم حذف» برقرار است. چربی، روغن و ذرات معلق سبک، هدف طبیعی شناورسازی‌اند؛ در حالی که COD و BOD محلول (قندها و نشاسته محلول) بدون تغییر از DAF عبور می‌کنند و تنها در راکتور بیولوژیکی تجزیه می‌شوند [15, 39]. املاح محلول و یون‌های نمکی، نه در شناورسازی و نه در تصفیه بیولوژیکی متعارف حذف نمی‌شوند و رسیدن به بازیافت آب در مصارف حساس، نیاز به فرآیندهای غشایی مانند اسمز معکوس دارد [18, 31]. تعادل مواد مغذی نیز شرط پایداری بخش بیولوژیکی است؛ نسبت مطلوب BOD به نیتروژن و فسفر در محدوده مرجع ۱۰۰ به ۵ به ۱ قرار دارد و تخطی از آن، به کمبود مغذی، اختلال در لخته‌سازی زیستی و فرار لجن از زلال‌ساز می‌انجامد [11, 16]. بر این اساس، برای پساب ترکیبی فرآوری ذرت و اسنک که هم FOG ناشی از سرخ‌کردن و هم COD محلول بالای نشاسته‌ای دارد، توالی منطقی «متعادل‌سازی، شناورسازی با هوای محلول، تصفیه بیولوژیکی» توجیه نظری روشنی دارد و در ادبیات صنعت نشاسته نیز الگوی ترکیبی بی‌هوازی-هوازی برای بارهای آلی بالاتر پیشنهاد شده است [22, 32, 42]. این منطق انتخاب، همان معماری سامانه موجود در مجتمع مزمز است و ارزیابی عملکرد آن باید در پرتو همین مبانی نظری صورت گیرد.

### ۲-۲-۳. حفاظت از آب‌های زیرزمینی در برابر نفوذ پساب

#### ۲-۲-۳-۱. مفهوم آلودگی و آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی

آسیب‌پذیری آبخوان، مفهومی مرکزی در هیدروژئولوژی آلودگی است و به تمایل ذاتی سامانه آب زیرزمینی برای پذیرش و انتقال آلودگی از سطح اشاره دارد؛ این مفهوم به «آسیب‌پذیری ذاتی» (تابع ویژگی‌های طبیعی آبخوان) و «آسیب‌پذیری اختصاصی» (تابع نوع آلاینده مشخص) تفکیک می‌شود [47, 48]. چارچوب تحلیلی حاکم، مدل مفهومی «منبع-مسیر-گیرنده» است: پساب تخلیه‌شده (منبع)، از مسیر زون غیراشباع و بخش بالایی آبخوان (مسیر)، به بهره‌بردار چاه یا چشمه (گیرنده) می‌رسد و ریسک، حاصل هم‌زمانی حضور و شدت این سه عنصر است [9]. زون غیراشباع (وندوز) در این میان، آخرین سد دفاعی طبیعی است؛ در آن، فرآیندهای صافی‌سازی، تجزیه بیولوژیکی و تغییر شرایط اکسایش-کاهش می‌توانند بخشی از بار آلی را تضعیف کنند، اما همین فرآیندها در مورد آلاینده‌های محافظه‌کار کم‌اثرند [10, 47]. مسیرهای ورود پساب صنایع غذایی به محیط زیرزمینی شامل تخلیه به چاه‌های جاذب، حوضچه‌های نفوذ و کاربرد پساب در آبیاری فضای سبز است که هر یک، تماس مستقیم بار آلودگی با خاک و لایه‌های زیرین را ممکن می‌سازند [9, 17].

#### ۲-۲-۳-۲. عوامل مؤثر بر انتقال و سرنوشت آلاینده‌ها در آبخوان

شدت و سرعت رسیدن آلاینده به سطح ایستابی، تابع مجموعه‌ای از عوامل هیدروژئولوژیکی است: عمق تا سطح ایستابی، ضخامت و لیتولوژی زون غیراشباع (حضور لایه‌های ریزدانه کاهنده نفوذ)، نفوذپذیری آبخوان، نرخ تغذیه، شیب هیدرولیکی و ظرفیت رقیق‌سازی [10, 19, 24, 47]؛ چنان‌که تغییر کاربری اراضی و توسعه شهری و صنعتی، الگوی تغذیه و کیفیت ورودی به آبخوان را نیز دگرگون می‌سازد [19]. در کنار این عوامل انتقال، مکانیسم‌های کاهنده شامل صافی‌سازی مکانیکی، جذب سطحی، تبادل کاتیونی و تجزیه زیستی عمل می‌کنند [10]. در مسیر نفوذ عمقی، توالی اکسایش-کاهش نیز سرنوشت آلاینده‌ها را رقم می‌زند: با مصرف تدریجی پذیرنده‌های الکترون، اکسیژن محلول و سپس نیترات، اکسیدهای منگنز و آهن، سولفات و در نهایت دی‌اکسید کربن به‌ترتیب فعال می‌شوند و همین توالی تعیین می‌کند که بار آلی پساب پیش از رسیدن به سطح ایستابی تا چه اندازه تجزیه و تا چه اندازه منتقل می‌شود [10, 47]. از میان آلاینده‌های شاخص پساب غذایی، نیترات بیشترین اهمیت سلامت‌محور را دارد: این یون به‌شدت متحرک و عملاً محافظه‌کار است و تنها در شرایط بی‌هوازی با وجود دهنده الکترون کربنی، از طریق دنیتریفیکاسیون تجزیه می‌شود؛ منابع انسانی آن، از کودهای نیتروژنی گرفته تا فاضلاب‌ها و پساب‌های صنایع غذایی، در مقیاس‌های بزرگ باعث نوسازی ذخایر نیترات آبخوان‌ها شده‌اند [20, 25, 49]. مطالعات نشان داده‌اند که منابع غیرکشاورزی، از جمله نشتی شبکه‌های فاضلاب و تخلیه‌های صنعتی و شهری، می‌توانند غلظت نیترات در آبخوان‌های شهری را به سطح مناطق کشاورزی برسانند [50]. املاح محلول و سدیم نیز رفتاری محافظه‌کار دارند و ورود مداوم آن‌ها، روند شوری‌گیری تدریجی و مشکلات سدیمی-جذبی خاک در آبیاری را در پی دارد [3, 4]. اثرات بهداشتی نیترات شامل متهموگلوبینمی و ارتباط آن با ترکیبات نیتروزآمین، مبنای قرارگرفتن حد مجاز آن در استانداردهای آب آشامیدنی است [26, 27].

#### ۲-۲-۳-۳. مدل‌های ارزیابی آسیب‌پذیری و مدیریت ریسک

ابزارهای مدل‌سازی حفاظت از آبخوان در دو خانواده اصلی قرار می‌گیرند. خانواده نخست، مدل‌های شاخصی و تراکمی آسیب‌پذیری‌اند که اطلاعات هیدروژئولوژیکی را در قالب نقشه‌های پهنه‌بندی‌شده تلخیص می‌کنند؛ مشهورترین آن‌ها مدل DRASTIC

است که هفت عامل عمق سطح ایستابی، تغذیه، لیتولوژی آبخوان، خاک، توپوگرافی، اثر زون غیراشباع و هدایت هیدرولیکی را با وزن‌های مشخص ترکیب می‌کند و مدل‌های GOD و SINTACS نیز با فلسفه مشابه و ساختار متفاوت به کار می‌روند [30, 48]. خانواده دوم، مدل‌های انتقال آلاینده‌اند که معادله جابه‌جایی-پراکندگی-تأخیر را در میدان جریان آبخوان حل می‌کنند و امکان پیش‌بینی غلظت آلاینده در مکان و زمان را فراهم می‌آورند؛ ابزارهای عددی شناخته‌شده این خانواده، مدل‌های جریان و انتقال آلاینده مانند MODFLOW و MT3D هستند [24, 47]. در سطح مدیریتی، چارچوب ارزیابی ریسک مبتنی بر زنجیره منبع-مسیر-گیرنده، تعیین نقاط پایش هشدار زودهنگام و تعریف مناطق حفاظت‌شده چاه‌ها را ممکن می‌سازد [9]. سرانجام، برای سناریوی بازچرخانی، استانداردها و رهنمودهای استفاده مجدد و تخلیه، تابعی از نوع کاربرد مقصد تعریف می‌شوند و الزامات کیفی سخت‌گیرانه‌تری برای کاربردهایی با تماس مستقیم انسان و محصولات غذایی وضع می‌کنند [17, 31].

## ۲-۳. مروری بر ادبیات موضوع

پس از تبیین مبانی نظری، این بخش به مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش می‌پردازد. مطالعات در دو گروه داخلی و خارجی و درون هر گروه به تفکیک خوشه‌های موضوعی (مشخصات و ارزیابی عملکرد، فرآیندهای فیزیکوشیمیایی و شناورسازی، تصفیه بیولوژیکی، استفاده مجدد، و نیترات و آبخوان) سازمان‌دهی شده‌اند و برای هر مطالعه، زمینه مطالعه، هدف و نتیجه آن به‌اختصار گزارش می‌گردد تا موقعیت پژوهش حاضر در نقشه دانش موجود مشخص شود.

### ۲-۳-۱. مطالعات داخلی

در گروه مطالعات مشخصات پساب و ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه‌های صنایع غذایی، جاوید، حسنی و گهواربند [51] در مطالعه موردی کارخانه صنایع غذایی مینو خرمدره، کیفیت و کمیت فاضلاب و تأثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه را بررسی کردند. هدف، تعیین ویژگی‌های کیفی و کمّی فاضلاب تولیدی و ارزیابی تناسب سیستم تصفیه زیستی موجود بود. نتایج نشان داد تغییر فصل، زمان، نوع و میزان محصول بر شدت آلودگی مؤثر است، نسبت BOD₅/COD ورودی، زیست‌تخریب‌پذیری مناسب فاضلاب و قابلیت تصفیه زیستی را تأیید می‌کند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آب مصرفی کارخانه به فاضلاب تبدیل می‌شود؛ الگوی روش‌شناختی این مطالعه (پایش هم‌زمان کیفیت و کمیت در مقیاس کارخانه واقعی) برای پژوهش حاضر الگوساز است. غلامی مقدم، استوار و توکلی [52] تصفیه‌پذیری پساب صنایع غذایی آماده را با فرآیند شیمیایی انعقاد و لخته‌سازی بررسی کردند. هدف، بهینه‌سازی هم‌زمان دوز منعقدکننده FeCl₃، کمک‌منعقدکننده‌های آهک و پلی‌الکترولیت و pH با طرح مرکب مرکزی بود. نتیجه این مطالعه، دستیابی به راندمان حذف COD حدود ۹۴ درصد در شرایط بهینه و انطباق پساب تصفیه‌شده با استاندارد تخلیه به اراضی کشاورزی بود؛ یافته‌ای که برای بهینه‌سازی شیمی واحد DAF مجتمع مزمز مستقیماً قابل استفاده است. ذوقی و همکاران [53] کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن را در کاهش COD پساب صنایع نوشابه‌سازی ارزیابی کردند و نشان دادند بیشترین راندمان در زمان ماند هیدرولیکی ۲۴ ساعت به دست می‌آید و در بارگذاری آلی نهایی حدود ۲ کیلوگرم COD بر مترمکعب در روز، حذف حدود ۹۰ درصدی قابل دستیابی است؛ این مطالعه اثربخشی معماری هوادهی گسترده برای پساب غذایی با بار آلی متوسط را در شرایط ایران تأیید می‌کند. شاکرخطیبی و همکاران [54] در ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز، زنجیره‌ای شامل آشغالگیر، جداساز API، متعادل‌سازی، انعقاد و لخته‌سازی، DAF، حوض هوادهی لجن فعال، زلال‌سازی و فیلتراسیون را به‌صورت کلی و واحدبه‌واحد طی شش ماه با نمونه‌های مرکب ۱۲ساعته بررسی کردند و کاهش COD ورودی از حدود ۱۳۰۰ به کمتر از ۸۰ میلی‌گرم بر لیتر و انطباق پساب خروجی با الزامات استفاده مجدد را گزارش نمودند؛ این مطالعه از حیث معماری زنجیره تصفیه (ترکیب DAF و هوادهی گسترده) و رویکرد ارزیابی واحدبه‌واحد، نزدیک‌ترین همتای داخلی به پژوهش حاضر است. ززولی و همکاران [55] نیز عملکرد فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا را طی یک سال پایش کردند و راندمان حذف COD، BOD و TSS را به ترتیب در حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد و کیفیت خروجی را در اکثر ماه‌های سال منطبق با استانداردهای دفع گزارش کردند.

در گروه فرآیندهای فیزیکوشیمیایی و شناورسازی، عبداللهی و همکاران [56] کارایی شناورسازی با هوا را در حذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد در غلظت‌ها و زمان‌های ماند مختلف بررسی کردند و راندمان حذف روغن و گریس و COD را به ترتیب در حدود ۴۸ و ۴۶ درصد به دست آوردند؛ نتایج آن‌ها نقش شناورسازی را به‌عنوان پیش‌تصفیه مؤثر اما ناکافی برای بار آلی محلول برجسته می‌سازد. علیزاده و دژبرد [57] در تصفیه پساب پتروشیمی به روش DAF نشان دادند افزایش فشار اشباع‌سازی، حذف چربی و جامدات معلق را افزایش ولی حذف COD و جامدات کل را کاهش می‌دهد؛ یافته‌ای که ضرورت بهینه‌سازی فشار عملیاتی و نسبت بازیافت را در بهره‌برداری صنعتی DAF نشان می‌دهد. تقی‌پور و همکاران [58] در بررسی سیستم تلفیقی انعقاد-لخته‌سازی و ازن‌زنی برای شیرابه تازه، برتری کلرورفریک را نشان دادند و نتیجه گرفتند انعقاد به‌تنهایی برای رسیدن به استاندارد دفع کافی نیست و تصفیه تکمیلی زیستی ضروری است؛ نتیجه‌ای هم‌راستا با منطق زنجیره‌ای تصفیه در پژوهش حاضر. شاه‌بیک، حاتمی و کاشفی الاصل [59] در ارزیابی طرح تصفیه پساب کارخانه روغن نباتی نشان دادند تخلیه به اراضی کشاورزی مبنای طراحی است و برای انطباق با استاندارد، تصفیه بیولوژیکی برای BOD و تکمیل تصفیه شیمیایی برای COD الزامی است. حق‌دوستی، ملکوتیان و جعفرزاده [60] نیز کارایی نانوفیلتراسیون در حذف نیکل از فاضلاب صنایع روغن گیاهی را بررسی کردند و نشان دادند فرآیند غشایی نانو، ظرفیت حذف قابل توجه فلز را به‌صورت مکمل زنجیره تصفیه فراهم می‌آورد.

در گروه تصفیه بیولوژیکی، صبور، اویسی و کاوه [61] مشخصه‌های مؤثر بر بازده راکتور UASB را در تصفیه بی‌هوازی شیرابه زباله ارزیابی کردند و در بارگذاری آلی حدود ۴/۵ کیلوگرم COD بر مترمکعب در روز با COD ورودی حدود ۴۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، کارایی حذف حدود ۹۰ درصدی را در راهبری ناپیوسته گزارش کردند؛ این مطالعه رفتار حساس راکتورهای بی‌هوازی پرراندمان به رژیم بارگذاری را برای شرایط داخلی مستند می‌سازد. افزون بر این، مطالعات ارزیابی عملکرد شاکرخطیبی و همکاران [54] و ذوقی و همکاران [53] نیز کارایی لجن فعال هوادهی گسترده را در پساب‌های صنعتی و غذایی ایران مؤیدند. در حوزه استفاده مجدد، فرهادخانی و همکاران [62] کیفیت میکروبی ذرت آبیاری‌شده با پساب تصفیه‌شده را بررسی کردند و نشان دادند غلظت اشرشیاکلی پساب در حد توصیه سازمان جهانی بهداشت برای آبیاری است، در هیچ‌یک از نمونه‌های دانه ذرت این باکتری جداسازی نشد و پساب ثانویه می‌تواند با کنترل‌های بهداشتی، منبع جایگزین آبیاری ذرت باشد؛ این مطالعه از منظر پیوند پساب با زنجیره غذایی ذرت، با موضوع پژوهش حاضر هم‌خانواده است.

در گروه نیترات و آبخوان، مسعود و همکاران [63] آلودگی نیترات آب‌های زیرزمینی دشت مشهد را منشایابی کردند و نشان دادند غلظت نیترات در برخی مناطق از حد استاندارد فراتر می‌رود و بیشترین آلودگی در مناطق شهری و پرجمعیت و متأثر از منابع فاضلابی است. سلگی و مرادپور [64] در دشت سرچهان فارس، غلظت نیترات را زیر حد استاندارد جهانی یافتند و منابع نقطه‌ای (فاضلاب شهری) و غیرنقطه‌ای (کودهای نیتروژنی) را عوامل پیشرو آلودگی آینده معرفی کردند. نجاتی جهرمی و همکاران [65] با روش ایزوتوپی دوگانه و مدل اختلاط بیزی، سهم منابع نیترات آبخوان ورامین را برآورد کردند و بیشترین سهم را برای کودهای آمونیومی و فاضلاب و کود دامی گزارش نمودند. باغوند و همکاران [66] با مدل‌سازی کمی و کیفی آبخوان دشت مشهد، عامل اصلی آلودگی نیترات را دفع غیراصولی فاضلاب به چاه‌های جاذب دانستند و ماندگاری آلودگی در بخش‌های مرکزی و شرقی دشت را برای دوره‌های آتی پیش‌بینی کردند؛ این مطالعه مستقیماً سازوکار ورود آلاینده از پساب به آبخوان را در شرایط ایران مستند می‌سازد.

در گروه آسیب‌پذیری و کیفیت آبخوان، اصغری مقدم، ندیری و پاک‌نیا [67] آسیب‌پذیری آبخوان دشت بستان‌آباد را با مدل‌های DRASTIC و SINTACS در محیط GIS ارزیابی کردند و با اعتبارسنجی نقشه‌ها با توزیع نیترات، بیشترین پتانسیل آلودگی را در بخش‌های مرکزی و شمال‌غربی دشت شناسایی کردند. ریاحی و همکاران [68] مدل DRASTIC را با عامل شوری برای آبخوان دشت سرخون اصلاح کردند و نشان دادند لحاظ کردن آلاینده شاخص شوری، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری اختصاصی را برای مناطق تحت فشار املاح واقعی‌تر می‌سازد؛ یافته‌ای که با شاخص TDS پساب صنایع غذایی پیوند مستقیم دارد. قره‌خانی و همکاران [69] در مقایسه روش‌های DRASTIC و GODS برای آبخوان دشت اردبیل، همبستگی قابل قبول‌تر مدل DRASTIC با داده‌های نیترات را نشان دادند. تقی‌زاده و همکاران [70] شوری آب‌های زیرزمینی دشت نمدان اقلید را در یک دوره ده‌ساله پهنه‌بندی کردند و سهم چشمگیر چاه‌ها را در پهنه‌های با شوری زیاد مستند ساختند. فتوحی فیروزآباد، طالبی و افخمی اردکانی [71] نیز کارایی زمین‌آمار (کریجینگ) را در پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان تأیید کردند.

جمع‌بندی مطالعات داخلی نشان می‌دهد که پژوهش‌های ایرانی در حوزه پساب صنایع غذایی، عمدتاً بر پایلوت‌های آزمایشگاهی (جار، راکتور) یا ارزیابی تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی غیرغذایی متمرکز بوده‌اند و مطالعه موردی یک واحد فرآوری غلات و ذرت با زنجیره متعادل‌سازی، DAF و هوادهی گسترده، همراه با پیوند کیفی به آبخوان پیرامون، تقریباً وجود ندارد؛ همین خلأ، وجه تمایز اصلی پژوهش حاضر در سطح ملی است.

جدول ‏2-1  خلاصه مهم‌ترین مطالعات داخلی مرتبط با موضوع پژوهش

| پژوهشگر (سال) | زمینه مطالعه | هدف پژوهش | نتیجه کلیدی |
| --- | --- | --- | --- |
| جاوید و همکاران ۱۳۹۴ ]51[ | کیفیت و کمیت فاضلاب صنایع غذایی و عملکرد تصفیه (مینو خرمدره) | تعیین ویژگی‌های پساب و تناسب سیستم زیستی | زیست‌تخریب‌پذیری مناسب؛ تبدیل ۱۰-۱۵٪ آب مصرفی به فاضلاب؛ تأیید سیستم زیستی |
| غلامی مقدم و همکاران (۱۴۰۳) ]52[ | انعقاد و لخته‌سازی پساب صنایع غذایی آماده | بهینه‌سازی دوز منعقدکننده و pH با RSM | حذف ۹۴٪ COD در شرایط بهینه؛ انطباق با استاندارد تخلیه به کشاورزی |
| ذوقی و همکاران ۱۴۰۱ ]53[ | لجن فعال هوادهی گسترده پساب نوشابه‌سازی | ارزیابی کاهش COD در زمان‌های ماند مختلف | حذف حدود ۹۰٪ COD در زمان ماند ۲۴ ساعت؛ اثربخشی برای بار آلی متوسط |
| شاکرخطیبی و همکاران (۱۳۹۶) ]54[ | ارزیابی عملکرد زنجیره DAF و لجن فعال (پتروشیمی تبریز) | ارزیابی کلی و واحدبه‌واحد عملکرد تصفیه‌خانه | کاهش COD از ~۱۳۰۰ به <۸۰ mg/L؛ آمادگی پساب برای استفاده مجدد |
| عبداللهی و همکاران ۱۳۹۴ ]56[ | شناورسازی با هوا برای حذف روغن و گریس | تعیین راندمان حذف در غلظت‌ها و ماند مختلف | حذف O&G ~۴۸٪ و COD ~۴۶٪؛ نقش پیش‌تصفیه نه تصفیه کامل |
| تقی‌پور و همکاران ۱۳۹۰]58[ | انعقاد-لخته‌سازی/ازن‌زنی شیرابه | کاهش بار آلودگی با فرآیند تلفیقی | برتری FeCl₃؛ نارسایی انعقاد به‌تنهایی و ضرورت تصفیه بیولوژیکی |
| فرهادخانی و همکاران (۱۳۹۸) ]62[ | آبیاری ذرت با پساب تصفیه‌شده | ارزیابی کیفیت میکروبی خاک و محصول | انطباق با توصیه WHO؛ امکان استفاده مجدد کنترل‌شده برای آبیاری ذرت |
| نجاتی جهرمی و همکاران (۱۳۹۹) ]65[ | منشایابی نیترات آبخوان ورامین | برآورد سهم منابع با ایزوتوپ و مدل SIAR | بیشترین سهم: کود آمونیومی و فاضلاب/کود دامی |
| باغوند و همکاران ۱۳۹۴ ]66[ | مدل‌سازی انتقال نیترات (دشت مشهد) | پیش‌بینی پراکنش نیترات با مدل کمی-کیفی | نقش تعیین‌کننده چاه‌های جاذب فاضلاب در آلودگی آبخوان |
| اصغری مقدم و همکاران (۱۳۹۵) ]67[ | آسیب‌پذیری آبخوان (بستان‌آباد) | پهنه‌بندی DRASTIC و SINTACS و اعتبارسنجی | بیشترین پتانسیل آلودگی در مرکز و شمال‌غرب دشت؛ تأیید با نیترات |

### ۲-۳-۲. مطالعات خارجی

در خوشه مشخصه‌یابی پساب صنایع غذایی و نشاسته، آنستاسیو و همکاران [7] در مرور جامع مشخصات پساب صنایع غذایی، برای پساب صنعت نشاسته ذرت مقادیر COD در بازه حدود ۸ هزار تا ۳۰ هزار، BOD حدود ۵ هزار تا ۲۰ هزار و جامدات معلق حدود ۳ تا ۵ هزار میلی‌گرم بر لیتر را گزارش و پتانسیل ارزش‌افزایی بیوتکنولوژیک این جریان‌ها را برجسته کرده‌اند؛ این بازه‌ها مبنای مقایسه مشخصات طراحی مجتمع مزمز است. آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا [8] در سند کلاسیک توسعه حدود تخلیه صنایع آسیابانی غلات، رویکرد بار آلاینده واحد محصول را بر پایه موازنه جرم به ازای هر واحد ماده اولیه فرآوری‌شده بنیان گذاشته است.. یان و همکاران [21] مشخصه‌یابی تفصیلی ماده آلی محلول پساب فرآوری نشاسته را انجام و تجزیه‌پذیری زیستی بالای اجزای آلی آن را تأیید کرده‌اند.. ر کای و همکاران [22] در مرور روش‌های تصفیه پساب صنعت نشاسته، تنوع گزینه‌های فیزیکی، فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و ترکیبی و چشم‌انداز توسعه فناوری‌های ترکیبی را ترسیم کرده‌اند.. نئوگی، دِی و چاترجی [32] در مرور اختصاصی آلودگی و فرآیندهای تصفیه پساب صنعت نشاسته ذرت، محدودیت‌های اقتصادی هضم بی‌هوازی در pH اسیدی و فرآیندهای پرهزینه نیتریفیکاسیون-دنیتریفیکاسیون را نقاط کانونی تحول فناوری معرفی و مسیرهای نوظهور متان‌زایی در pH پایین، آناموکس و حلقه بسته تخلیه صفر را بررسی کرده‌اند؛ این مرور نزدیک‌ترین سند خارجی به موضوع پژوهش حاضر از حیث ماده اولیه (ذرت) است.

در خوشه تصفیه ترکیبی و بی‌هوازی پساب نشاسته، کانسینو-مادریاگا و آگویره [72] تصفیه ترکیبی پساب نشاسته ذرت را با ته‌نشینی، میکروفیلتراسیون و اسمز معکوس ارزیابی کردند و امکان‌پذیری تولید آب با کیفیت بازیافتی از این جریان را نشان دادند؛ یافته‌ای مهم برای سناریوی بازچرخانی پژوهش حاضر. اسکیلار و همکاران [73] تصفیه ترکیبی بیولوژیکی (بی‌هوازی-هوازی) و شیمیایی پساب صنعت نشاسته را در مقیاس نیمه‌صنعتی توسعه دادند و برتری زنجیره تلفیقی بر هر فرآیند منفرد را مستند کردند. کولن و همکاران [74] فیلتر بی‌هوازی جریان افقی با بستر بامبو را برای پساب استخراج نشاسته کاساو به کار گرفتند و با متان ۶۹ تا ۸۱ درصد بیوگاز و حذف حدود ۶۷ درصد جامدات معلق، کارایی مسیر بی‌هوازی کم‌هزینه برای مقیاس‌های کوچک را نشان دادند. راجگوپال و همکاران [75] در مرور خود، ظرفیت فرآیندهای بی‌هوازی پرراندمان (فیلتر بی‌هوازی بالادست و راکتورهای ترکیبی UASB) برای پساب‌های پرراندمان صنایع غذایی-کشاورزی را تأیید و آن‌ها را برای صنایع کوچک و متوسط مقرون‌به‌صرفه دانستند؛ دمیرل و همکاران [76] نیز در مرور تصفیه بی‌هوازی پساب‌های لبنی، پتانسیل و محدودیت‌های این مسیر (از جمله حساسیت به چربی و نیاز به پیش‌تصفیه) را تشریح کردند. این مجموعه مطالعات، مبنای مقایسه گزینه ارتقای بی‌هوازی برای بارهای آلی بالاتر خطوط ذرت است.

در خوشه شناورسازی و فرآیندهای فیزیکوشیمیایی، پریرا و همکاران [15] بهینه‌سازی کارایی DAF را در تصفیه پساب صنایع لبنی با منعقدکننده‌های آلی بررسی کردند و نشان دادند این فناوری در حذف چربی، روغن و جامدات معلق عملکرد پایداری دارد. ادزوالد [39] در سند مرجع اصول و کاربردهای DAF، مبنای نظری طراحی (اشباع‌سازی، اندازه حباب، لخته‌سازی) را تدوین کرده است. الشمرانی و همکاران [77] جداسازی روغن از آب با DAF را پس از بی‌ثبات‌سازی شیمیایی امولسیون مطالعه کردند و نقش تعیین‌کننده انعقاد در راندمان شناورسازی قطرات ریز روغن را اثبات نمودند؛ چن و همکاران [78] نیز کارایی انعقاد الکتریکی را در حذف آلاینده‌ها و روغن پساب رستوران نشان دادند و گزینه مکمل بدون افزودنی شیمیایی را برای پساب‌های غذایی چرب معرفی کردند.

در خوشه استفاده مجدد و صنایع نوشیدنی و لبنی، سارکار و همکاران [79] گزینه‌های تصفیه پساب صنایع لبنی و امکان بازیافت آب را بررسی کردند و نشان دادند زنجیره شناورسازی و تصفیه بیولوژیکی می‌تواند پساب را تا سطح استفاده مجدد صنعتی ارتقا دهد. سیمیت و همکاران [80] در مرور وضعیت فناوری، مسیرهای تصفیه پساب کارخانه‌های آبجوسازی را برای استفاده مجدد رده‌بندی کردند و ترکیب بی‌هوازی-هوازی-غشایی را مسیر غایی بازیافت معرفی نمودند. کاسانی و همکاران [81] چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده مجدد آب و بهداشت را در صنایع غذایی تحلیل و نشان دادند که به دلیل ملاحظات ایمنی محصول، استفاده مجدد باید در چارچوب تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی و با کیفیت‌سنجی پیوسته انجام شود؛ چارچوب‌های مرجع آسانو و همکاران [18]، رهنمود EPA [31] و WHO [17] نیز سطوح کیفی لازم برای کاربردهای گوناگون استفاده مجدد را تعریف کرده‌اند. در خوشه ردپای آب، مکونن و هوکسترا [37] ردپای آبی و خاکستری محصولات زراعی از جمله ذرت را کمی‌سازی کردند و نشان دادند سهم خاکستری (مربوط به آلودگی نیتروژنی) در مناطق آبیاری‌شده با کاربرد شدید کود قابل توجه است. سرانجام در خوشه نیترات و آبخوان، اسپالدینگ و اکسنر [49] در مرور کلاسیک وقوع نیترات در آب‌های زیرزمینی، گستره جهانی آلودگی و سازوکارهای منشأ و انتقال آن را تدوین کردند و واکیدا و لرنر [50] با مرور منابع غیرکشاورزی، نشان دادند فاضلاب و تخلیه‌های شهری و صنعتی می‌توانند در آبخوان‌های شهری هم‌تراز منابع کشاورزی عمل کنند.

مطالعات خارجی در مجموع بر سه گزاره هم‌گرا هستند: زیست‌تخریب‌پذیری بالای پساب‌های غلات و نشاسته، انتخاب طبیعی تصفیه بیولوژیکی را توجیه می‌کند؛ حضور چربی و جامدات، ضرورت پیش‌تصفیه شناورسازی را ایجاب می‌نماید؛ و بازیافت آب مستلزم لایه‌های تکمیلی غشایی و گندزدایی همراه با چارچوب بهداشتی است. با این حال، غالب مطالعات بر نشاسته‌سازی مرطوب ذرت متمرکز‌اند و پساب خطوط فرآوری خشک و سرخ‌کردن محصولات آماده (اسنک) با طعم‌دهی شور، که امضای آلایندگی متفاوتی (FOG و TDS بالاتر) دارد، به‌روشنی کمتر مطالعه شده است؛ افزون بر این، ارزیابی تلفیقی «عملکرد تصفیه-استاندارد تخلیه-ریسک آبخوان-بازچرخانی» برای یک کارخانه واقعی در ادبیات خارجی نیز کم‌سابقه است.

جدول ‏2-2 خلاصه مهم‌ترین مطالعات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش

| پژوهشگر (سال) | زمینه مطالعه | هدف پژوهش | نتیجه کلیدی |
| --- | --- | --- | --- |
| Anastasiou et al. (2025) [7] | مشخصات پساب صنایع غذایی | مرور مشخصات و پتانسیل ارزش‌افزایی | گزارش بازه COD/BOD/SS پساب نشاسته ذرت و پتانسیل بیوتکنولوژیک |
| Radelyuk et al. (2021) [22] | روش‌های تصفیه پساب نشاسته | مرور جامع فناوری‌ها و روندها | تنوع گزینه‌ها و حرکت به‌سمت بازیابی منابع و حلقه بسته |
| Neogi et al. (2018) [32] | پساب صنعت نشاسته ذرت | مرور آلودگی و فرآیندهای تصفیه | محدودیت‌های هضم بی‌هوازی اسیدی؛ فناوری‌های نوظهور (آناموکس، تخلیه صفر) |
| Yan et al. (2017) [21] | پساب فرآوری نشاسته | مشخصه‌یابی و زیست‌تخریب‌پذیری | تأیید تجزیه‌پذیری زیستی بالا و تناسب تصفیه بیولوژیکی |
| Paredes-Quiroz et al. (2023) [15] | DAF در صنایع غذا و نوشیدنی | ارزیابی کاربرد و راندمان صنعتی | عملکرد پایدار DAF در حذف FOG و TSS در مقیاس صنعتی |
| Lettinga (1995) [42] | سیستم‌های بی‌هوازی | تدوین مبانی UASB برای پساب‌های پرراندمان | امکان‌پذیری تصفیه بی‌هوازی کم‌هزینه برای پساب‌های آلی |
| Sklyar et al. (2003) [73] | پساب صنعت نشاسته | تصفیه ترکیبی بی‌هوازی-هوازی و شیمیایی | برتری زنجیره تلفیقی بر فرآیندهای منفرد |
| Cancino-Madariaga & Aguirre (2011) [72] | پساب نشاسته ذرت | تصفیه ترکیبی ته‌نشینی و غشایی | امکان‌پذیری بازیافت آب با MF و RO |
| Sarkar et al. (2006) [79] | پساب صنایع لبنی | بررسی امکان استفاده مجدد | قابلیت ارتقای پساب تا سطح استفاده مجدد صنعتی |
| Casani et al. (2005) [81] | استفاده مجدد آب در صنایع غذایی | تحلیل چالش‌های بهداشتی | ضرورت چارچوب HACCP و پایش کیفیت در بازیافت آب |

## ۲-4. نتیجه‌گیری

مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش، سه پیام روشمند برای پژوهش حاضر در پی دارد. نخست، از منظر نظری، پساب فرآوری ذرت و بلغور باید به‌مثابه سامانه‌ای از اجزای آلی محلول و کلوئیدی، لیپیدهای امولسیونه و املاح درک شود که هیچ واحد تصفیه منفردی قادر به حذف هم‌زمان همه اجزای آن نیست؛ از این رو معماری زنجیره‌ای «شناورسازی با هوای محلول به‌عنوان پیش‌تصفیه + لجن فعال هوادهی گسترده به‌عنوان تصفیه اصلی» تأیید نظری می‌شود و ارزیابی پژوهش باید بر کارایی تک‌تک حلقه‌های این زنجیره متمرکز گردد. دوم، از منظر پیشینه، مطالعات داخلی و خارجی بر سه خوشه تصفیه بیولوژیکی پساب‌های نشاسته‌ای، شناورسازی در صنایع غذایی و آلودگی نیترات آبخوان‌ها متمرکز بوده‌اند، اما چهار خلأ مشخص شناسایی شد: (۱) کمبود مطالعه موردی روی پساب خطوط فرآوری خشک و سرخ‌کردن ذرت و اسنک، در مقایسه با نشاسته‌سازی مرطوب؛ (۲) نبود ارزیابی واحدبه‌واحد و میدانی زنجیره DAF و هوادهی گسترده در یک کارخانه غذایی ایرانی؛ (۳) فقدان تحلیل تلفیقی «کیفیت پساب-استاندارد تخلیه-ریسک آبخوان» و (۴) ضعف توجه به مدیریت TDS و سدیم در سناریوهای بازچرخانی. سوم، از منظر کاربردی، همگرایی ادبیات بر این نکته است که موفقیت بازچرخانی، بیش از آنکه به فناوری تصفیه وابسته باشد، به چارچوب مدیریتی بهداشتی و پایش پیوسته کیفیت وابسته است [81].

پژوهش حاضر با اتخاذ کارخانه مزمز به‌عنوان مطالعه موردی، در نقطه تلاقی همین خلأها قرار دارد: مشخصات پساب را از اسناد طراحی و پایش‌های آزمایشگاهی استخراج، راندمان حلقه‌های زنجیره تصفیه را در برابر استانداردهای داخلی و مرجع بین‌المللی می‌سنجد و با به‌کارگیری مدل‌های آسیب‌پذیری آبخوان، پیوند پساب با منابع آب زیرزمینی را تحلیل می‌کند. از منظر روش‌شناختی نیز، تجربه مطالعات ارزیابی عملکرد [54, 55] نشان داده است که نمونه‌برداری مرکب متناسب با دبی و پایش بلندمدت، پیش‌نیاز استنتاج معتبر درباره راندمان واقعی واحدهاست؛ اصلی که در طراحی روش‌شناسی فصل سوم پژوهش لحاظ شده است. بدین‌ترتیب فصل حاضر، علاوه بر فراهم‌آوری پشتوانه نظری، چارچوب مفهومی و سناریوهای ارزیابی فصل‌های آتی پژوهش را نیز تبیین نمود. فصل سوم به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل مشخصات مجتمع و سامانه تصفیه، پروتکل نمونه‌برداری، روش‌های آزمایشگاهی و رویکرد تحلیل داده‌ها اختصاص دارد.

# روش تحقيق

## 3-1 مقدمه

در فصل‌های پیشین، مسئله پژوهش تبیین و مبانی نظری و پیشینه آن مستند شد. اکنون پرسش بنیادین این است که این چارچوب نظری چگونه باید با شواهد میدانی آزمون شود. فصل حاضر منطق انتخاب روش، نوع پژوهش، جامعه آماری و نمونه‌گیری، ابزارهای گردآوری داده‌ها، گام‌های اجرا و اعتبارسنجی، روش‌های تحلیل آماری، ملاحظات اخلاقی و محدودیت‌های روش‌شناختی پژوهش را تشریح می‌کند. چارچوب روشی این پژوهش بر پایه اصول مطالعات ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه‌های صنعتی [51, 54, 55]، روش‌های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب [28] و رهنمودهای بین‌المللی طراحی برنامه نمونه‌برداری [84, 85] طراحی شده است تا پیوند روش‌شناختی فصل دوم (چارچوب مفهومی) با فصل چهارم (تحلیل یافته‌ها) به‌صورت شفاف و قابل داوری فراهم آید. در سراسر این فصل تلاش شده است که هر انتخاب روش‌شناختی با عرف مطالعات مهندسی محیط زیست منطبق باشد و سلسله‌مراتب اطلاعات، از طراحی برنامه گردآوری تا تحلیل و اعتبارسنجی، به‌صورت مستند و قابل تکرار ارائه گردد.

## ۳-۲. علت انتخاب روش

چارچوب مفهومی فصل دوم نشان داد که پاسخ به پرسش‌های پژوهش — ارزیابی عملکرد واقعی زنجیره متعادل‌سازی، شناورسازی با هوای محلول (DAF) و هوادهی گسترده، انطباق پساب خروجی با استانداردهای تخلیه، برآورد ریسک کیفی آبخوان و امکان‌سنجی بازچرخانی — مستلزم مطالعه یک سامانه واقعی در حال بهره‌برداری است. سه گزینه روشی به‌طور جدی بررسی شد: نخست، آزمایش کنترل‌شده بر پایلوت مستقل؛ دوم، مدل‌سازی عددی انتقال آلاینده در آبخوان؛ و سوم، مطالعه موردی توصیفی-تحلیلی با مؤلفه‌های اسنادی و آزمایشگاهی. گزینه نخست به‌دلیل تفاوت ذاتی شرایط پایلوت با نوسانات واقعی خط تولید (شوک‌های هیدرولیکی و آلی ناشی از تغییر محصول و چرخه‌های شستشو) و گزینه دوم به‌دلیل فقدان داده‌های پایش چاه‌های آبخوان برای واسنجی و صحت‌سنجی، در اولویت نبودند. مطالعه موردی، تنها رویکردی است که سه منبع شواهد — اسناد طراحی سازنده سامانه، نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی معتبر و الزامات استاندارد — را در موقعیت واقعی بهره‌برداری به هم پیوند می‌دهد و از طریق سه‌سویه‌سازی (Triangulation)، اعتبار استنباط‌ها را افزایش می‌دهد. افزون بر این، پرسش‌های پژوهش ماهیتاً توصیفی-ارزیابی دارند نه آزمون اثر یک مداخله کنترل‌شده؛ از این رو طرح‌های آزمایشی عاملیت، پاسخ‌گوی مستقیم آن‌ها نیستند. رویکرد منتخب همچنین همان الگویی است که در مطالعه موردی کارخانه صنایع غذایی مینو [51] و ارزیابی واحدبه‌واحد تصفیه‌خانه پتروشیمی تبریز [54] با موفقیت به کار رفته است و با مرورهای بین‌المللی صنعت نشاسته [22, 32] هم‌خوان است و امکان مقایسه‌پذیری نتایج را فراهم می‌کند.

## ۳-۳. تشریح کامل روش تحقیق

### ۳-۳-۱. نوع تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، «کاربردی» است، زیرا یافته‌های آن مستقیماً در تصمیم‌های مهندسی و بهره‌برداری مجتمع مزمز به کار می‌رود؛ از نظر شیوه گردآوری داده، «توصیفی-تحلیلی» است؛ و از نظر دامنه، «مطالعه موردی» به‌شمار می‌رود که در آن یک واحد صنعتی به‌صورت عمیق و چندبعدی بررسی می‌شود. سه مؤلفه مکمل در این مطالعه در هم آمیخته‌اند: مؤلفه اسنادی (تحلیل مستندات طراحی و گزارش‌های آزمایشگاهی)، مؤلفه آزمایشگاهی (سنجش پارامترهای کیفی مطابق روش‌های استاندارد) و مؤلفه تحلیلی-ارزیابی (محاسبه راندمان، مقایسه با استانداردها و ارزیابی ریسک). قلمرو زمانی پژوهش، دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شامل کمپین‌های آزمایشگاهی پاییز ۱۴۰۰ و تابستان ۱۴۰۱ و مستندات طراحی سامانه پیش‌تصفیه است و قلمرو مکانی آن، تصفیه‌خانه پساب مجتمع صنایع غذایی مزمز است.

### ۳-۳-۲. جامعه آماری و نمونه‌گیری

جامعه آماری پژوهش، کلیه جریان‌های مایع درگیر در سامانه تصفیه پساب مجتمع است و شامل فاضلاب خام فرآیندی (ورودی طراحی)، جریان‌های میان‌مرحله‌ای واحدهای پیش‌تصفیه، پساب خروجی نهایی و جریان‌های جانبی بهداشتی (نظیر آب سینک) می‌شود؛ واحد تحلیل نیز «رخداد نمونه‌برداری» در هر نقطه و مقطع زمانی است. به‌دلیل محدودیت‌های عملیاتی کارخانه، نمونه‌برداری به روش هدفمند و بر مبنای دسترسی انجام شد و برداشت هم‌زمان از ورودی خام فرآیندی میسر نبود؛ از این رو مشخصات فاضلاب خام بر مبنای اسناد طراحی سازنده سامانه و تطبیق با بازه‌های مرجع بین‌المللی صنعت فرآوری ذرت استخراج گردید و این موضوع به‌صورت شفاف در بخش محدودیت‌ها گزارش شده است. نمونه‌ها از نوع نقطه‌ای (Grab) و مطابق اصول طراحی برنامه نمونه‌برداری استاندارد ISO 5667-1 [84] برداشت و الزامات حفاظت، حمل و نگهداری آن‌ها طبق ISO 5667-3 [85] و روش‌های استاندارد [28] رعایت شد: استفاده از ظروف شیشه‌ای یا پلی‌اتیلن متناسب با پارامتر، نگهداری و انتقال در دمای حدود ۴ درجه سلسیوس، اسیدی‌سازی نمونه‌های مربوط به سنجش COD تا pH کمتر از ۲ و انجام آزمون‌های میکروبی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از برداشت. انتخاب پارامترها بر اساس سه معیار انجام شد: شاخص‌های کلان بار آلی و معلق (COD، BOD₅ و TSS)، پارامترهای محدودکننده استاندارد تخلیه و بازیافت (pH، TDS، نیترات، آمونیوم، فسفات، چربی و روغن و کدورت) و شاخص‌های بهداشتی (کلیفرم کل و مدفوعی) که مجموعاً ابعاد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت پساب را پوشش می‌دهند. جدول ۳-۱ کمپین‌ها، نقاط نمونه‌برداری و پارامترهای سنجش‌شده را خلاصه می‌کند.

جدول ‏3-1 کمپین‌ها و نقاط گردآوری داده‌های پژوهش

| کمپین/نقطه | مقطع زمانی | نوع داده | پارامترهای سنجش‌شده | مرجع داده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پساب شماره ۱ (جریان فرآیندی در حال بهره‌برداری) | پاییز ۱۴۰۰ | نمونه نقطه‌ای آزمایشگاهی | pH، COD، BOD₅، TSS، TDS، فسفات، چربی و روغن | گزارش آزمایشگاه QAJ (۱۴۰۰-۳۲۲) |
| پساب شماره ۱۰ (خروجی نهایی سامانه) | پاییز ۱۴۰۰ | نمونه نقطه‌ای آزمایشگاهی | pH، COD، BOD₅، TSS، نیترات، آمونیوم، فسفات، کدورت، کلیفرم کل و مدفوعی | گزارش آزمایشگاه QAJ (۱۴۰۰-۳۲۲) |
| آب سینک بهداشتی (جریان جانبی) | تابستان ۱۴۰۱ | نمونه نقطه‌ای آزمایشگاهی | COD، BOD₅، TSS، TDS، فسفات، کلر آزاد، کلیفرم | گزارش آزمایشگاه QAJ (درخواست ۲۰۱) |
| فاضلاب خام فرآیندی (ورودی طراحی) | ۱۴۰۱ | اسنادی | COD، BOD₅، TSS، چربی و روغن، pH، دما | مستندات طراحی سامانه پیش‌تصفیه |
| واحدهای تصفیه‌خانه | ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ | بازدید میدانی و اسناد بهره‌برداری | دبی طراحی، پیکربندی واحدها، شرایط بهره‌برداری | بازدید میدانی و مستندات مجتمع |

### ۳-۳-۳. ابزار گردآوری داده‌ها

ابزارهای گردآوری داده در سه دسته به کار رفتند. نخست، ابزار اسنادی شامل نقشه‌ها و مشخصات فنی سامانه پیش‌تصفیه (مستندات طراحی شرکت پایدار سازان تصفیه با ظرفیت اسمی ۳ مترمکعب بر ساعت) که مبنای تعیین مشخصات فاضلاب خام و اهداف کیفی خروجی قرار گرفت (جدول ۳-۲)؛ گزارش‌های آزمون آزمایشگاه معتبر آزمای جهان که فرایند انجام آزمون‌های آن با الزامات صلاحیت آزمایشگاه‌ها ISO/IEC 17025 [86] سازگار است؛ و مجموعه استانداردهای مرجع شامل ضوابط تخلیه پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران [14]، رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت [17, 26] و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا [31]. دوم، ابزار آزمایشگاهی شامل دستگاه‌های سنجش (pH-متر، اسپکتروفوتومتر، انکوباتور ۲۰ درجه سلسیوس برای BOD، آون، ترازوی دقیق، تربیدی‌متر و تجهیزات روش MPN) که پیش از استفاده و طبق دستورالعمل سازندگان کالیبره شدند و شماره روش استاندارد سنجش هر پارامتر در جدول ۳-۳ ارائه شده است. سوم، ابزار مشاهده میدانی شامل چک‌لیست بازدید واحدها (آشغالگیر، مخزن متعادل‌ساز، DAF، حوضچه هوادهی و زلال‌ساز) و ثبت پارامترهای بهره‌برداری است. این چک‌لیست وضعیت مکانیکی تجهیزات (پمپ‌ها، بلوئر و پاروی جمع‌آوری چربی)، شرایط ظاهری حوضچه‌ها (کف، بو و رنگ پساب) و سوابق بهره‌برداری در دسترس را در بر می‌گرفت و به تفسیر زمینه‌ای نتایج آزمایشگاهی کمک می‌کرد. کنترل کیفیت داده‌ها از طریق نمونه شاهد، تکرار آزمون‌ها و پایش سازگاری درونی نتایج (نظیر بررسی منطقی بودن نسبت BOD₅/COD) انجام شد.

جدول ‏3-2 مشخصات طراحی سامانه پیش‌تصفیه و تصفیه پساب مجتمع (مبنا: مستندات طراحی)

| پارامتر | واحد | مقدار ورودی (طراحی) | هدف خروجی (طراحی) |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | mg/L | حداکثر ۳۸۰۰ | حداکثر ۲۰۰ |
| BOD₅ | mg/L | حداکثر ۲۷۰۰ | حداکثر ۱۰۰ |
| TSS | mg/L | حداکثر ۱۰۰۰ | — |
| چربی و روغن | mg/L | حداکثر ۱۰۰ | حداکثر ۲ |
| pH | — | ۶ تا ۸ | ۶/۵ تا ۸/۵ |
| دما | درجه سلسیوس | حداکثر ۴۰ | حداکثر ۳۵ |
| دبی اسمی | مترمکعب بر ساعت | ۳ | — |

جدول ‏3-3 پارامترهای سنجش‌شده و روش‌های استاندارد آزمون

| پارامتر | شماره روش (APHA) | اصل سنجش/دستگاه |
| --- | --- | --- |
| pH | 4500-H+ | الکترود شیشهای ( pH-متر) |
| COD | 5220 C | بازگردانی بسته و اسپکتروفوتومتری/تیتراسیون |
| BOD₅ | 5210 B | انکوباسیون ۵ روزه در ۲۰±۱ درجه سلسیوس |
| TSS | 2540 D | فیلتر الیاف شیشهای و خشککردن و توزین |
| TDS | 2540 C | تبخیر و توزین باقیمانده |
| چربی و روغن | 5520 B | استخراج با n-هگزان و توزین |
| نیترات | 4500-NO₃ | اسپکتروفوتومتری |
| آمونیاک | 4500-NH₃ | تقطیر و تیتراسیون/رنگسنجی |
| فسفات | 4500-P | رنگسنجی مولیبدات-اسید اسکوربیک |
| کدورت | 2130 B | نفلومتری (تربیدیمتر) |
| کلیفرم کل و مدفوعی | 9221 B-E | روش عدد احتمالی (MPN) |

### ۳-۳-۴. روش اجرای پژوهش

اجرای پژوهش در هشت گام متوالی طراحی شد که در شکل ۳-۱ نمایش داده شده است. گام نخست، مرور اسناد و مستندسازی خطوط تولید و پیکربندی تصفیه‌خانه بر پایه نقشه‌ها و بازدید میدانی بود. در گام دوم، مشخصات فاضلاب خام از اسناد طراحی استخراج و با بازه‌های مرجع بین‌المللی صنعت فرآوری ذرت و نشاسته [7, 8, 21, 22] تطبیق داده شد تا اعتبار درونی این مقادیر ارزیابی گردد. گام سوم به تعریف نقاط نمونه‌برداری، پارامترها و کمپین‌های زمانی (جدول ۳-۱) اختصاص یافت و گام چهارم شامل برداشت، حفاظت و انتقال نمونه‌ها طبق استانداردهای نمونه‌برداری [28, 84, 85] بود؛ برای هر نمونه، زمان برداشت، شرایط بهره‌برداری در لحظه برداشت و اطلاعات زنجیره حفظ نمونه (دمای نگهداری و فاصله زمانی تا آزمون) در برگه گردآوری ثبت شد تا ردپای کامل داده‌ها قابل ردیابی باشد. در گام پنجم، آزمون‌های آزمایشگاهی مطابق جدول ۳-۳ و با کنترل کیفیت انجام شد. گام ششم، محاسبه راندمان حذف هر واحد و کل سامانه بر اساس رابطه (۳-۱) و محاسبه شاخص انطباق (نسبت غلظت هر پارامتر به حد مجاز استاندارد) بود:

η (%)= [(C_in - C_out) / C_in] × 100

فرمول1-3 محاسبه شاخص انطباق

در این رابطه، η راندمان حذف و C_in و C_out به‌ترتیب غلظت پارامتر در ورودی و خروجی واحد تصفیه است. در گام هفتم، کیفیت پساب خروجی با حدود مجاز تخلیه سازمان حفاظت محیط زیست [14] و رهنمودهای WHO و EPA [17, 26, 31] مقایسه و ریسک کیفی آبخوان پیرامون با رویکرد شاخصی آسیب‌پذیری (بر مبنای عوامل عمق سطح ایستابی، لیتولوژی، تغذیه و کاربری اراضی) به‌پیروی از مدل‌های مرجع [30, 47, 48] به‌صورت کیفی ارزیابی شد. گام هشتم به تدوین راهکارهای اصلاحی بهره‌برداری و سناریوی بازچرخانی پساب در مصارف غیرشرب بر پایه چارچوب‌های استفاده مجدد [18, 31, 81] اختصاص یافت. اعتبارسنجی کل فرایند از پنج مسیر انجام شد: کالیبراسیون تجهیزات، تکرار آزمون‌ها، استفاده از آزمایشگاه معتبر [86]، سه‌سویه‌سازی میان داده‌های طراحی، اندازه‌گیری و مراجع بین‌المللی، و بررسی سازگاری درونی داده‌ها (نظیر تناسب نسبت BOD₅/COD با ادبیات فصل دوم)؛ موارد ناسازگار نیز به‌صورت شفاف تفکیک و گزارش شدند.

شکل ‏3-1 فلوچارت مراحل اجرای پژوهش

## ۳-۴. روش‌های تحلیل آماری

تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی، شاخص‌های آماری مرکزی و پراکندگی (میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) برای هر پارامتر در هر نقطه محاسبه و روند تغییرات مقطعی پارامترها در قالب جداول و نمودار مقایسه‌ای با مقادیر طراحی و حدود استاندارد ارائه شد. در سطح استنباطی، برای مقایسه میانگین پارامترهای خروجی با حدود مجاز استاندارد از آزمون t تک‌نمونه‌ای و در صورت عدم احراز نرمال بودن (به‌دلیل حجم محدود نمونه) از آزمون‌های ناپارامتری علامت و رتبه‌ای ویلکاکسون، و برای مقایسه بین نقاط نمونه‌برداری از آزمون من-ویتنی استفاده شد [87]. سطح معناداری در تمام آزمون‌ها ۰/۰۵ در نظر گرفته شد و پیش‌فرض‌های آزمون‌ها پیش از تفسیر بررسی گردید. تحلیل‌ها با نرم‌افزارهای Excel و SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. افزون بر آزمون‌های آماری، شاخص انطباق (نسبت غلظت به حد مجاز) به‌عنوان معیار عملیاتی برای قضاوت درباره وضعیت هر پارامتر تعریف و راندمان‌های به‌دست‌آمده با راندمان طراحی سامانه و بازه‌های مرجع ادبیات [15, 54] مقایسه شد تا اعتبار نتایج از مسیر مستقل دیگری نیز کنترل گردد.

## ۳-۵. ملاحظات اخلاقی

اجرای پژوهش با اخذ مجوز و همکاری رسمی شرکت صنایع غذایی مزمز انجام شد و تمام داده‌ها با رضایت مدیریت مجتمع و با رعایت محرمانگی اطلاعات تجاری و فرمولاسیون محصولات گردآوری و گزارش گردید؛ از این رو هیچ داده اختصاصی رقابتی در پایان‌نامه افشا نشده است. اصول صداقت علمی در تمام مراحل رعایت شد: داده‌ها بدون هیچ‌گونه دستکاری یا حذف سلیقه‌ای گزارش شده، محدودیت‌های نمونه‌برداری به‌صورت شفاف بیان و استناددهی به منابع با دقت انجام شده است. در نمونه‌برداری میدانی، برنامه‌برداشت به‌گونه‌ای تنظیم شد که هیچ اختلالی در خط تولید ایجاد نکند و پسماند حاصل از آزمون‌ها (از جمله حلال‌های مصرفی سنجش چربی و روغن) مطابق ضوابط ایمنی و زیست‌محیطی آزمایشگاه دفع گردید. ایمنی فردی پژوهشگر در بازدید واحدها و انجام آزمون‌ها نیز طبق دستورالعمل‌های ایمنی رعایت شد.

۳-۶. محدودیت‌های روش‌شناختی

این پژوهش با چند محدودیت ذاتی مواجه بود که در تفسیر نتایج فصل چهارم لحاظ شده‌اند. نخست، به‌دلیل محدودیت‌های عملیاتی، برداشت هم‌زمان نمونه از فاضلاب خام ورودی میسر نبود و راندمان واحدها بر مبنای داده‌های طراحی سازنده و بازه‌های مرجع بین‌المللی استخراج شد؛ از این رو راندمان‌های گزارش‌شده ماهیت «برآورد مبتنی بر مبنای طراحی» دارند نه اندازه‌گیری مستقیم هم‌زمان. دوم، تعداد کمپین‌ها و نمونه‌ها محدود بود و نمونه‌ها نقطه‌ای (نه مرکب ۲۴ ساعته) بودند، لذا نمایندگی آن‌ها برای نوسانات روزانه و فصلی کامل نیست. سوم، در برخی رکوردهای آزمایشگاهی، ناسازگاری‌های درونی (نظیر مقادیر غیرمنطقی نسبت BOD₅/COD) مشاهده شد که احتمالاً ناشی از جابه‌جایی ارقام، خطای آزمون یا اختلاط جریان‌های بهداشتی و صنعتی است؛ این موارد از تحلیل نسبت‌ها حذف و به‌عنوان محدودیت گزارش شدند. چهارم، به‌دلیل نبود چاه‌های پایش اختصاصی، ارزیابی اثر پساب بر آبخوان به رویکرد شاخصی و استدلال مبتنی بر ادبیات محدود شد و ادعای اندازه‌گیری مستقیم آلودگی آب زیرزمینی مطرح نگردید. پنجم، حجم محدود نمونه، قدرت آماری آزمون‌های استنباطی را محدود می‌کند و از این رو تکیه اصلی تحلیل‌ها بر آمار توصیفی و مقایسه مهندسی با استانداردها است. سرانجام، دسترسی به برخی سوابق بهره‌برداری (دبی لحظه‌ای، رژیم تزریق منعقدکننده و مدارک لجن) کامل نبود که تفسیر علّی برخی یافته‌ها را محدود می‌سازد؛ این محدودیت‌ها به‌عنوان فرصت برای پژوهش‌های آتی نیز در فصل پایانی پیشنهاد شده‌اند.

# نتايج و تفسير آنها

## ۴-۱. مقدمه

این فصل به ارائه، تحلیل و تفسیر داده‌های پژوهش اختصاص دارد. مطابق چارچوب روش‌شناختی فصل سوم، داده‌ها از سه منبع به دست آمده‌اند: کمپین‌های آزمایشگاهی پاییز ۱۴۰۰ (پساب شماره ۱ و پساب شماره ۱۰) و تابستان ۱۴۰۱ (آب سینک بهداشتی) که توسط آزمایشگاه آزمای جهان (QAJ) انجام شده‌اند؛ اسناد طراحی سامانه پیش‌تصفیه (مشخصات فاضلاب خام و اهداف کیفی خروجی)؛ و مشاهدات میدانی و مستندات بهره‌برداری مجتمع. در گام نخست، یافته‌های توصیفی سه جریان پایش‌شده ارائه و با حدود مجاز تخلیه سازمان حفاظت محیط زیست [14] و رهنمودهای بین‌المللی [17, 26, 31] مقایسه می‌شوند؛ در گام دوم، چهار فرضیه پژوهش با شواهد کمی و اسنادی ارزیابی می‌گردند؛ در گام سوم، یافته‌های کیفی و اسنادی و سازگاری درونی داده‌ها تحلیل می‌شود و در گام پایانی، نتایج در پرتو مبانی نظری فصل دوم و پیشینه داخلی و خارجی تفسیر می‌گردد. شایان ذکر است تمامی محاسبات این فصل (شاخص انطباق، راندمان حذف و بار آلاینده) با دبی طراحی ۷۲ مترمکعب در روز انجام شده و پیش از گزارش، چند بار به‌صورت مستقل بازمحاسبه و کنترل شده‌اند. جداول و شکل‌های این فصل به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر یک پیش از ارائه در متن به آن ارجاع داده شود و تحلیل تفصیلی آن به دنبال بیاید.

سازمان‌دهی داده‌ها نیز از همان ابتدا بر سه اصل استوار بود: تفکیک روشن منبع هر داده (طراحی، اندازه‌گیری یا مرجع بین‌المللی)، حفظ ردپای کامل محاسبات از مقدار خام تا نتیجه نهایی و اولویت شفافیت بر ارائه تصویر بی‌نقص؛ بر همین اساس، هر جا داده‌ای با قواعد فیزیکی یا با سایر شواهد ناسازگار بوده، همین فصل آن را گزارش و مستند کرده است. این اصول، خواننده را قادر می‌سازد هر عدد ارائه‌شده را تا منبع اصلی خود ردیابی کند و مرز میان اندازه‌گیری، برآورد و استنباط مهندسی را در تمام تحلیل‌ها دنبال نماید.

نقشه راه فصل چنین است: بخش داده‌ها با سه زیربخش توصیفی، مقایسه‌ای و فرضیه‌محور سازمان یافته است؛ بخش تحلیل کیفی، شواهد غیرعددی را در دو لایه مشاهده میدانی و تطابق اسنادی بررسی می‌کند و بخش تفسیر، یافته‌ها را با نظریه و پیشینه هم‌گرا می‌سازد. این ترتیب، از داده خام تا معنا، همان منطق قیف استاندارد گزارش‌دهی علمی است و به خواننده اجازه می‌دهد در هر گام، درجه اطمینان ادعاها را ارزیابی کند.

## ۴-۲. داده‌ها

### ۴-۲-۱. یافته‌های توصیفی

#### ۴-۲-۱-۱. مشخصات کیفی جریان‌های پایش‌شده

برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش (ویژگی‌های آلایندگی شاخص در نقاط مختلف سامانه)، نتایج کامل سه کمپین پایش در جدول ۴-۱ ارائه شده است. ستون نخست به جریان فرآیندی در حال بهره‌برداری (پساب شماره ۱)، ستون دوم به خروجی نهایی سامانه (پساب شماره ۱۰) و ستون سوم به جریان جانبی بهداشتی (آب سینک) تعلق دارد. مقادیر اندازه‌گیری‌نشده در هر کمپین با علامت خط تیره مشخص شده‌اند.

جدول ‏4-1 نتایج اندازه‌گیری پارامترهای کیفی پساب در سه جریان پایش‌شده (گزارش‌های آزمایشگاه QAJ)

| پارامتر (واحد) | پساب شماره ۱ (پاییز ۱۴۰۰) | پساب شماره ۱۰ (پاییز ۱۴۰۰) | آب سینک (تابستان ۱۴۰۱) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.27 | 6.5 | — |
| COD (mg/L) | 3.5 | 23.5 | 50 |
| BOD₅ (mg/L) | 207.5 | 28 | 0 |
| TSS (mg/L) | 120 | 22 | 11 |
| TDS (mg/L) | 2832 | — | 1887 |
| چربی و روغن (mg/L) | 0.15 | — | — |
| فسفات (mg/L) | 37.7 | 6.3 | 2.66 |
| نیترات (mg/L) | — | 31.7 | — |
| آمونیاک (mg/L) | — | 0.33 | — |
| کدورت (NTU) | — | 88.7 | — |
| کلیفرم کل (MPN/100mL) | — | 260 | 0 |
| کلیفرم مدفوعی (MPN/100mL) | — | 220 | — |
| کلر آزاد (mg/L) | — | — | کمتر از حد تشخیص |

تحلیل جدول ۴-۱ سه الگوی متمایز را آشکار می‌سازد. نخست، پساب شماره ۱۰ (خروجی نهایی) از نظر بار آلی و مواد معلق در وضعیت مطلوبی قرار دارد: COD برابر 23.5، BOD₅ برابر 28 و TSS برابر 22 میلی‌گرم بر لیتر است که همگی کمتر از حدود مجاز تخلیه به چاه جاذب (به ترتیب 60، 30 و 40 میلی‌گرم بر لیتر) هستند [14]؛ در عین حال نیترات 31.7 میلی‌گرم بر لیتر (معادل 63 درصد حد مجاز آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت) [26]، کدورت 88.7 واحد NTU و حضور کلیفرم مدفوعی 220 MPN در 100 میلی‌لیتر، سه نقطه ضعف کیفی این جریان برای کاربردهای استفاده مجدد است. دوم، پساب شماره ۱ تصویری متفاوت نشان می‌دهد: چربی و روغن بسیار پایین (0.15 میلی‌گرم بر لیتر) در کنار TSS بالا (120)، فسفات 37.7 و TDS برابر 2832 میلی‌گرم بر لیتر؛ این امضا با جریانی پس از جداسازی چربی اما پیش از تصفیه بیولوژیکی کامل یا جریان جانبی حاصل از شستشو سازگار است و در بخش سازگاری داده‌ها (بخش ۴-۳-۲) به‌تفصیل بررسی می‌شود. سوم، آب سینک بهداشتی به‌طور غیرمنتظره‌ای از نظر میکروبی پاک (کلیفرم صفر و کلر آزاد زیر حد تشخیص پس از گندزدایی) و از نظر بار آلی سبک است (COD برابر 50 و TSS برابر 11 میلی‌گرم بر لیتر) اما TDS آن با 1887 میلی‌گرم بر لیتر همچنان نزدیک به سقف راهنمای استفاده مجدد است. مقایسه TDS دو جریان (2832 در پساب ۱ و 1887 در آب سینک) نشان می‌دهد بار شوری عمدتاً از جریان‌های فرآیندی و نه بهداشتی نشأت می‌گیرد؛ یافته‌ای که در ارزیابی فرضیه سوم اهمیت می‌یابد.

الگوی توصیف‌شده از منظر مدیریت بهره‌برداری نیز قابل تفسیر است. تفاوت فسفات پساب ۱ (37.7) با پساب ۱۰ (6.3 میلی‌گرم بر لیتر) نشان می‌دهد مسیر تصفیه — به‌ویژه ته‌نشینی بیولوژیکی همراه با جذب فسفر توسط زیست‌توده و لخته‌های شیمیایی — بخش عمده بار فسفری را به فاز لجن منتقل می‌کند؛ این مشاهده با توازن مواد مغذی مورد نیاز برای پایداری لجن فعال (نسبت مرجع BOD به N و P برابر 100 به 5 و 1) سازگار است و از آنجا که فسفر عامل محدودکننده رشد جلبکی در پذیرنده‌های آبی است، پایش آن در برنامه تخلیه اهمیت دارد. اختلاف pH دو جریان (6.27 در برابر 6.50) نیز اگرچه هر دو در محدوده مجاز قرار دارند، رو به اسیدی بودن نسبی جریان فرآیندی را نشان می‌دهد که می‌تواند با تخمیر درون‌شبکه‌ای نشاسته در ساعات توقف تولید مرتبط باشد؛ نکته‌ای که اهمیت زمان‌بندی نمونه‌برداری و جلوگیری از ماند طولانی پساب در شبکه جمع‌آوری را برجسته می‌سازد. در نهایت، مقایسه دو کمپین پاییز ۱۴۰۰ و تابستان ۱۴۰۱ به‌دلیل تفاوت نقاط نمونه‌برداری، امکان تحلیل روند زمانی مستقیم را نمی‌دهد؛ این محدودیت، ضرورت استقرار برنامه پایش منظم با نقاط ثابت را که در فصل پنجم پیشنهاد شده، مستند می‌کند.

اعتبارسنجی مبنای طراحی نیز در همین بخش شایان گزارش است: مطابق فصل سوم، مقادیر ورودی طراحی با بازه‌های مرجع بین‌المللی پساب فرآیندی صنعت فرآوری ذرت تطبیق داده شد [7, 8, 21, 22]؛ COD طراحی (3800) در میانه بازه گزارش‌شده برای پساب فرآیندی نشاسته، BOD₅ (2700) در سوم پایینی بازه مرجع و چربی و روغن (100) در محدوده گزارش‌شده صنایع غذایی دارای خط سرخ‌کردن قرار دارد. این هم‌گرایی سه‌گانه (طراحی، مرجع و رفتار خروجی) است که به راندمان‌های برآوردی اعتبار می‌بخشد؛ زیرا اگر مبنای طراحی غیرواقعی بود، نمی‌شد خروجی اندازه‌گیری‌شده را با چنین سازگاری در زنجیره علّی قرار داد. با این حال، تا پیش از کمپین اندازه‌گیری مستقیم ورودی، این اعتبار از نوع «هم‌سازگاری» است نه «هم‌ارزی آزمایشگاهی» و این تمایز در تمام گزارش‌های راندمان این فصل حفظ شده است. همچنین بایستی اشاره کرد که نسبت BOD₅ به COD در هر سه جریان با قاعده فیزیکی «BOD₅ کمتر یا مساوی COD» ناسازگار است (207.5 در برابر 3.5؛ 28 در برابر 23.5 و صفر در برابر 50)؛ این ناسازگاری‌ها صرفاً در تحلیل‌های وابسته به نسبت یادشده لحاظ نشده و در بخش ۴-۳-۲ مستندسازی شده‌اند.

#### ۴-۲-۱-۲. شاخص‌های توصیفی پارامترهای کیفیت پساب

برای فراهم‌سازی تصویر آماری موجز از پراکندگی داده‌ها در کل دوره پایش، آماره‌های توصیفی تمامی مقادیر اندازه‌گیری‌شده (بدون حذف داده‌های پرت) در شکل ۴-۱ به سبک خروجی نرم‌افزار SPSS ارائه شده است. این خروجی شامل تعداد مشاهدات (N)، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار هر پارامتر است و داده‌های پراکنده سه جریان را در یک قاب واحد تجمیع می‌کند.

شکل ‏4-1 آمارهای توصیفی پارامترهای کیفیت پساب در جریان‌های پایش‌شده (خروجی SPSS)

از شکل ۴-۱ سه برداشت روشن به دست می‌آید. نخست، تعداد مشاهدات اغلب پارامترها بین ۱ تا ۳ است؛ به این معنا که داده‌های موجود برای هر پارامتر از نظر آماری نمونه‌ای کوچک‌اند و میانگین‌ها را باید به‌عنوان شاخص‌های موقعیت‌یاب (و نه برآوردکننده‌های دقیق میانگین جامعه) تفسیر کرد. دوم، پراکندگی قابل توجه برخی پارامترها گویای ناهمگنی شدید جریان‌هاست: انحراف معیار COD (23.33) تقریباً هم‌اندازه میانگین آن (25.67) است و انحراف معیار BOD₅ (112.59) حتی از میانگین (78.50) بزرگ‌تر است؛ الگویی که با ماهیت نقطه‌ای نمونه‌برداری و تفاوت ذاتی سه جریان (خروجی نهایی، جریان فرآیندی و آب بهداشتی) کاملاً سازگار است. سوم، برخی رکوردها (مانند BOD₅ برابر صفر برای آب سینک یا BOD₅ بزرگ‌تر از COD) در تحلیل آماری حفظ شده‌اند تا شفافیت گزارش‌دهی کامل بماند، اما همان‌گونه که در بخش ۴-۳-۲ تشریح می‌شود، در هیچ استنباط مهندسی استفاده نشده‌اند. این رویکرد صادقانه، از گزارش میانگین‌های گمراه‌کننده جلوگیری می‌کند و مرز روشنی میان «داده ثبت‌شده» و «داده قابل استناد» ترسیم می‌نماید.

نکته آماری دیگری که از این خروجی استخراج می‌شود، نسبت انحراف معیار به میانگین (ضریب تغییرات) است؛ برای COD این نسبت حدود 0.91 و برای BOD₅ حدود 1.43 است، در حالی که برای پارامترهای یکنواخت‌تر مانند pH تنها 0.03 است. چنین دامنه‌ای از ضریب تغییرات به‌روشنی بیانگر آن است که تغییرات مشاهده‌شده عمدتاً «میان‌جریانی» است نه «درون‌جریانی»؛ یعنی هر جریان در لحظه نمونه‌برداری رفتاری نسبتاً مشخص داشته و پراکندگی کلی، بازتاب تفاوت ماهوی نقاط برداشت است. این تفکیک برای آینده پژوهش اهمیت عملیاتی دارد: نمونه‌های مرکب ۲۴ ساعته در هر نقطه، پراکندگی درون‌روز را میانگین‌گیری می‌کنند و مقایسه میان نقاط، تصویر واقعی عملکرد واحدها را بدون اغراق آماری به دست خواهد داد. ثبت و نگهداری این آماره‌ها به‌عنوان خط پایه پایش‌های آتی نیز امکان سنجش اثربخشی اقدامات اصلاحی — از جمله بهینه‌سازی منعقدکننده و افزودن گندزدایی — را فراهم می‌کند.

در سطح گزارش‌دهی نیز این خروجی نقش مرجع دارد: از این پس هر کمپین جدید می‌تواند با همین قالب ثبت و مستقیماً به آن افزوده شود و روند زمانی شاخص‌ها (مثلاً روند سالانه TDS یا نیترات) به‌صورت پیوسته پایش گردد؛ این چرخه داده، پیش‌نیاز هر نظام مدیریت زیست‌محیطی ساختیافته در سطح کارخانه است.

#### ۴-۲-۱-۳. مقایسه بین‌نقطه‌ای و با استانداردهای تخلیه

پرسش دوم پژوهش (سنجش وضعیت پساب خروجی نسبت به الزامات قانونی) با تعریف شاخص انطباق به‌صورت نسبت غلظت اندازه‌گیری‌شده به حد مجاز پاسخ داده می‌شود؛ مقادیر کمتر از ۱ نشان‌دهنده انطباق و مقادیر بزرگ‌تر از ۱ نشان‌دهنده تخطی است. جدول ۴-۲ نتایج این مقایسه را برای پارامترهای دارای حد مجاز مشخص در دو جریان اصلی نشان می‌دهد و شکل ۴-۲ و شکل ۴-۳ همین مقایسه را به‌صورت نمودارهای خروجی اکسل ارائه می‌کنند.

جدول ‏4-2 شاخص انطباق پارامترهای کیفی نسبت به حدود مجاز تخلیه و استفاده مجدد

| جریان | پارامتر | غلظت (mg/L) | حد مجاز مرجع (mg/L) | مبنای حد مجاز | شاخص انطباق | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پساب ۱۰ | COD | 23.5 | 60 | تخلیه به چاه جاذب [14] | 0.39 | منطبق |
| پساب ۱۰ | BOD₅ | 28 | 30 | تخلیه به چاه جاذب [14] | 0.93 | منطبق (حاشیه کم) |
| پساب ۱۰ | TSS | 22 | 40 | تخلیه به آب‌های سطحی/کشاورزی (سخت‌گیرانه) [14] | 0.55 | منطبق |
| پساب ۱۰ | نیترات | 31.7 | 50 | آب آشامیدنی WHO [26] | 0.63 | منطبق (نیازمند پایش) |
| پساب ۱ | TDS | 2832 | 2000 | راهنمای استفاده مجدد [31] | 1.42 | عدم انطباق |
| پساب ۱ | TSS | 120 | 100 | تخلیه به آب‌های سطحی/کشاورزی (آسان‌گیرانه) [14] | 1.20 | عدم انطباق |
| پساب ۱ | چربی و روغن | 0.15 | 10 | تخلیه به چاه جاذب [14] | 0.02 | منطبق |
| پساب ۱ | BOD₅ | 207.5 | 30 | تخلیه به چاه جاذب [14] | 6.92 | عدم انطباق (داده ناسازگار) |
| آب سینک | TDS | 1887 | 2000 | راهنمای استفاده مجدد [31] | 0.94 | منطبق (مرزی) |
| آب سینک | COD | 50 | 60 | تخلیه به چاه جاذب [14] | 0.83 | منطبق |

تحلیل جدول ۴-۲ نشان می‌دهد وضعیت انطباق در دو جریان کاملاً متفاوت است. در پساب شماره ۱۰، هر چهار پارامتر دارای حد مجاز، منطبق هستند؛ اما عمق انطباق یکنواخت نیست: COD با شاخص 0.39 و TSS با شاخص 0.55 فاصله اطمینان مناسبی از حد مجاز دارند، در حالی که BOD₅ با شاخص 0.93 تنها 6.7 درصد حاشیه تا حد مجاز دارد؛ به بیان دیگر، کوچک‌ترین افت عملکردی در بخش بیولوژیکی (مثلاً در اثر شوک بار یا اختلال هوادهی) می‌تواند خروجی را به تخطی از حد 30 میلی‌گرم بر لیتر نزدیک سازد. در پساب شماره ۱، سه پارامتر TDS، TSS و BOD₅ (با احتیاط در مورد اخیر به دلیل ناسازگاری ثبت) از حدود مجاز فراتر رفته‌اند و تنها چربی و روغن با شاخص 0.02 وضعیت بسیار مطلوبی دارد؛ این ترکیب، جریان شماره ۱ را به‌عنوان کاندید اصلی پیگیری اصلاحی معرفی می‌کند. آب سینک نیز اگرچه منطبق است، TDS آن با شاخص 0.94 عملاً مرزی است و در برنامه‌ریزی استفاده مجدد باید لحاظ گردد.

شکل ‏4-2 مقایسه غلظت‌های اندازه‌گیری‌شده پساب خروجی نهایی (شماره ۱۰) با حدود مجاز تخلیه (خروجی Excel)

شکل ۴-۲ مقایسه بصری چهار پارامتر اصلی پساب خروجی نهایی با حدود مجاز را نشان می‌دهد. برجستگی ستون BOD₅ اندازه‌گیری‌شده (28) در کنار حد مجاز 30 به‌خوبی حاشیه امنیتی اندک این پارامتر را تصویر می‌کند؛ ستون نیترات (31.7 در برابر 50) و ستون COD (23.5 در برابر 60) فاصله معقولی دارند و ستون TSS (22 در برابر 40) در وضعیت میانه قرار می‌گیرد. این الگو تأیید می‌کند که گلوگاه کیفی خروجی نهایی، بار آلی زیستی (BOD₅) است و پایش عملیاتی باید بر پایداری بخش بیولوژیکی متمرکز شود.

این نمودار همچنین فایده ارتباطی روشنی با ذی‌نفعان دارد: برای مدیریت کارخانه، فاصله ستون‌ها تا ستون حد مجاز، درکی فوری از «حاشیه ایمنی» هر پارامتر می‌دهد که جدول عددی به‌تنهایی منتقل نمی‌کند؛ همین رویکرد بصری، مبنای داشبورد پیشنهادی پایش ماهانه در پیشنهادهای فصل پنجم است.

شکل ‏4-3 شاخص انطباق (نسبت غلظت به حد مجاز) پارامترهای دارای حد مجاز در سه جریان پایش‌شده (خروجی Excel)

شکل ۴-۳ همه شاخص‌های انطباق جدول ۴-۲ را در یک قاب مقایسه‌ای گرد آورده است (داده BOD₅ پساب ۱ به دلیل ناسازگاری ثبت‌شده از نمودار حذف و فقط در جدول گزارش شده است). خط چین عمودی مرز انطباق (شاخص 1.0) است. قرارگیری TDS پساب ۱ (1.42) و TSS پساب ۱ (1.20) در سمت تخطی و TDS آب سینک (0.94) و BOD₅ پساب ۱۰ (0.93) چسبیده به مرز، سه هشدار عملیاتی این تحلیل‌اند. از منظر معیارهای کشاورزی نیز بر اساس رهنمود فائو برای تفسیر کیفیت آب آبیاری، TDS در بازه 450 تا 2000 میلی‌گرم بر لیتر محدودیت «کم تا متوسط» و فراتر از 2000 محدودیت «شدید» ایجاد می‌کند [88]؛ بنابراین بازچرخانی مستقیم جریان دارای 2832 میلی‌گرم بر لیتر برای آبیاری بدون رقیق‌سازی یا تصفیه املاح، با محدودیت شدید مواجه خواهد شد، در حالی که جریان‌های زیر 2000 با مدیریت مناسب (شستشوی خاک و انتخاب گیاه مقاوم) قابل کاربردند [88, 89]. این یافته جایگاه واحدهای حذف املاح را در سناریوی بازچرخانی تعیین می‌کند.

تحلیل سلسله‌مراتب استانداردها نیز گویا است: سخت‌گیرانه‌ترین سنجه برای نیترات بر مبنای آب آشامیدنی (50 میلی‌گرم بر لیتر) اعمال شد، در حالی که نیترات پساب در مسیر تخلیه به چاه جاذب یا آبیاری با استاندارد ویژه‌ای مواجه نیست؛ این عدم تقارن، رویه محافظه‌کارانه پژوهش حاضر است که ریسک نفوذ به سفره شرب را هم‌پایه سناریوهای مستقیم می‌سنجد. در مقابل، برای TDS وضعیت معکوس برقرار است: حد مشخصی در ضوابط تخلیه ملی وجود ندارد اما راهنماهای استفاده مجدد و آبیاری، این پارامتر را با کلاس‌بندی کمی مهار می‌کنند؛ بنابراین «قانون‌مندی» پارامترها تابع سناریوی مقصد است و برنامه پایش باید بر اساس سناریوی غالب کارخانه (تخلیه، آبیاری یا بازچرخانی) تنظیم شود. از منظر بهره‌برداری نیز شاخص‌های نزدیک به مرز (BOD₅ پساب ۱۰ و TDS آب سینک) باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر پایش شوند تا روند آن‌ها پیش از رسیدن به تخطی، قابل تشخیص باشد.

### ۴-۲-۲. آزمون فرضیات

#### ۴-۲-۲-۱. ملاحظات آماری ارزیابی فرضیات

همان‌گونه که در فصل سوم پیش‌بینی شده بود، حجم داده‌های موجود (۱ تا ۳ مشاهده برای هر پارامتر در هر نقطه و نمونه‌برداری نقطه‌ای به‌جای مرکب) اجرای آزمون‌های استنباطی نظیر t تک‌نمونه‌ای یا تحلیل واریانس را از حیث احراز پیش‌فرض‌های نرمال بودن و توان آماری ممکن نمی‌سازد و گزارش هرگونه p-value در این شرایط، فاقد اعتبار روش‌شناختی خواهد بود. از این رو، ارزیابی فرضیات بر پایه سه شواهد کمّی معتبر انجام می‌شود: مقایسه مستقیم غلظت‌ها با حدود مجاز (شاخص انطباق)، محاسبه راندمان حذف بر مبنای مشخصات طراحی (با تصریح صریح این مبنای برآورد) و مقایسه نتایج با بازه‌های تجربی مستند در ادبیات (فصل دوم). این رویکرد با عرف مطالعات ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه‌های صنعتی [54, 55] سازگار است و هر نتیجه‌گیری، به‌همراه درجه اطمینان و محدودیت آن ارائه می‌شود.

در کنار این سه شاهد، یک ملاحظه مفهومی نیز حاکم بر ارزیابی است: فرضیه‌های پژوهش به دو دسته «فرضیه‌های عملکرد» (نخست و دوم) و «فرضیه‌های وضعیت» (سوم و چهارم) تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست به رابطه علت و معلولی میان بهره‌برداری و راندمان اشاره دارند و به مبنای کمی نیاز دارند، حال آنکه دسته دوم وضعیت کیفی و مسیر آینده سامانه را توصیف می‌کنند و داده‌های اندازه‌گیری‌شده به‌تنهایی برای داوری درباره آن‌ها کفایت می‌کند. همین تقسیم، مبنای وزن‌دهی متفاوت به شواهد در ادامه این بخش است.

#### ۴-۲-۲-۲. ارزیابی فرضیه نخست: کارایی پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول

فرضیه نخست مدعی بود که بهره‌گیری مناسب از واحد DAF همراه با تنظیم pH و تزریق منعقدکننده، جداسازی چربی و روغن را به بالای 75 درصد و حذف TSS را به بالای 65 درصد می‌رساند. سه شاهد این فرضیه را تأیید می‌کند: نخست، غلظت چربی و روغن اندازه‌گیری‌شده در جریان پس از چربی‌گیری تنها 0.15 میلی‌گرم بر لیتر است که نسبت به بار طراحی ورودی 100 میلی‌گرم بر لیتر، حذف بیش از 99.8 درصدی را به دنبال داشته است؛ دوم، این مقدار به‌مراتب پایین‌تر از هدف طراحی (کمتر از 2 میلی‌گرم بر لیتر) و حد مجاز تخلیه (10 میلی‌گرم بر لیتر) قرار دارد. دوم، TSS خروجی نهایی 22 میلی‌گرم بر لیتر (شاخص انطباق 0.55) نشان می‌دهد مسیر جامدات معلق (آشغالگیری، متعادل‌سازی، شناورسازی و ته‌نشینی بیولوژیکی) در مجموع به هدف حذف بیش از 65 درصدی (راندمان کل 97.8 درصد بر مبنای طراحی) دست یافته است که سهم عمده بخش فیزیکوشیمیایی آن مطابق ادبیات DAF صنایع غذایی است [15]. سوم، کارایی هدف‌گذاری‌شده طراحی برای واحد DAF (ورودی 100 به خروجی کمتر از 2 میلی‌گرم بر لیتر، معادل حذف حداقل 98 درصدی) در محدوده بالای بازه تجربی 90 تا 99 درصدی گزارش‌شده برای این فناوری در صنایع غذا و نوشیدنی قرار دارد [15] و اندازه‌گیری میدانی، تحقق این هدف را عملاً تأیید می‌کند. بر این اساس فرضیه نخست تأیید می‌شود، با این قید که سهم دقیق DAF در حذف TSS به‌دلیل نبود نمونه‌برداری میان‌مرحله‌ای از خروجی این واحد، به‌صورت تفکیک‌نشده با سایر واحدها گزارش می‌گردد.

از منظر مکانیسمی نیز این نتایج با مبانی نظری فصل دوم هم‌خوان است: بخش عمده چربی و روغن پساب سرخ‌کردن به‌صورت امولسیون و ذرات معلق سبک حضور دارد و دقیقاً همین کسر، هدف طبیعی شناورسازی با هوای محلول است؛ در مقابل، COD محلول (قندها و نشاسته حل‌شده) طبق همان مبانی از DAF عبور می‌کند و بار آن به بخش بیولوژیکی منتقل می‌شود؛ بنابراین موفقیت دوگانه سامانه — چربی تقریباً به‌کلی حذف‌شده و COD نهایی دو رقمی — دقیقاً همان تقسیم کار نظری میان واحدها را در عمل تأیید می‌کند. یک نکته بهره‌برداری نیز شایان تأکید است: افزونش منعقدکننده‌های معدنی، هرچند راندمان لخته‌سازی را ارتقا می‌دهد، خود بار املاح و لجن را افزایش می‌دهد؛ از این رو بهینه‌سازی دوز باید هم‌زمان دو هدف راندمان و کمینه‌سازی افزوده شوری را دنبال کند و این تنها با آزمون‌های جار سیستماتیک و اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خروجی ممکن است.

#### ۴-۲-۲-۳. ارزیابی فرضیه دوم: کارایی تصفیه بیولوژیکی هوادهی گسترده

فرضیه دوم، دستیابی به راندمان حذف بیش از 85 درصد در BOD₅ و COD را برای بخش بیولوژیکی مطرح کرده بود. جدول ۴-۳ راندمان کلی سامانه را بر مبنای ورودی طراحی و خروجی اندازه‌گیری‌شده به همراه بار آلاینده روزانه در دبی طراحی 72 مترمکعب ارائه می‌کند و شکل ۴-۴ همین راندمان‌ها را به‌صورت نمودار نشان می‌دهد.

جدول ‏4-3 راندمان حذف کلی سامانه و بار آلاینده روزانه بر مبنای مشخصات طراحی و خروجی اندازه‌گیری‌شده (دبی 72 مترمکعب در روز)

| پارامتر | ورودی طراحی (mg/L) | خروجی اندازه‌گیری (mg/L) | راندمان حذف (درصد) | بار ورودی (kg/d) | بار خروجی (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 3800 | 23.5 | 99.4 | 273.6 | 1.69 |
| BOD₅ | 2700 | 28 | 99.0 | 194.4 | 2.02 |
| TSS | 1000 | 22 | 97.8 | 72.0 | 1.58 |
| چربی و روغن | 100 | 0.15 | 99.9 | 7.2 | 0.01 |

شکل ‏4-4 راندمان حذف کلی سامانه بر مبنای مشخصات طراحی (خروجی Excel)

تحلیل جدول ۴-۳ و شکل ۴-۴ چند پیام مهم دارد. نخست، راندمان کلی 99.4 درصد COD و 99.0 درصد BOD₅ به‌وضوح از آستانه 85 درصد فرضیه دوم فراتر است و این فرضیه را (در سطح کل سامانه و با مبنای برآورد طراحی) تأیید می‌کند؛ راندمان مذکور در محدوده بالای گزارش‌های مطالعات مشابه لجن فعال هوادهی گسترده برای پساب‌های غذایی است [53, 54, 55]. دوم، مقایسه راندمان «لازم» و «تحقق‌یافته» تصویر دقیق‌تری می‌دهد: برای انطباق خروجی با حد مجاز چاه جاذب (COD برابر 60 و BOD₅ برابر 30)، سامانه باید به ترتیب حذف 98.4 و 98.9 درصدی را محقق کند؛ راندمان‌های برآوردی 99.4 و 99.0 درصدی فقط 1.0 و 0.1 درصد بالاتر از این آستانه‌های لازمند. به بیان دیگر، سامانه از نظر بار آلی عملاً روی «مرز عملیاتی» کار می‌کند و BOD₅ خروجی (28 در برابر حد 30) تنها 6.7 درصد حاشیه دارد. سوم، نکته‌ای ساختاری در برآورد راندمان لازم توجه می‌طلبد: اهداف طراحی سامانه (COD کمتر از 200 و BOD₅ کمتر از 100 میلی‌گرم بر لیتر) به‌مراتب آسان‌گیرانه‌تر از حدود مجاز تخلیه‌اند؛ یعنی حتی تحقق کامل اهداف طراحی، به‌خودی‌خود انطباق با استاندارد چاه جاذب را تضمین نمی‌کند و عملکرد واقعی سامانه باید به‌طور نظام‌مند از اهداف طراحی نیز پیشی بگیرد؛ چنین چیزی در داده‌های فعلی مشاهده می‌شود (23.5 و 28 میلی‌گرم بر لیتر) اما تداوم آن مستلزم پایش پیوسته است. چهارم، بار آلاینده حذف‌شده روزانه (حدود 272 کیلوگرم COD و 192 کیلوگرم BOD₅) نشان می‌دهد سامانه در دبی طراحی، روزانه بار آلی قابل توجهی را از چرخه محیط خارج می‌کند و هر نارسانی در آن، مستقیماً به گیرنده محیطی منتقل خواهد شد.

دو دلالت بهره‌برداری از این تحلیل مستخرج است. نخست، حساسیت سامانه به شوک‌های بار: با توجه به اینکه فاصله راندمان تحقق‌یافته و راندمان لازم در BOD₅ تنها حدود یک واحد درصد است، یک شوک آلی یا اختلال هوادهی حتی در مقیاس یک شیفت کاری، می‌تواند غلظت خروجی را از حد 30 عبور دهد؛ از این رو توصیه می‌شود شاخص‌های عملیاتی پیش‌نگر (اکسیژن محلول حوضچه هوادهی، پتانسیل اکسید و احیا و شاخص حجمی لجن) با بسامد روزانه ثبت و با نتایج آزمایشگاهی هم‌بسته‌سازی شوند. دوم، پیامد لجن: حذف روزانه نزدیک به 192 کیلوگرم BOD₅ در سن لجن بالا، مقدار قابل توجهی زیست‌توده و لجن شیمیایی (حاصل منعقدسازی) تولید می‌کند که مدیریت آن (آبگیری، تثبیت و کاربرد نهایی) باید در برنامه بهره‌برداری لحاظ شود؛ تجربه مطالعات داخلی نشان داده که نادیده‌گرفتن این مؤلفه، به‌سرعت به معضل دفع تبدیل می‌شود.

#### ۴-۲-۲-۴. ارزیابی فرضیه سوم: املاح و ترکیبات ازته و ریسک آبخوان

فرضیه سوم مدعی بود غلظت TDS و برخی ترکیبات ازته در خروجی بالاست و بدون فرآیندهای تکمیلی، پتانسیل اثر منفی بر هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی را داراست. شواهد این فرضیه را تأیید می‌کند: TDS در جریان فرآیندی 2832 میلی‌گرم بر لیتر (1.42 برابر راهنمای استفاده مجدد) و در آب سینک 1887 میلی‌گرم بر لیتر (0.94 برابر) اندازه‌گیری شد و نیترات خروجی نهایی با 31.7 میلی‌گرم بر لیتر، 63 درصد حد مجاز آب آشامیدنی را به خود اختصاص داده است. برای درک اهمیت این مقادیر، شکل ۴-۵ بار روزانه و سالانه آلاینده‌های محافظه‌کار را در دبی طراحی ترسیم می‌کند.

شکل ‏4-5 بار آلاینده ورودی و خروجی سامانه در دبی طراحی (مقیاس لگاریتمی؛ خروجی Excel)

تحلیل شکل ۴-۵ نشان می‌دهد بار آلی ورودی (273.6 کیلوگرم COD در روز) به کمتر از 2 کیلوگرم در روز کاهش یافته است؛ اما سنجه‌های املاح داستان متفاوتی دارند: TDS اندازه‌گیری‌شده در دو جریان، معادل بار روزانه 135.9 تا 203.9 کیلوگرم (سالانه حدود 50 تا 74 تن نمک محلول) است که هیچ واحدی از زنجیره تصفیه موجود آن را حذف نمی‌کند؛ این بار با تخلیه به چاه جاذب یا آبیاری، در بلندمدت به سفره آب زیرزمینی منتقل و در قالب روند شوری‌گیری تدریجی مستند در دشت‌های ایران ظاهر می‌شود [90]. نیترات نیز با بار 2.28 کیلوگرم در روز (معادل 0.52 کیلوگرم نیتروژن)، پیوسته به محیط وارد می‌شود؛ مطالعات منشایابی نشان داده‌اند منابع فاضلابی و پساب‌ها می‌توانند هم‌تراز منابع کشاورزی در آلودگی نیتراتی آبخوان‌ها عمل کنند [50, 65] و پهنه‌بندی‌های مکانی نیز همبستی نواحی پرنیترات با مناطق فاضلاب‌خیز را تأیید کرده‌اند [63, 91]. بر این اساس فرضیه سوم تأیید می‌شود و مدیریت املاح (کنترل در منشأ، مدیریت چاشنی‌ها و شستشوها و در صورت نیاز فرآیندهای غشایی) به‌عنوان چالش محوری سناریوی تخلیه و بازچرخانی شناسایی می‌گردد.

شایان توضیح است که نیترات خروجی، خود محصول موفقیت سامانه است: در فرآیند هوادهی گسترده با سن لجن بالا، آمونیوم ورودی طی نیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل می‌شود و پایداری این مسیر به اکسیژن کافی و سلامت جمعیت باکتری‌های نیتریفایر وابسته است؛ بنابراین حضور نیترات به جای آمونیاک (0.33 میلی‌گرم بر لیتر) نشانه تکمیل چرخه نیتروژنی در حوضچه است، اما از منظر گیرنده، هر دو شکل نیتروژن سرانجام به بار ازته آبخوان می‌افزایند. درباره املاح نیز باید تأکید کرد که سناریوی تخلیه به چاه جاذب، مسیر «تأخیری» است نه «حذفی»: املاح با گذر از زون غیراشباع عملاً بدون تضعیف به سطح ایستابی می‌رسند و تنها اثر، انتقال زمانی و رقیق‌سازی در مقیاس آبخوان است؛ به همین دلیل بار سالانه 50 تا 74 تنی، سنجه‌ای معرف فشار بلندمدت است که حتی در صورت انطباق لحظه‌ای پساب با تمام حدود مجاز، به‌طور پیوسته بر شوری سفره می‌افزاید و در صورت تکرار در مقیاس مجموعه صنایع منطقه، با روند شوری‌گیری مستند دشت‌ها هم‌پوشان خواهد شد.

#### ۴-۲-۲-۵. ارزیابی فرضیه چهارم: امکان‌سنجی بازچرخانی و کاهش برداشت از آبخوان

فرضیه چهارم، امکان استفاده مجدد از پساب و کاهش 15 تا 25 درصدی برداشت از آبخوان را از مسیر بهینه‌سازی و تصفیه تکمیلی مطرح کرده بود. برای ارزیابی، جدول ۴-۴ ماتریس کیفیت پساب خروجی نهایی (پساب ۱۰) را در برابر الزامات سه مقصد استفاده مجدد (تخلیه کنترل‌شده، آبیاری فضای سبز و مصارف صنعتی غیرحساس) تنظیم می‌کند.

جدول ‏4-4 ماتریس کیفیت پساب خروجی نهایی در برابر الزامات گزینه‌های استفاده مجدد

| پارامتر | مقدار اندازه‌گیری‌شده | تخلیه به چاه جاذب [14] | آبیاری فضای سبز [17, 88, 89] | مصارف صنعتی غیرحساس (مانند برج خنک‌کننده و شستشوی محوطه) [18, 31] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD (mg/L) | 23.5 | منطبق (حد 60) | منطبق | منطبق |
| BOD₅ (mg/L) | 28 | منطبق (حد 30؛ حاشیه کم) | منطبق | منطبق (با پایش) |
| TSS (mg/L) | 22 | منطبق | منطبق | نیازمند فیلتراسیون |
| کدورت (NTU) | 88.7 | فاقد حد مشخص | نیازمند فیلتراسیون | نیازمند فیلتراسیون |
| نیترات (mg/L) | 31.7 | منطبق | منطبق (پایش تجمعی) | منطبق |
| TDS (mg/L) | 1887 تا 2832 (دو جریان) | فاقد حد مشخص | محدودیت کم تا شدید [88] | نیازمند کنترل/رقیق‌سازی |
| کلیفرم (MPN/100mL) | 260 کل / 220 مدفوعی | فاقد حد مشخص | نیازمند گندزدایی [17] | نیازمند گندزدایی |

تحلیل جدول ۴-۴ نشان می‌دهد مسیر بازچرخانی «فنی و گام‌به‌گام» است، نه ناممکن: بار آلی پساب برای هر سه مقصد آمادگی دارد؛ اما سه مانع مشخص (کدورت و TSS برای مصارف صنعتی، TDS برای آبیاری و مصارف حساس، و شاخص‌های میکروبی برای هرگونه تماس با محیط باز) باید با یک زنجیره تکمیلی — فیلتراسیون شنی یا دیسکی، گندزدایی فرابنفش و در سطوح بالاتر بازیافت، فرآیندهای غشایی یا اختلاط — برطرف شود [18, 31, 81]. از حیث کمّی، جریان تصفیه‌شده با دبی طراحی 72 مترمکعب در روز (حدود 26280 مترمکعب در سال) در صورت هدایت به مصارف غیرشرب، به همان اندازه از برداشت آب خام از چاه‌های مجتمع کاسته می‌شود؛ تحقق کاهش 15 تا 25 درصدی برداشت کل، مستلزم تعیین مبنای مصرف کل آب کارخانه در قالب ممیزی آب است که از داده‌های موجود خارج است و به پیشنهادهای فصل پنجم ارجاع داده می‌شود. بنابراین فرضیه چهارم در سطح «امکان‌پذیری کیفی و فناورانه» تأیید و در سطح «تعیین سهم کمّی دقیق» مشروط به ممیزی آب اعلام می‌گردد.

از منظر طراحی زنجیره تکمیلی، ترتیب منطقی واحدها اهمیت دارد: فیلتراسیون باید پیش از گندزدایی فرابنفش قرار گیرد زیرا کدورت بالا (88.7 NTU) مانع نفوذ پرتو و اثربخشی گندزدایی می‌شود؛ مدیریت املاح نیز تنها در صورت نیاز مقصد (آبیاری فضای سبز با کلاس شوری متوسط یا مصارف حساس‌تر) فعال می‌گردد تا از هزینه‌گذاری غیرضروری پرهیز شود. این معماری گام‌به‌گام، همان منطق «تطبیق کیفیت با کاربرد» است که در رهنمودهای بین‌المللی استفاده مجدد [17, 18, 31] و چارچوب بهداشتی صنایع غذایی [81] توصیه شده است.

جمع‌بندی ارزیابی چهار فرضیه در جدول ۴-۵ ارائه شده است.

جدول ‏4-5 جمع‌بندی ارزیابی فرضیه‌های پژوهش بر پایه شواهد کمّی و اسنادی

| فرضیه | شاهد کلیدی کمّی | نتیجه‌گیری |
| --- | --- | --- |
| ۱. کارایی پیش‌تصفیه DAF (حذف O&G بالای 75 و TSS بالای 65 درصد) | O&G خروجی 0.15 (حذف >99.8 درصد بر مبنای طراحی)؛ TSS خروجی 22 (راندمان کل 97.8 درصد) | تأیید (با قید تفکیک‌نشدن سهم واحدها) |
| ۲. راندمان بالای 85 درصد بخش بیولوژیکی | راندمان کلی 99.4 درصد COD و 99.0 درصد BOD₅ (مبنای طراحی) | تأیید (حاشیه عملیاتی اندک نسبت به استاندارد) |
| ۳. تداوم TDS و ترکیبات ازته و ریسک آبخوان | TDS برابر 1887 تا 2832 (بار 50 تا 74 تن در سال)؛ نیترات 31.7 (63 درصد حد شرب) | تأیید (محدودیت ساختاری زنجیره موجود) |
| ۴. امکان بازچرخانی و کاهش 15 تا 25 درصد برداشت | کیفیت پایه مطلوب بار آلی؛ سه مانع کدورت، TDS و میکروبی قابل رفع با زنجیره تکمیلی | تأیید مشروط (گام تکمیلی + ممیزی آب) |

تحلیل جدول ۴-۵ نشان می‌دهد سه فرضیه نخست به‌طور مستقیم و فرضیه چهارم به‌صورت مشروط تأیید شده‌اند و این الگو با منطق مهندسی سامانه کاملاً سازگار است: فرضیه‌های نخست و دوم به توانایی ذاتی واحدها مربوط بودند که مبنای طراحی و اندازه‌گیری، هر دو آن را اثبات کردند؛ فرضیه سوم به محدودیت ساختاری زنجیره اشاره داشت که داده‌ها به‌وضوح آن را تصویر کردند؛ و فرضیه چهارم ماهیتی ترکیبی دارد که بخش فناورانه آن مستند و بخش کمّی آن وابسته به اطلاعاتی (ممیزی آب) است که از دامنه داده‌های فعلی خارج است. اعتبار این جمع‌بندی نیز نامتقارن است: تأیید فرضیه‌های نخست و دوم بر مبنای برآورد طراحی استوار است و در صورت اندازه‌گیری هم‌زمان ورودی و خروجی، باید بازآزمایی شود؛ اما تأیید فرضیه سوم مستقیماً بر داده اندازه‌گیری‌شده تکیه دارد و از همین رو، مقاوم‌ترین نتیجه این فصل به شمار می‌رود.

## ۴-۳. تحلیل کیفی و اسنادی

### ۴-۳-۱. تحلیل مشاهدات میدانی و مستندات بهره‌برداری

تحلیل کیفی وضعیت سامانه بر پایه بازدید میدانی و بررسی مستندات طراحی و بهره‌برداری انجام شد و چهار یافته کلیدی به دست آمد. نخست، پیکربندی موجود (پمپ مستغرق ایستگاه پیمایش، آشغالگیر کروی، مخزن متعادل‌سازی، واحد DAF و حوضچه هوادهی عمقی با ته‌نشینی بیولوژیکی) از نظر منطق فرآیندی با مبانی نظری فصل دوم کاملاً سازگار است و توالی «متعادل‌سازی، شناورسازی، تصفیه بیولوژیکی» همان معماری توصیه‌شده برای پساب‌های غذایی حاوی چربی و بار آلی محلول است [11, 15, 16]. دوم، ظرفیت اسمی سامانه (3 مترمکعب بر ساعت معادل 72 مترمکعب در روز) با تاریخ طراحی زمستان ۱۴۰۱، نسبت به رشد تولید خطوط مجتمع ظرفیت محدودی دارد و سناریوی توسعه خطوط بدون ارتقای موازی تصفیه‌خانه، زمان ماند هیدرولیکی و در نتیجه راندمان بخش بیولوژیکی را تهدید می‌کند؛ این موضوع به‌ویژه با حاشیه امنیتی اندک BOD₅ (بخش ۴-۲-۲-۳) هم‌افزایی می‌شود. سوم، در پیکربندی موجود واحد گندزدایی نهایی وجود ندارد و یافته آزمایشگاهی کلیفرم مدفوعی در خروجی (220 MPN) اهمیت این خلأ را عملیاتی می‌سازد؛ در صنایع غذایی که جریان‌های بهداشتی و فرآیندی در مجاورت یکدیگرند، حضور شاخص‌های مدفوعی در پساب نهایی علاوه بر ریسک زیست‌محیطی، نشانه احتمالی اتصالات متقابل شبکه‌ها نیز هست [17, 62]. چهارم، مستندات بهره‌برداری کامل نیست؛ سوابق دبی لحظه‌ای، رژیم تزریق منعقدکننده و مدارک تولید لجن به‌صورت پیوسته ثبت نشده و همین خلأ، تفسیر علّی برخی نتایج (مانند تفاوت فسفات دو جریان) را محدود می‌کند. مجموع این یافته‌ها، فهرست اقدامات اصلاحی فصل پنجم را شکل می‌دهد.

دو یافته تکمیلی میدانی نیز در همین تحلیل جای می‌گیرد. نخست، اهمیت مخزن متعادل‌ساز در معماری موجود: چرخه‌های شستشوی درجا و تغییر محصول، موج‌های پیاپی بار و pH ایجاد می‌کنند و بدون یکنواخت‌سازی اولیه، هم کارایی انعقاد در DAF و هم پایداری زیست‌توده هوادهی مخدوش می‌شود؛ از این رو حفظ ظرفیت مؤثر این مخزن (پیشگیری از رسوب و گرفتگی) یک اقدام بهره‌برداری با بازده بالا است. دوم، بعد نهادی و انسانی: کیفیت بهره‌برداری هر تصفیه‌خانه در گرو ثبت منظم، آموزش اپراتور و دسترسی به دستورالعمل‌های مکتوب است؛ مشاهده میدانی نشان داد سوابق بهره‌برداری پراکنده‌اند و تدوین نظام ثبت روزانه (دبی، ساعت بهره‌برداری، مصرف مواد شیمیایی و رخدادها) می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری عمده، کیفیت ارزیابی‌های آینده را متحول کند.

### ۴-۳-۲. تطابق یافته‌های اسنادی و آزمایشگاهی و سازگاری درونی داده‌ها

برای ارزیابی اعتبار درونی نتایج، شواهد اسنادی و آزمایشگاهی در چهار محور محوری با یکدیگر تطبیق داده شدند؛ نتیجه در جدول ۴-۶ خلاصه شده است.

جدول ‏4-6 تطابق یافته‌های اسنادی (طراحی) و آزمایشگاهی (اندازه‌گیری) و تفسیر مهندسی

| محور | شاهد اسنادی (طراحی) | شاهد آزمایشگاهی | تفسیر مهندسی |
| --- | --- | --- | --- |
| جداسازی چربی و روغن | هدف خروجی DAF: کمتر از 2 میلی‌گرم بر لیتر | O&G برابر 0.15 میلی‌گرم بر لیتر | تحقق هدف طراحی با حاشیه زیاد؛ عملکرد چربی‌گیری مطلوب |
| بار آلی خروجی | هدف طراحی: COD کمتر از 200 و BOD₅ کمتر از 100 | COD برابر 23.5 و BOD₅ برابر 28 | عملکرد بهتر از هدف طراحی؛ اما استاندارد تخلیه (60 و 30) سخت‌گیرانه‌تر از هدف طراحی است و حاشیه انطباق اندک است |
| شاخص‌های میکروبی | گندزدایی در پیکربندی موجود نیست | کلیفرم کل 260 و مدفوعی 220 MPN | ضرورت افزودن گندزدایی و بررسی اتصالات جریان بهداشتی |
| املاح محلول | واحد حذف املاح در زنجیره وجود ندارد | TDS برابر 1887 تا 2832 میلی‌گرم بر لیتر | انتقال پیوسته بار شوری به گیرنده؛ محدودیت اصلی بازچرخانی |

دو نتیجه از این تطابق استخراج می‌شود. نخست، همگرایی شواهد در سه محور از چهار محور (چربی، بار آلی و املاح) اعتبار درونی چارچوب «مبنای طراحی + اندازه‌گیری» را تقویت می‌کند: هرجا داده طراحی وجود دارد، اندازه‌گیری هم‌جهت و منطبق با آن است و تنها محور میکروبی است که به‌دلیل نبود واحد طراحی‌شده، شاهد آزمایشگاهی آن مثبت (نامطلوب) است. دوم، سازگاری درونی رکوردهای آزمایشگاهی سه استثنای مشخص دارد که پیش‌تر اشاره شد: BOD₅ بزرگ‌تر از COD در پساب ۱ و پساب ۱۰ و BOD₅ مساوی صفر در آب سینک. علل محتمل این ناسازگاری‌ها شامل جابه‌جایی ارقام در ثبت (به‌ویژه برای جفت 3.5 و 207.5)، اختلال روش سنجش BOD در نمونه‌های کم‌بار یا نگهداری طولانی، و گزارش «زیر حد تشخیص» به‌صورت صفر است. مطابق پروتکل پژوهش، این سه رکورد از محاسبات نسبت‌محور و استنباط‌ها کنار گذاشته شدند اما حفظ و افشا شده‌اند و هیچ داده‌ای جایگزین یا اصلاح نشده است. این شفافیت، هم الزام اخلاق پژوهش است و هم نقشه بهینه‌سازی پروتکل نمونه‌برداری آینده (نمونه مرکب ۲۴ ساعته، زنجیره حفظ نمونه ثبت‌شده و تکرار آزمون) را مشخص می‌کند.

لازم به تأکید است که کشف این ناسازگاری‌ها به معنای بی‌اعتباری کل مجموعه داده نیست؛ اغلب پارامترها (pH، TSS، TDS، چربی و روغن، نیترات، آمونیاک، فسفات، کدورت و کلیفرم) از نظر درونی و متقابل سازگارند و تصویر منسجمی از عملکرد سامانه ترسیم می‌کنند؛ ناسازگاری عمدتاً بر خانواده BOD₅ متمرکز است که به شرایط نگهداری نمونه و روش آزمون حساس‌تر است. این تحلیل، الگویی برای ممیزی کیفیت داده در مطالعات موردی مشابه نیز ارائه می‌کند: بررسی قواعد فیزیکی (نسبت‌های مجاز)، قواعد فرآیندی (ترتیب حذف در زنجیره) و قواعد متقابل (هم‌سویی شواهد مستقل) پیش از هر تحلیل.

## ۴-۴. تفسیر نتایج

### ۴-۴-۱. تفسیر یافته‌های توصیفی

الگوی توصیفی داده‌ها را باید در قالب سه گزاره تفسیر کرد. نخست، پساب خروجی نهایی از نظر بار آلی و معلق در وضعیت «انطباق با حاشیه نابرابر» است: حاشیه COD و TSS برای جذب نوسانات بهره‌برداری کافی است، اما حاشیه BOD₅ اندک است و همین عدم تقارن، اولویت پایش را تعیین می‌کند. دوم، تفاوت مشخصه‌های پساب ۱ (TSS و فسفات و TDS بالا در کنار چربی تقریباً صفر) با پساب ۱۰ (بار آلی پایین) به‌روشنی نشان می‌دهد که این دو نمونه از یک جریان واحد برداشت نشده‌اند؛ تفسیر مهندسی مدل‌سازی‌پذیر این است که پساب ۱ نماینده‌گر جریان میان‌فرآیندی یا جانبی (پس از چربی‌گیری، پیش از تصفیه بیولوژیکی کامل یا حاصل از شستشوی دوره‌ای) است؛ این فرضیه با منطق فرآیندی سازگار است اما به‌دلیل نبود ثبت دقیق نقطه نمونه‌برداری، قطعیت ندارد و در پیشنهادهای پژوهشی آینده، مستندسازی دقیق نقاط نمونه‌برداری را الزامی می‌سازد. سوم، مقایسه فسفات دو جریان (37.7 در برابر 6.3 میلی‌گرم بر لیتر) پیام مدیریتی روشنی دارد: بار فسفر در جریان فرآیندی تقریباً شش برابر خروجی نهایی است و بخش عمده آن در مسیر تصفیه (ته‌نشینی بیولوژیکی و لجن) حذف می‌شود؛ با توجه به نقش فسفر در فرآیندهای پایداری بیولوژیکی و مخاطرات تخریب آب‌های سطحی [27]، توازن C:N:P در بهره‌برداری باید پایش شود.

در همین چارچوب، نسبت فسفات به BOD₅ در پساب ۱ (37.7 به 207.5) نیز گویای غنای نسبی فسفر این جریان است؛ چنین نسبتی از توازن مرجع بزرگ‌تر است و بخش مازاد فسفر، در مسیر تصفیه به لجن منتقل یا به گیرنده می‌رسد. از منظر فرآیندی، این غنای فسفری می‌تواند ناشی از مواد شوینده قلیایی فسفات‌دار شستشوی خطوط باشد؛ فرضیه‌ای که با ماهیت بهداشتی و شستشویی بخشی از جریان‌ها سازگار است و در صورت تأیید، مسیر کنترل در منشأ (جایگزینی شوینده‌ها) را پیش روی مدیریت قرار می‌دهد.

### ۴-۴-۲. تفسیر یافته‌های تحلیلی

راندمان‌های برآوردی سامانه (99.4 درصد COD و 99.0 درصد BOD₅ و 97.8 درصد TSS و 99.9 درصد چربی) در مقایسه با پیشینه، در سطح بالای گزارش‌های مشابه قرار دارد: در ارزیابی تصفیه‌خانه پتروشیمی تبریز با معماری مشابه (DAF + لجن فعال)، COD از حدود 1319 به کمتر از 80 میلی‌گرم بر لیتر رسیده بود [54]؛ در شهرک صنعتی آق‌قلا راندمان حذف COD و BOD در محدوده 96 تا 98 درصد گزارش شده است [55]؛ و در پایلوت هوادهی گسترده پساب نوشابه‌سازی حذف حدود 90 درصدی COD ثبت گردیده است [53]. برتری نسبی راندمان برآوردی پژوهش حاضر، نخست به بار آلی بالاتر ورودی (مبنای طراحی) برمی‌گردد که حذف نسبی بزرگ‌تری را ممکن می‌سازد و دوم به ماهیت برآورد مبتنی بر طراحی که خطای هم‌زمانی نمونه‌برداری ورودی و خروجی را حذف نمی‌کند بلکه به مبنای طراحی منتقل می‌نماید؛ به همین دلیل این راندمان‌ها را باید «شاخص عملکرد نسبت به مبنا» نامید نه اندازه‌گیری مستقیم هم‌زمان. در حوزه بازیافت نیز یافته‌های این پژوهش با مطالعه پایلوت صنایع غذا و نوشیدنی هم‌خوان است که نشان داد تصفیه متعارف تلفیقی با راکتور غشایی می‌تواند پساب این صنایع را به سطح استفاده مجدد برساند [92]؛ در مورد مزمز، نقش‌های مشابه را فیلتراسیون و گندزدایی و در سطح سخت‌گیرانه‌تر، فرآیندهای غشایی بر عهده دارند. تحلیل ریسک آبخوان نیز نشان داد که سازوکار اصلی تهدید، نه بار آلی (که به‌طور مؤثر حذف می‌شود) بلکه سنجه‌های محافظه‌کار (TDS و نیترات) و شاخص‌های میکروبی است؛ این یافته با ادبیات منشایابی نیترات [50, 63, 65, 91] و پهنه‌بندی شوری و سدیم آبخوان‌ها [90] هم‌جهت است و اولویت نخست مدیریت حفاظت آبخوان مجتمع را از «حذف بار آلی» به «مدیریت املاح و گندزدایی» تغییر می‌دهد.

همچنین مقایسه راندمان برآوردی این پژوهش با مطالعات خارجی، تصویر را تکمیل می‌کند: در مرور فرآیندهای صنعت نشاسته ذرت، دشواری اصلی پس از حذف کربن، مدیریت نیتروژن و شرایط اسیدی گزارش شده است [32]؛ در حالی که در مزمز به لطف قلیائیت فرآیندی و هوادهی گسترده، نیتریفیکاسیون عملاً انجام شده است. تجربه زنجیره تلفیقی بی‌هوازی، هوازی و شیمیایی در پساب نشاسته [73] و ترکیب ته‌نشینی، میکروفیلتراسیون و اسمز معکوس [72] نیز نشان می‌دهد حلقه‌های تکمیلی مورد نیاز مزمز در خانواده پساب‌های نشاسته‌ای سابقه موفق دارند و ریسک فناورانه آن‌ها پایین است؛ تفاوت اصلی مزمز با این مطالعات، بار املاح بالاتر ناشی از طعم‌دهی و شستشوهاست که انتخاب گزینه غشایی را در گام‌های پایانی لازم‌تر می‌سازد.

### ۴-۴-۳. تفسیر یافته‌های کیفی و اسنادی

یافته‌های کیفی سه دلالت ساختاری دارند. نخست، فاصله میان «هدف طراحی» و «حد مجاز تخلیه» (COD: 200 در برابر 60؛ BOD₅: 100 در برابر 30) یک خلأ طراحی‌محیط‌زیستی است؛ به این معنا که مالک سامانه برای اثبات انطباق مداوم، ناچار است عملکردی بهتر از تعهد طراحی‌کننده ارائه دهد و این برداشت، الزام بازنگری اسناد طراحی در ارتقاهای آتی را توجیه می‌کند. دوم، ناسازگاری‌های ثبت‌شده در داده‌های آزمایشگاهی، بیش از آنکه دلالت بر نارسایی سامانه داشته باشند، دلالت بر ضعف حاکمیت داده (ثبت نقاط نمونه‌برداری، پروتکل زنجیره حفظ نمونه و کنترل کیفیت آزمایشگاهی) دارند؛ تجربه مطالعات ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که نمونه‌های مرکب متناسب با دبی، پیش‌نیاز استنتاج معتبر درباره راندمان است [54] و استقرار این پروتکل، ارزان‌ترین اقدام ارتقایی پژوهش حاضر است. سوم، ظرفیت محدود سامانه در برابر رشد تولید، متغیر تعیین‌کننده آینده‌نگری است: تا پیش از تعیین دبی واقعی جریان (ممیزی آب و پایش دبی پیوسته)، هر سناریوی توسعه‌ای باید مشروط به اثبات کفایت هیدرولیکی سامانه باشد؛ در غیر این صورت، گزینه‌های ارتقا (افزایش ظرفیت هوادهی، راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک به‌عنوان جایگزین فشرده [93]) در فصل پنجم طرح شده‌اند. این سه دلالت در مجموع، تصویری منسجم از موقعیت فعلی مجتمع ترسیم می‌کنند: زنجیره تصفیه موجود در قبال مبنای طراحی خود موفق، در قبال استاندارد تخلیه مرزی و در قبال سناریوی بازچرخانی نیازمند تکمیل است.

## 4-5. جمع‌بندی فصل چهارم

این فصل داده‌های سه کمپین پایش و اسناد طراحی را در قالب یافته‌های توصیفی، ارزیابی فرضیات، تحلیل کیفی-اسنادی و تفسیر نتایج سازمان‌دهی کرد. نتایج کلیدی عبارت‌اند از: انطباق پساب خروجی نهایی با حدود مجاز تخلیه همراه با حاشیه اندک BOD₅؛ راندمان برآوردی 97.8 تا 99.9 درصدی سامانه نسبت به مبنای طراحی؛ شناسایی TDS، نیترات، کدورت و شاخص‌های میکروبی به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی؛ تأیید هر چهار فرضیه پژوهش (فرضیه چهارم به‌صورت مشروط)؛ و مستندسازی سه ناسازگاری درونی در داده‌های آزمایشگاهی به‌همراه پروتکل شفاف مدیریت آن‌ها.

در سطح روش‌شناختی نیز این فصل نشان داد که در غیاب نمونه‌برداری هم‌زمان ورودی، ترکیب «مبنای طراحی اعتبارسنجی‌شده + شاخص انطباق + بار آلاینده» می‌تواند تصویر قابل دفاعی از عملکرد سامانه ارائه کند، مشروط بر آنکه مرز برآورد و اندازه‌گیری صریح اعلام شود؛ الگویی که برای صنایع مشابه با محدودیت‌های نمونه‌برداری قابل تعمیم است. فصل پنجم این یافته‌ها را در قالب جمع‌بندی، مقایسه با پیشینه، نوآوری‌ها و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه می‌کند.

# جمع‌بندي و پيشنهادها

## ۵-۱. مقدمه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی آلاینده‌های پساب فرآوری بلغور و ذرت در شرکت صنایع غذایی مزمز، سنجش راندمان زنجیره پیش‌تصفیه شناورسازی با هوای محلول و تصفیه بیولوژیکی هوادهی گسترده، و تدوین راهکارهای کاهش آلودگی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی انجام شد. در این مسیر، پس از تبیین مسئله و مبانی نظری در فصل‌های اول و دوم، روش‌شناسی مبتنی بر مطالعه موردی و سه‌سویه‌سازی اسناد طراحی، آزمون‌های آزمایشگاهی و مشاهدات میدانی در فصل سوم طراحی شد و داده‌های سه کمپین پایش در فصل چهارم تحلیل و تفسیر گردید. فصل حاضر، به‌عنوان واپسین گام، یافته‌ها را جمع‌بندی می‌کند، آن‌ها را با مطالعات پیشین می‌سنجد، نوآوری‌های پژوهش را برمی‌شمارد و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی آتی را ارائه می‌نماید. مطابق دستور ساختار پایان‌نامه، در این فصل از جدول و نمودار استفاده نشده و تمام مطالب به‌صورت متن و پاراگراف‌بندی موضوعی ارائه می‌شود.

چارچوب گزارش‌دهی این فصل نیز تابع دو قاعده است: نخست، پرهیز از جدول و نمودار برای آنکه تمرکز بر استدلال متنی باشد و دوم، پرهیز از ورود مطلب جدید؛ هر یافته‌ای که در این فصل آمده، ردیابی مستقیم به بخش مربوط در فصل چهارم دارد و هر پیشنهادی، برخاسته از همان یافته‌هاست. این انضباط، مرز میان «جمع‌بندی» و «تحلیل جدید» را شفاف نگه می‌دارد و ارزیابی داوران را ساده می‌سازد. مخاطب اصلی فصل نیز دو گروه است: داوران علمی که انسجام استدلال از مسئله تا نتیجه را می‌سنجند و مدیران مجتمع که به دنبال فهرست اقدام قابل اجرا هستند؛ ساختار فصل به‌گونه‌ای تنظیم شد که هر دو گروه، بدون نیاز به مرور جزئیات فصل چهارم، مسیر شواهد تا تصمیم را دنبال کنند.

## ۵-۲. جمع‌بندی

مسیر پژوهش را می‌توان در هفت گزاره محوری خلاصه کرد. نخست، مشخصات فاضلاب خام فرآیندی مجتمع بر اساس اسناد طراحی (COD تا 3800، BOD₅ تا 2700، TSS تا 1000 و چربی و روغن تا 100 میلی‌گرم بر لیتر) با بازه‌های مرجع بین‌المللی پساب صنایع فرآوری ذرت و نشاسته هم‌خوانی دارد و از این رو مبنای طراحی سامانه، اعتبار بیرونی مناسبی دارد؛ به بیان دیگر، چالش اصلی نه در برآورد بار آلودگی، بلکه در بهره‌برداری و تکمیل زنجیره تصفیه است.

دوم، زنجیره تصفیه موجود در قبال مبنای طراحی خود عملکردی درخشان داشته است: راندمان حذف برآوردی بر اساس داده‌های اندازه‌گیری‌شده برای COD برابر 99.4 درصد، برای BOD₅ برابر 99.0 درصد، برای TSS برابر 97.8 درصد و برای چربی و روغن 99.9 درصد است و غلظت چربی و روغن اندازه‌گیری‌شده (0.15 میلی‌گرم بر لیتر) هدف طراحی واحد شناورسازی را با حاشیه بسیار زیاد محقق ساخته است.

اعتبار این راندمان‌ها نیز همان‌گونه که در فصل چهارم تصریح شد، از جنس «برآورد نسبت به مبنای طراحی» است؛ مبنایی که خود با بازه‌های مرجع بین‌المللی اعتبارسنجی شده و رفتار خروجی سامانه با آن سازگار است. این صراحت در اعلام نوع شاهد، مرز میان قطعیت و برآورد را در تمام نتایج حفظ می‌کند و از انتقال اطمینان کاذب به تصمیم‌گیران جلوگیری می‌نماید.

سوم، پساب خروجی نهایی (پساب شماره ۱۰) از نظر COD (23.5)، BOD₅ (28)، TSS (22) و نیترات (31.7 میلی‌گرم بر لیتر) با حدود مجاز تخلیه به چاه جاذب و شاخص نیترات آب آشامیدنی منطبق است؛ اما انطباق BOD₅ تنها 6.7 درصد حاشیه تا حد مجاز دارد و سامانه از این منظر روی مرز عملیاتی کار می‌کند. همچنین مقایسه اهداف طراحی با حدود مجاز نشان داد استاندارد تخلیه سخت‌گیرانه‌تر از هدف طراحی است؛ نکته‌ای که الزام پایش پیوسته و بازنگری اسناد طراحی را توجیه می‌کند.

اهمیت این حاشیه اندک در مقیاس زمانی واقعی بهتر فهمیده می‌شود: استاندارد تخلیه، سنجه‌ای برای وضعیت پایدار است، اما بهره‌برداری واقعی با شوک‌های بار، توقف‌های دوره‌ای و تغییر محصول روبه‌روست؛ تجربه صنعتی نشان داده سامانه‌ای که در وضع پایدارِ مرزی کار کند، در نوسانات معمول تولید به تخطی‌های گذرا دچار می‌شود و همین تخطی‌های گذراست که در پایش‌های تصادفی به چشم می‌آیند. از این رو توصیه محوری، ایجاد حاشیه عملیاتی هدفمند (مثلاً نگه‌داشت BOD₅ زیر 25 میلی‌گرم بر لیتر) به‌جای اتکا به انطباق مرزی است.

چهارم، گلوگاه‌های کیفی شناسایی‌شده به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: بار املاح محلول (TDS در بازه 1887 تا 2832 میلی‌گرم بر لیتر معادل 50 تا 74 تن نمک در سال که هیچ واحدی آن را حذف نمی‌کند)، شاخص‌های میکروبی (کلیفرم مدفوعی 220 MPN در 100 میلی‌لیتر در نبود واحد گندزدایی)، کدورت (88.7 NTU برای استفاده مجدد صنعتی) و حاشیه اندک BOD₅.

این چهار گلوگاه از حیث ماهیت نیز با هم تفاوت دارند: دو مورد نخست (املاح و میکروبی) «ساختاری»اند و بدون افزودن واحد جدید برطرف نمی‌شوند؛ کدورت و TSS «عملیاتی» است و با فیلتراسیون ساده مهار می‌شود؛ و حاشیه BOD₅ «مدیریتی» است و با پایش پیش‌نگر و حفظ شرایط پایدار بهره‌برداری قابل مدیریت است. این تفکیک، مبنای اولویت‌بندی سه‌گانه پیشنهادهای اجرایی فصل است: اقدامات ساختاری در افق میان‌مدت، عملیاتی در افق کوتاه و مدیریتی از روز نخست.

پنجم، تفسیر هیدروژئولوژیک نتایج نشان داد تهدید اصلی برای آبخوان پیرامون، نه بار آلی (که با راندمان بالا حذف می‌شود) بلکه سنجه‌های محافظه‌کار املاح و نیترات و شاخص‌های میکروبی است؛ ورود پیوسته این سنجه‌ها از مسیر چاه جاذب یا آبیاری، در بلندمدت در قالب روند شوری‌گیری و نیتراته شدن سفره آب زیرزمینی ظاهر می‌شود و با تجربه مستند دشت‌های ایران هم‌خوانی دارد.

ترکیب سناریوی تخلیه (چاه جاذب) با ماهیت محافظه‌کار این سنجه‌ها، زمان‌مقیاس مسئله را نیز روشن می‌کند: بار آلی در صورت نارسایی، به‌سرعت در محیط نزدیک تجزیه می‌شود، اما املاح و نیترات سال‌ها در سفره می‌مانند و پاک‌سازی آن‌ها عملاً ناممکن یا بسیار پرهزینه است؛ به بیان دیگر، خطای مدیریت املاح «قابل بازگشت» نیست و همین عدم تقارن زمانی، منطق اولویت‌گذاری محافظه‌کارانه این پژوهش را توجیه می‌کند.

ششم، ارزیابی فرضیه چهارم نشان داد بازچرخانی پساب برای مصارف غیرشرب (فضای سبز، شستشوی محوطه و برج خنک‌کننده) از حیث کیفیت پایه (بار آلی) امکان‌پذیر و مستلزم یک زنجیره تکمیلی فیلتراسیون، گندزدایی فرابنفش و مدیریت املاح (رقیق‌سازی، اختلاط یا فرآیندهای غشایی) است؛ جریان تصفیه‌شده با دبی طراحی 72 مترمکعب در روز می‌تواند تا همین اندازه از برداشت آب خام بکاهد و تحقق سهم 15 تا 25 درصدی کل برداشت، نیازمند ممیزی آب کارخانه است.

اهمیت این ممیزی فراتر از یک آمار کمکی است: بدون دانستن مصرف کل، سهم بازچرخانی قابل محاسبه نیست و بدون تفکیک مصرف به تفکیک خطوط و عملیات، اولویت‌های صرفه‌جویی (به‌عنوان نمونه، کاهش آب شستشوی درجا در برابر برج خنک‌کننده) تعیین نمی‌شود؛ ادبیات بین‌المللی مدیریت آب در صنایع غذایی نیز ممیزی آب را همیشگی گام نخست استحصال معرفی کرده است [18, 92].

هفتم، تحلیل سازگاری درونی داده‌ها سه ناسازگاری را در رکوردهای BOD₅ آشکار کرد که با پروتکل شفاف (حفظ، افشا و عدم استفاده در استنباط‌های نسبت‌محور) مدیریت شدند؛ این یافته، ضعف حاکمیت داده در زنجیره نمونه‌برداری تا گزارش آزمایشگاهی را نشان می‌دهد و ارزان‌ترین اقدام ارتقایی پژوهش، استقرار پروتکل نمونه مرکب ۲۴ ساعته با ثبت کامل زنجیره حفظ نمونه است.

این نتیجه، پیامدی فراتر از اصلاح آماری دارد: تا زمان استقرار پروتکل جدید، هر تصمیم حساس (مانند ارتقای ظرفیت یا انتخاب فرآیند تکمیلی) باید با احتیاط تفسیری همراه باشد و به داده‌های تکی متکی نماند؛ توصیه‌ای که در اولویت‌بندی پیشنهادهای اجرایی نیز لحاظ شده است.

### ۵-۳. مقایسه یافته‌ها با مطالعات پیشین

یافته‌های این پژوهش را می‌توان در چهار محور با پیشینه مقایسه کرد. در محور مشخصات پساب صنایع غذایی، جاوید و همکاران [51] در کارخانه مینو خرمدره نشان دادند تغییر فصل و نوع محصول بر شدت آلودگی مؤثر است و نسبت BOD₅ به COD، تصفیه زیستی را تأیید می‌کند؛ پژوهش حاضر این الگو را در سطح یک کارخانه فرآوری غلات تکرار و مستند کرد و علاوه بر آن، شاخص‌های املاح و میکروبی را که در اغلب مطالعات داخلی کمتر توجه شده‌اند، به هسته تحلیل افزود.

همچنین یافته آب سینک این مطالعه (بار آلی سبک اما شوری مرزی) الگوی متفاوتی نسبت به تصور رایج «فاضلاب بهداشتی سبک» ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد حتی جریان‌های بهداشتی در این کارخانه سهم قابل توجهی از بار املاح دارند؛ مشاهده‌ای که در مطالعات داخلی پیشین به‌روشنی گزارش نشده بود. در محور راندمان، نتایج برآوردی این پژوهش (97.8 تا 99.4 درصد) بالاتر از بازه گزارش‌شده در شهرک صنعتی آق‌قلا (96 تا 98 درصد) [55] و پایلوت نوشابه‌سازی (حدود 90 درصد) [53] و هم‌تراز با ارزیابی تصفیه‌خانه پتروشیمی تبریز با معماری مشابه [54] قرار دارد؛ تفاوت‌ها عمدتاً به تفاوت بار ورودی و مبنای محاسبه (طراحی در برابر اندازه‌گیری مستقیم) بازمی‌گردد و همین، ضرورت اعلام صریح مبنای برآورد را که در این پژوهش رعایت شد، نشان می‌دهد.

در محور روش‌شناسی ارزیابی نیز مقایسه آموزنده است: مطالعه پتروشیمی تبریز [54] با نمونه‌های مرکب ۱۲ ساعته و شش ماه پایش، استاندارد طلایی ارزیابی عملکرد را در شرایط داخلی نشان می‌دهد؛ پژوهش حاضر در نبود این امکان، چارچوب جایگزین مبتنی بر مبنای طراحی را پروراند و در عین حال، با افشای ناسازگاری‌ها، هزینه روشن استقرار آن پروتکل استاندارد را برای مزمز مستند کرد. در محور آسیب‌پذیری آبخوان نیز مطالعات داخلی عمدتاً بر پهنه‌بندی منطقه‌ای با مدل‌های شاخصی و زمین‌آمار متمرکزند [67, 68, 71] و کمتر از منبع نقطه‌ای مشخص (یک کارخانه) به سفره بحث کرده‌اند؛ پژوهش حاضر با اتصال بار آلاینده برآوردی یک منبع مشخص به ادبیات انتقال آلاینده، حلقه واسط مفقوده میان مطالعات کارخانه‌ای و آبخوانی را هدف گرفته است، هرچند اثبات نهایی این پیوند نیازمند پایش چاه‌هاست که در پیشنهادهای آتی آمده است.

در محور فرآیندهای تصفیه پساب نشاسته و غلات، ادبیات بین‌المللی بر زیست‌تخریب‌پذیری بالای این خانواده پساب و برتری زنجیره‌های تلفیقی فیزیکوشیمیایی-بیولوژیکی اجماع دارند [21, 22, 32]؛ یافته پژوهش حاضر مبنی بر عبور تقریباً کامل بار آلی محلول از مسیر بیولوژیکی و تمرکز گلوگاه بر املاح، با مرور نئوگی و همکاران [32] که محدودیت فناوری‌های متعارف در مدیریت پساب نشاسته ذرت را برجسته می‌کنند، هم‌خوان است. تجربه ترکیب ته‌نشینی و غشا در پساب نشاسته ذرت [72] و زنجیره تلفیقی بی‌هوازی-هوازی اسکیلار و همکاران [73] نیز مسیرهای تکمیلی مورد نیاز مزمز را پیش‌بینی و تأیید می‌کنند. در محور شناورسازی، عملکرد چربی‌گیری به‌دست‌آمده (بیش از 99 درصد) در بالای بازه تجربی گزارش‌شده برای حذف چربی و جامدات معلق با DAF در پساب صنایع غذایی [15] و هم‌جهت با یافته‌های سارکار و همکاران در صنایع لبنی [79] قرار دارد. در محور بازیافت آب، مقایسه با مطالعه پایلوت صنایع غذا و نوشیدنی [92] نشان می‌دهد نقشه راه پیشنهادی مزمز (فیلتراسیون، گندزدایی و در سطح بالاتر، فرآیند غشایی) همان توالی اثبات‌شده بین‌المللی است و مزیت پژوهش حاضر، بومی‌سازی این نقشه با داده‌های واقعی کارخانه است. در محور حفاظت از آبخوان، یافته‌های پژوهش (خطر املاح و نیترات به‌جای بار آلی) با مطالعات منشایابی نیترات در دشت‌های مشهد [63]، ورامین [65] و کبودرآهنگ [91] و مدل‌سازی باغوند و همکاران [66] که نقش چاه‌های جاذب فاضلاب را برجسته می‌کنند، هم‌گراست و پهنه‌بندی شوری و سدیم آبخوان‌ها [90] نیز بعد کمتر شناخته‌شده همین تهدید را در مقیاس منطقه‌ای تأیید می‌کند؛ در سطح بین‌المللی نیز مرور واکیدا و لرنر [50] نشان داده منابع غیرکشاورزی می‌توانند هم‌تراز منابع کشاورزی در آلودگی نیتراتی عمل کنند؛ یافته‌ای که اولویت گندزدایی و مدیریت املاح در مزمز را تقویت می‌کند.

#### ۵-۴. نوآوری‌های پژوهش

نوآوری این پژوهش در چهار سطح قابل تبیین است. در سطح موضوعی، این مطالعه نخستین ارزیابی مستند داخلی زنجیره «متعادل‌سازی، DAF و هوادهی گسترده» برای پساب خطوط فرآوری بلغور، ذرت و اسنک است؛ پیشینه داخلی عمدتاً بر لبنی، نوشابه‌سازی، قند و پتروشیمی متمرکز بود و خلأ مطالعه موردی غلات را فصل دوم نشان داد. در سطح روش‌شناختی، چارچوب «برآورد مبتنی بر مبنای طراحی» همراه با پروتکل شفاف افشای ناسازگاری داده‌ها و شاخص انطباق کمّی، الگویی تکرارپذیر برای ارزیابی تصفیه‌خانه‌های صنعتی در شرایط محدودیت نمونه‌برداری از ورودی خام ارائه می‌کند. در سطح تحلیلی، جابه‌جایی کانون ریسک آبخوان از بار آلی به سنجه‌های محافظه‌کار و میکروبی، بر پایه داده‌های واقعی کارخانه، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری اصلاحی را تغییر می‌دهد و ماتریس کیفیت-مقصد ارائه‌شده، ابزار تصمیم‌گیری مستقیم برای انتخاب سطح تصفیه تکمیلی است. در سطح کاربردی، نقشه راه گام‌به‌گام بازچرخانی (فیلتراسیون، گندزدایی فرابنفش و مدیریت املاح) برای نخستین بار با اعداد و الزامات استانداردی خود کارخانه تلفیق شده و مستقیماً قابل ارجاع به طرح ارتقای مجتمع است.

در سطح نظری نیز پژوهش، دو مفهوم را در بستر داده‌های واقعی آزمون کرد: نخست، اعتبار «مبنای طراحی» به‌عنوان جانشین اندازه‌گیری ورودی در شرایط محدودیت نمونه‌برداری، مشروط به اعتبارسنجی بیرونی و هم‌سازگاری خروجی؛ و دوم، سهم تفکیکی فرآیندها در خانواده پساب‌های غذایی چرب و نشاسته‌ای که مشخص کرد گلوگاه زنجیره، جابه‌جایی از مکانیسم‌های بیولوژیکی به سنجه‌های محافظه‌کار است؛ تعمیم این دومین مفهوم به صنایع غذایی مشابه (لبنی، روغن‌نباتی و اسنک)، فرضیه‌ای آزمون‌پذیر برای پژوهش‌های آینده است.

## ۵-۵. پیشنهادهای کاربردی و اجرایی

بر اساس یافته‌ها، ده اقدام کاربردی به ترتیب اولویت پیشنهاد می‌شود. نخست، نصب واحد گندزدایی (فرابنفش یا کلرزنی با کنترل باقیمانده) در انتهای زنجیره برای حذف شاخص‌های مدفوعی؛ این اقدام کوتاه‌ترین مسیر بردن پساب به سطح ایمن استفاده مجدد است. دوم، استقرار پروتکل نمونه‌برداری استاندارد (نمونه مرکب ۲۴ ساعته متناسب با دبی از نقاط ورودی، میان‌مرحله‌ای و خروجی با ثبت زنجیره حفظ نمونه) برای حذف ناسازگاری‌های داده‌ای و امکان‌سنجی محاسبه راندمان مستقیم. سوم، اجرای ممیزی آب و پایش پیوسته دبی برای تعیین سهم کمّی بازچرخانی در کاهش 15 تا 25 درصدی برداشت و اثبات کفایت ظرفیت 72 مترمکعب در روز سامانه. چهارم، بهینه‌سازی شیمی واحد DAF با آزمون‌های جار سیستماتیک (نوع و دوز منعقدکننده و کمک‌منعقدکننده و pH) با الگوبرداری از نتایج مطالعات داخلی که حذف بیش از 90 درصد COD را با فریک کلراید نشان داده‌اند [52]، با توجه به اثر منعقدکننده‌ها بر بار املاح. پنجم، افزودن فیلتراسیون تکمیلی (شنی یا دیسکی) برای کاهش کدورت و TSS خروجی به سطح مورد نیاز مصارف صنعتی. ششم، تدوین برنامه مدیریت املاح شامل کنترل در منشأ (بهینه‌سازی چاشنی‌ها و شستشوها)، اختلاط جریان‌ها و در صورت ضرورت بازیافت بسته، بررسی فرآیندهای غشایی. هفتم، پایش فصلی نیترات خروجی و در صورت امکان، پایش حداقل سه چاه آبخوان در جهت جریان زیرزمینی برای ردیابی اثرات تخلیه. هشتم، تقویت حاکمیت داده از جمله ثبت سوابق دبی، رژیم تزریق مواد شیمیایی و تولید لجن. نهم، مدیریت پایدار لجن (تثبیت و کاربرد در کمپوست با رعایت ضوابط) برای بستن چرخه پسماند تصفیه. دهم، در صورت توسعه خطوط تولید، ارزیابی ارتقای ظرفیت با گزینه‌های فشرده نظیر راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک که در مطالعات مشابه، هزینه ساخت و بهره‌برداری کمتری نسبت به توسعه حوضچه‌های هوادهی گسترده داشته‌اند [93].

در بین این اقدامات، سه مورد (گندزدایی، فیلتراسیون و پروتکل داده) از حیث نسبت اثر به هزینه برتری محسوسی دارند: هیچ‌یک نیازمند طراحی مجدد یا توقف تولید نیست، در بازه چند هفته تا چند ماه قابل استقرارند و هر سه مستقیماً یکی از گلوگاه‌های مستند فصل چهارم (شاخص میکروبی، کدورت و ناسازگاری داده) را هدف می‌گیرند؛ به همین دلیل به‌عنوان موج نخست اجرا توصیه می‌شوند. اقدامات هزینه‌برتر (فرآیندهای غشایی و MBBR) نیز با مطالعه امکان‌سنجی دقیق و پس از اثبات کفایت ظرفیت هیدرولیکی، وارد موج دوم شوند تا ریسک سرمایه‌ای به حداقل برسد. برای هر اقدام، تعیین مسئول اجرا، بازه زمانی و شاخص پایش در قالب برنامه عملیاتی سالانه مجتمع پیشنهاد می‌شود.

برای تبدیل این فهرست به برنامه اجرایی، پیشنهاد می‌شود اقدامات در سه بسته زمانی سازمان‌دهی شوند: بسته فوری (شش‌ماهه) شامل گندزدایی، پروتکل نمونه‌برداری و ثبت داده‌های بهره‌برداری با مسئولیت واحد فنی و شاخص پایش «درصد روزهای دارای ثبت کامل»؛ بسته کوتاه‌مدت (یک‌ساله) شامل ممیزی آب، بهینه‌سازی جار، فیلتراسیون و پایش نیترات با شاخص‌های «حاشیه انطباق BOD₅» و «کدورت خروجی»؛ و بسته میان‌مدت (دو تا سه‌ساله) شامل مدیریت املاح، ارزیابی MBBR و مطالعات آبخوان با شاخص «سهم بازچرخانی از مصرف کل». این ساختار، هم امکان پیگیری مدیریتی فراهم می‌کند و هم با گام‌های کوچک اثبات‌شده، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

## ۵-۶. پیشنهادهای پژوهشی آتی

محدودیت‌های شناسایی‌شده، افق پژوهش‌های آتی را مشخص می‌کنند. نخست، اجرای کمپین نمونه‌برداری کامل از ورودی خام و خروجی هر واحد به‌صورت هم‌زمان، برای محاسبه راندمان تفکیکی واحدها و آزمون فرضیه‌ها با توان آماری مناسب. دوم، مطالعه پایش کیفی آبخوان پیرامون (حداقل سه چاه در جهت جریان) و در صورت دسترسی به داده‌های هیدروژئولوژیکی، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری سایت با مدل DRASTIC و صحت‌سنجی با نیترات، به‌پیروی از مطالعات داخلی موجود. سوم، ارزیابی فنی-اقتصادی سناریوهای بازچرخانی (فیلتراسیون و گندزدایی در برابر راکتور غشایی و اسمز معکوس) با داده‌های هزینه داخلی و تحلیل چرخه عمر. چهارم، مطالعه امکان‌سنجی بازیابی منابع از جریان‌های جانبی شامل تولید بیوگاز از پساب غلیظ‌تر در راکتورهای بی‌هوازی پرراندمان و ارزش‌افزایی فسفات و نشاسته باقی‌مانده مطابق پتانسیل مطرح‌شده در ادبیات بین‌المللی [7, 75]. پنجم، مدل‌سازی سینتیک تجزیه زیستی پساب ترکیبی ذرت و بلغور در شرایط هوادهی گسترده برای پیش‌بینی رفتار سامانه در شوک‌های بار. ششم، ارزیابی ردپای آب و املاح محصولات کارخانه بر اساس چارچوب استاندارد بین‌المللی [82] برای تعیین نقاط داغ مصرف و آلایندگی.

در کنار شش محور یادشده، دو موضوع تکمیلی نیز ارزش بررسی دارد: نخست، تحلیل اقتصاد زیست‌محیطی مقایسه‌ای سناریوهای تخلیه و بازچرخانی با کمی‌سازی هزینه‌های خارجی (شوری‌گیری آبخوان و هزینه‌های درمانی) که بستر تصمیم‌سازی کلان‌تر را فراهم می‌کند؛ و دوم، مطالعه پذیرش سازمانی فناوری بازچرخانی در صنایع غذایی، چرا که تجربه بین‌المللی نشان داده چارچوب‌های بهداشتی و نگرش ذی‌نفعان، گاه محدودکننده‌تر از خود فناوری است [81]. همچنین تکرار ارزیابی حاضر در افق سه‌ساله پس از استقرار اقدامات موج نخست، امکان سنجش اثربخشی مستقیم مداخلات (مقایسه قبل و بعد با همان چارچوب شاخص انطباق) را فراهم می‌کند؛ چنین طراحی شبه‌آزمایشی، ارزان‌ترین راه ارتقای پایه شواهد تصمیم‌گیری درون‌سازمانی است.

## ۵-۷. نتیجه‌گیری نهایی

این پژوهش نشان داد زنجیره پیش‌تصفیه و تصفیه بیولوژیکی شرکت مزمز، فرآیندی اثبات‌شده در قبال مبنای طراحی خود است: بار آلی ورودی چند هزار میلی‌گرمی به مقادیر منطبق با استاندارد تخلیه کاهش می‌یابد و جداسازی چربی عملکردی ممتاز دارد. در مقابل، دو چالش ساختاری باقی می‌ماند: حاشیه عملیاتی اندک BOD₅ نسبت به حد مجاز و عبور بدون مهار سنجه‌های محافظه‌کار (املاح و نیترات) و میکروبی از زنجیره موجود. پاسخ مهندسی به این دو چالش، نه بازطراحی کل زنجیره، بلکه تکمیل هدفمند آن است: گندزدایی، فیلتراسیون تکمیلی، مدیریت املاح در منشأ و ممیزی آب؛ اقداماتی کم‌هزینه که هم‌زمان دو هدف تخلیه ایمن و بازچرخانی 72 مترمکعب در روز را برای مصارف غیرشرب قابل دسترس می‌سازند و با آن، گامی عملیاتی در جهت کاهش فشار بر آبخوان دشت و الگوسازی برای صنایع غذایی آب‌بر کشور برداشته می‌شود. تداوم این مسیر مستلزم استقرار حاکمیت داده (نمونه‌برداری استاندارد و ثبت پیوسته بهره‌برداری) است تا ارزیابی‌های آینده بتوانند بدون مبنای برآوردی، بر اندازه‌گیری مستقیم استوار شوند.

بدین ترتیب پرسش‌های پنج‌گانه پژوهش — ویژگی‌های آلایندگی، راندمان واقعی، عوامل تفاوت داده‌های طراحی و پایش، ریسک آبخوان و راهکارهای تطبیق — همگی پاسخی مستند و درجه‌بندی‌شده یافتند و چارچوب مفهومی ارائه‌شده در فصل دوم، در برابر داده‌های واقعی، سازگاری و قابلیت کاربرد خود را اثبات کرد. این پژوهش، خود گام نخست یک برنامه بلندپروازانه‌تر است: از توصیف وضعیت به پایش پیوسته، از برآورد به اندازه‌گیری مستقیم و از انطباق حداقلی به بازچرخانی هدفمند؛ مسیری که با ابزارهای شناخته‌شده و مقرون‌به‌صرفه آغاز می‌شود و مصداق عینی مسئولیت اجتماعی زیست‌محیطی یک صنعت غذایی آب‌بر در یکی از خشک‌ترین اقشار اقلیمی جهان است.

# مراجع

## منابع و مآخذ

1- C.J. Vörösmarty, P.B. McIntyre, M.O. Gessner, et al., "Global threats to human water security and river biodiversity", Nature, Vol. 467, No. 7315, pp. 555-561, 2010.

2- K. Madani, "Water management in Iran: what is causing the looming water crisis?", Journal of Environmental Studies and Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 315-328, 2014.

3- T. Gleeson, Y. Wada, M.F.P. Bierkens and L.P.H. van Beek, "Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint", Nature, Vol. 488, No. 7410, pp. 197-200, 2012.

4- S. Foster and P. Chilton, "Groundwater: the processes and global significance of aquifer degradation", Philosophical Transactions of the Royal Society B, Vol. 358, No. 1440, pp. 1957-1972, 2003.

5- World Bank, "High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy", World Bank, Washington, D.C., 2016.

6- K. Valta, T. Kosanovic, D. Malamis, E. Katsou and L. Zoumboulakis, "Overview of water usage and wastewater management in the food and beverage industry", Desalination and Water Treatment, Vol. 53, No. 12, pp. 3335-3347, 2015.

7- F. Anastasiou, K. Tsigkou, P. Tsafrakidou, D. Zagklis and M. Kornaros, "Characteristics of food industry wastewaters and their potential application in biotechnological production", Processes, Vol. 13, No. 8, 2401, 2025.

8- U.S. Environmental Protection Agency, "Development Document for Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Grain Processing Segment of the Grain Mills Point Source Category", Report No. EPA-440/1-74-028a, US EPA, Washington, D.C., 1974.

9- S. Foster, R. Hirata, D. Gomes and M. Paris, "Groundwater Quality Protection: A Guide for Water Utilities, Municipal Authorities, and Environment Agencies", World Bank, Washington, D.C., 2002.

10- R.A. Freeze and J.A. Cherry, "Groundwater", Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1979.

11- Metcalf & Eddy, F.L. Burton, H.D. Stensel and R. Tsuchihashi, "Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery", 5th Ed., McGraw-Hill, New York, 2014.

12- N.K. Shammas, L.K. Wang and H.H. Hahn, "Fundamentals of Wastewater Flotation", in Flotation Technology, Handbook of Environmental Engineering, Vol. 12, Humana Press, pp. 121-164, 2010.

13- M. Bıyıklı, S. Dorak and B. Aşık, "Effects of food industry wastewater treatment sludge on corn plant development and soil properties", Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 29, No. 4, pp. 2565-2578, 2020.

۱۴. سازمان حفاظت محیط زیست، «ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی تخلیه پساب‌ها»، معاونت محیط زیست انسانی، تهران، سال ۱۳۹۸.

15- M.S. Pereira, A.C. Borges, G.L. Muniz, F.F. Heleno and L.R.D. Faroni, "Dissolved air flotation optimization for treatment of dairy effluents with organic coagulants", Journal of Water Process Engineering, Vol. 36, 101270, 2020.

16- C.P.L. Grady, G.T. Daigger, N.G. Love and C.D. Filipe, "Biological Wastewater Treatment", 3rd Ed., CRC Press, Boca Raton, 2011.

17- World Health Organization, "Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Vol. 2: Wastewater Use in Agriculture", WHO, Geneva, 2006.

18- T. Asano, F.L. Burton, H.L. Leverenz, R. Tsuchihashi and G. Tchobanoglous, "Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications", McGraw-Hill, New York, 2007.

19- B.R. Scanlon, R.C. Reedy, D.A. Stonestrom, D.E. Prudic and K.F. Dennehy, "Impact of land use and land cover change on groundwater recharge and quality in the southwestern US", Global Change Biology, Vol. 11, No. 10, pp. 1577-1593, 2005.

20- J.K. Bohlke, "Groundwater recharge and agricultural contamination", Hydrogeology Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 153-179, 2002.

21- H. Yan, Y. Nian, Y. Zhou, Q. Yin, Z. Zhong and X. Guo, "A detailed dissolved organic matter characterization of starch processing wastewater treated by a sedimentation and biological hybrid system", Microchemical Journal, Vol. 130, pp. 295-300, 2017.

22- T. Cai, H. Lin, Z. Liu, K. Chen, Y. Lin, Y. Xi and K. Chhuond, "Starch wastewater treatment technology", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 358, No. 2, 022054, 2019.

23- M. Henze, M.C.M. van Loosdrecht, G.A. Ekama and D. Brdjanovic, "Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design", IWA Publishing, London, 2008.

24- C.W. Fetter, "Applied Hydrogeology", 4th Ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2001.

25- Council of the European Communities, "Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources", Official Journal of the European Communities, L 375, pp. 1-8, 1991.

26- World Health Organization, "Guidelines for Drinking-water Quality", 4th Ed. (incorporating addenda), WHO, Geneva, 2022.

27- National Research Council, "Clean Coastal Waters: Understanding and Reducing the Effects of Nutrient Pollution", National Academies Press, Washington, D.C., 2000.

28- APHA, AWWA and WEF, "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23rd Ed., APHA Press, Washington, D.C., 2017.

29- J.K. Edzwald, "Dissolved air flotation in drinking water treatment", in Interface Science in Drinking Water Treatment: Theory and Application, Elsevier, Oxford, pp. 89-107, 2006.

30- L. Aller, T. Bennett, J.H. Lehr, R.J. Petty and G. Hackett, "DRASTIC: A Standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings", Report No. EPA/600/2-87/035, US EPA, Ada, 1987.

31- U.S. Environmental Protection Agency, "2012 Guidelines for Water Reuse", Report No. EPA/600/R-12/618, US EPA, Washington, D.C., 2012.

32- S. Neogi, A. Dey and P.K. Chaterjee, "Corn starch industry wastewater pollution and treatment processes - a review", Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Vol. 12, No. 3, pp. 283-293, 2018.

33- K.B. Chipasa and K. Mędrzycka, "Behavior of lipids in biological wastewater treatment processes", Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Vol. 33, No. 8, pp. 635-645, 2006.

34- K.B. Chipasa, "Limits of physicochemical treatment of wastewater in the vegetable oil refining industry", Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 141-147, 2001.

35- Y.P. Wang and R. Smith, "Wastewater minimisation", Chemical Engineering Science, Vol. 49, No. 7, pp. 981-1006, 1994.

36- A.Y. Hoekstra, A.K. Chapagain, M.M. Aldaya and M.M. Mekonnen, "The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard", Earthscan, London, 2011.

37- M.M. Mekonnen and A.Y. Hoekstra, "The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products", Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 15, No. 5, pp. 1577-1600, 2011.

38- J. Rubio, M.L. Souza and R.W. Smith, "Overview of flotation as a wastewater treatment technique", Minerals Engineering, Vol. 15, No. 1-2, pp. 139-155, 2002.

39- J.K. Edzwald, "Principles and applications of dissolved air flotation", Water Science and Technology, Vol. 31, No. 3-4, pp. 1-23, 1995.

40- J. Duan and J. Gregory, "Coagulation by hydrolysing metal salts", Advances in Colloid and Interface Science, Vol. 100-102, pp. 475-502, 2003.

41- J. Bratby, "Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment", IWA Publishing, London, 2006.

42- G. Lettinga, "Anaerobic digestion and wastewater treatment systems", Antonie van Leeuwenhoek, Vol. 67, No. 1, pp. 3-28, 1995.

43- G. Lettinga, A.F.M. van Velsen, S.W. Hobma, W. de Zeeuw and A. Klapwijk, "Use of the upflow sludge blanket (USB) reactor concept for biological wastewater treatment, especially for anaerobic treatment", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 22, No. 4, pp. 699-734, 1980.

44- L. Seghezzo, G. Zeeman, J.B. van Lier, H.V.M. Hamelers and G. Lettinga, "A review: the anaerobic treatment of sewage in UASB and EGSB reactors", Bioresource Technology, Vol. 65, No. 3, pp. 175-190, 1998.

45- S. Judd, "The MBR Book: Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment", Elsevier, Oxford, 2006.

46- P.R. Gogate and A.B. Pandit, "A review of imperative technologies for wastewater treatment I: oxidation technologies at ambient conditions", Advances in Environmental Research, Vol. 8, No. 3-4, pp. 501-551, 2004.

47- C.W. Fetter, "Contaminant Hydrogeology", 2nd Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999.

48- J. Vrba and A. Zaporozec (Eds.), "Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability", Verlag Heise, Hannover, 1994.

49- R.F. Spalding and M.E. Exner, "Occurrence of nitrate in groundwater - a review", Journal of Environmental Quality, Vol. 22, No. 3, pp. 392-402, 1993.

50- F.T. Wakida and D.N. Lerner, "Non-agricultural sources of groundwater nitrate: a review and case study", Water Research, Vol. 39, No. 1, pp. 3-16, 2005.

۵۱. جاوید، امیرحسین؛ حسنی، امیرحسام و گهواربند، سمیه، «بررسی کیفیت و کمیت فاضلاب‌های صنایع غذایی و تأثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (مطالعه موردی: کارخانه مینو - خرمدره)»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۱۷، شماره ۱، صفحات ۳۷-۴۷، سال ۱۳۹۴.

۵۲. غلامی مقدم، میترا؛ استوار، فریبا و توکلی، محدثه، «بررسی تصفیه‌پذیری پساب صنایع غذایی آماده با فرایند شیمیایی انعقاد و لخته‌سازی»، پژوهش و فناوری محیط زیست، دوره ۹، شماره ۱۵، صفحات ۴۷-۶۴، سال ۱۴۰۳.

۵۳. ذوقی، محمدجواد؛ دوستی، محمدرضا؛ ربیعی گسک، محمدحسین و ایوبی، مهدی، «بررسی کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن در کاهش COD پساب صنایع نوشابه‌سازی»، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره ۵۴، شماره ۶، صفحات ۲۳۴۳-۲۳۵۲، سال ۱۴۰۱.

۵۴. شاکرخطیبی، محمد؛ بهنامی، علی؛ دهقانزاده، رضا؛ درفشی، سیاوش؛ چاوشباشی، میرمحمد؛ اکبری، زهرا و فاتحی‌فر، اسماعیل، «ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز»، نشریه مهندسی عمران مدرس، دوره ۱۷، شماره ۲، صفحات ۵۵-۶۷، سال ۱۳۹۶.

۵۵. ززولی، محمدعلی؛ قهرمانی، اسمعیل؛ قربانیان اله‌آباد، مهدی؛ نیکویی، ایوب و هاشمی، مریم‌السادات، «بررسی عملکرد فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا استان گلستان در سال ۱۳۸۶»، فصلنامه سلامت و محیط زیست، دوره ۳، شماره ۱، صفحات ۵۹-۶۶، سال ۱۳۸۹.

۵۶. عبداللهی، نسرین؛ دهقانی، محمدهادی؛ ندافی، کاظم؛ چنگانی، فضل‌الله؛ محوی، امیرحسین و مهدی‌اصفهانی، نیاز، «بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا در حذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد»، مجله پژوهش در بهداشت محیط، دوره ۱، شماره ۲، صفحات ۱۰۴-۱۱۱، سال ۱۳۹۴.

۵۷. علیزاده، احمد و دژبرد، عمران، «تصفیه پساب پتروشیمی به روش شناورسازی با هوای محلول (DAF)»، دومین همایش بین‌المللی مدیریت پساب، بازیافت و زیست‌توده، تهران، سال ۱۳۹۲.

۵۸. تقی‌پور، عباس؛ محوی، امیرحسین؛ واعظی، فروغ؛ نبی‌زاده، رامین و دهقانزاده، رضا، «بررسی کارآیی سیستم تلفیقی (انعقاد و لخته‌سازی/ازن‌زنی) در تصفیه شیرابه تازه زباله شهر تبریز»، فصلنامه سلامت و محیط زیست، دوره ۴، شماره ۱، صفحات ۵۷-۶۴، سال ۱۳۹۰.

۵۹. شاه‌بیک، اعظم؛ حاتمی، کاوه و کاشفی الاصل، مرتضی، «ارزیابی طرح تصفیه پساب‌های صنعتی کارخانجات روغن خوراکی (مطالعه موردی: کارخانه روغن نباتی)»، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، تهران، سال ۱۳۸۴.

۶۰. حق‌دوستی، آرمیتا؛ ملکوتیان، محمد و جعفرزاده حقیقی، نعمت‌اله، «امکان‌سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنایع روغن گیاهی»، چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط، یزد، سال ۱۳۹۰.

۶۱. صبور، محمدرضا؛ اویسی، داود و کاوه، رشید، «ارزیابی مشخصه‌های مؤثر در بازده سیستم UASB در تصفیه بی‌هوازی شیرابه زباله شهری»، نشریه محیط‌شناسی، دوره ۳۴، شماره ۴۸، سال ۱۳۸۷.

۶۲. فرهادخانی، مرضیه؛ نیک‌آیین، مهناز؛ یادگارفر، قاسم و محمدی‌مقدم، فاضل، «بررسی کیفیت میکروبی ذرت آبیاری‌شده با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره ۲۴، شماره ۶، صفحات ۹۳-۱۰۵، سال ۱۳۹۸.

۶۳. لطیف، مسعود؛ موسوی، سیدفرهاد؛ افیونی، مجید و ولایتی، سعداله، «بررسی آلودگی نیترات و منشایابی آن در آب‌های زیرزمینی دشت مشهد»، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دوره ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۱-۳۲، سال ۱۳۸۴.

۶۴. سلگی، عیسی و مرادپور، حبیب، «بررسی غلظت و تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت سرچهان (فارس)»، فصلنامه مهندسی منابع آب، دوره ۹، شماره ۳۱، صفحات ۳۵-۴۴، سال ۱۳۹۵.

۶۵. نجاتی جهرمی، زهره؛ ناصری، حمیدرضا؛ نخعی، محمد و علیجانی، فرشاد، «تخمین سهم نسبی منابع چندگانه نیترات در آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از مدل اختلاط ایزوتوپی بیزی»، مجله آب و فاضلاب، دوره ۳۱، شماره ۱، صفحات ۲۵-۳۸، سال ۱۳۹۹.

۶۶. باغوند، اکبر؛ وثوق، علی؛ گیوه‌چی، سعید و دریابیگی زند، علی، «مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی به منظور پیش‌بینی پراکنش نیترات در آبخوان‌های بحرانی (مطالعه موردی: شهر مشهد)»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۱۷، شماره ۴، صفحات ۱-۲۲، سال ۱۳۹۴.

۶۷. اصغری مقدم، اصغر؛ ندیری، عطاالله و پاک‌نیا، وحید، «ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بستان‌آباد با استفاده از روش DRASTIC و SINTACS»، هیدروژئومورفولوژی، دوره ۳، شماره ۸، صفحات ۲۱-۵۲، سال ۱۳۹۵.

۶۸. ریاحی، فاطمه؛ نوحه‌گر، احمد؛ خیاط خلقی، مجید و وقارفرد، حسن، «اصلاح و بهینه‌سازی مدل DRASTIC با استفاده از عامل شوری به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت سرخون»، پژوهش آب ایران، دوره ۷، شماره ۱، صفحات ۱۸۵-۱۹۲، سال ۱۳۹۲.

۶۹. قره‌خانی، مریم؛ ندیری، عطاالله؛ اصغری مقدم، اصغر و کرد، مهدی، «شناسایی مناطق آسیب‌پذیر به آلودگی با استفاده از روش‌های DRASTIC و GODS (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)»، کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست، تهران، سال ۱۳۹۴.

۷۰. تقی‌زاده، محمدمهدی؛ حلبیان، امیرحسین؛ عالی‌پور، محمود و کیومرثی، حسین، «شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره ۲۸، شماره ۳، صفحات ۱۳۳-۱۴۶، سال ۱۳۹۶.

۷۱. فتوحی فیروزآباد، فرزانه؛ طالبی، علی و افخمی اردکانی، حمیده، «بررسی امکان پهنه‌بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)»، نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره ۹، شماره ۲۹، صفحات ۵۷-۶۹، سال ۱۳۹۴.

72- B. Cancino-Madariaga and J. Aguirre, "Combination treatment of corn starch wastewater by sedimentation, microfiltration and reverse osmosis", Desalination, Vol. 279, No. 1-3, pp. 285-290, 2011.

73- V. Sklyar, A. Epov, M. Gladchenko, D. Danilovich and S. Kalyuzhnyi, "Combined biologic (anaerobic-aerobic) and chemical treatment of starch industry wastewater", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 109, No. 1-3, pp. 253-262, 2003.

74- X. Colin, J.L. Farinet, O. Rojas and D. Alazard, "Anaerobic treatment of cassava starch extraction wastewater using a horizontal flow filter with bamboo as support", Bioresource Technology, Vol. 98, No. 8, pp. 1602-1607, 2007.

75- R. Rajagopal, N.M.C. Saady, M. Torrijos, J.V. Thanikal and Y.-T. Hung, "Sustainable agro-food industrial wastewater treatment using high rate anaerobic process", Water, Vol. 5, No. 1, pp. 292-311, 2013.

76- B. Demirel, O. Yenigun and T.T. Onay, "Anaerobic treatment of dairy wastewaters: a review", Process Biochemistry, Vol. 40, No. 8, pp. 2583-2595, 2005.

77- A.A. Al-Shamrani, A. James and H. Xiao, "Separation of oil from water by dissolved air flotation", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 209, No. 1, pp. 15-26, 2002.

78- X. Chen, G. Chen and P.L. Yue, "Separation of pollutants from restaurant wastewater by electrocoagulation", Separation and Purification Technology, Vol. 19, No. 1-2, pp. 65-76, 2000.

79- B. Sarkar, P.P. Chakrabarti, A. Vijaykumar and V. Kale, "Wastewater treatment in dairy industries - possibility of reuse", Desalination, Vol. 195, No. 1-3, pp. 141-152, 2006.

80- G.S. Simate, J. Cluett, S.E. Iyuke, E.T. Musapatika, S. Ndlovu, L.F. Walubita and A.E. Alvarez, "The treatment of brewery wastewater for reuse: state of the art", Desalination, Vol. 273, No. 2-3, pp. 235-247, 2011.

81- S. Casani, M. Rouhany and S. Knochel, "A discussion paper on challenges and limitations to water reuse and hygiene in the food industry", Water Research, Vol. 39, No. 6, pp. 1134-1146, 2005.

82- International Organization for Standardization, "ISO 14046:2014 - Environmental Management, Water Footprint, Principles, Requirements and Guidelines", ISO, Geneva, 2014.

83- Council of the European Communities, "Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment", Official Journal of the European Communities, L 135, pp. 40-52, 1991.

84- International Organization for Standardization, "ISO 5667-1:2020 - Water Quality, Sampling, Part 1: Guidance on the Design of Sampling Programmes and Sampling Techniques", 3rd Ed., ISO, Geneva, 2020.

85- International Organization for Standardization, "ISO 5667-3:2018 - Water Quality, Sampling, Part 3: Preservation and Handling of Water Samples", ISO, Geneva, 2018.

86- International Organization for Standardization, "ISO/IEC 17025:2017 - General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories", ISO, Geneva, 2017.

87- D.C. Montgomery and G.C. Runger, "Applied Statistics and Probability for Engineers", 6th Ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2014.

88- R.S. Ayers and D.W. Westcot, "Water Quality for Agriculture", FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29, Rev. 1, FAO, Rome, 1985.

89- M.B. Pescod, "Wastewater Treatment and Use in Agriculture", FAO Irrigation and Drainage Paper No. 47, FAO, Rome, 1992.

۹۰. حیدرزاده، نیما و معزی، محمد، «تحلیل کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت آمل-بابل و پهنه‌بندی سدیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۲۰، شماره ۴، صفحات ۸۱-۹۳، سال ۱۳۹۷.

۹۱. بهمنی، امید و زالی، عادل، «بررسی و تعیین توزیع مکانی نیترات و هدایت الکتریکی در آب زیرزمینی با روش زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ)»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۲۳، شماره ۵، صفحات ۱۴۳-۱۵۷، سال ۱۴۰۰.

92- S.N. Muhamad Ng, S. Idrus, A. Ahsan, T.N. Tuan Mohd Marzuki and S.B. Mahat, "Treatment of wastewater from a food and beverage industry using conventional wastewater treatment integrated with membrane bioreactor system: a pilot-scale case study", Membranes, Vol. 11, No. 6, 456, 2021.

93- A.D. Santos, R.C. Martins, R.M. Quinta-Ferreira and L.M. Castro, "Moving bed biofilm reactor (MBBR) for dairy wastewater treatment", Energy Reports, Vol. 6, No. 8, pp. 340-344, 2020.

\

# پیوست ها

## پیوست الف - داده_های خام آزمایشگاهی.xlsx

## پیوست ب - داده_های طراحی و استانداردها.xlsx

## پیوست ج - محاسبات راندمان و شاخص انطباق.xlsx

## پیوست د - خروجی آمار توصیفی (SPSS).png

Abstract

Corn-processing industries, including grits milling and flaking, generate high-strength wastewater whose organic load, salinity and marked quality fluctuations pose a serious threat to groundwater resources, particularly in arid and semi-arid regions. This study aimed to design a wastewater treatment system for a corn milling and flaking plant and to evaluate the compliance of the design effluent with environmental standards in order to protect the underlying aquifer. The research was applied in purpose and descriptive case-study in method. Wastewater quality was characterized through three sampling campaigns at three process levels, following standard APHA methods and covering twelve physicochemical and microbial parameters; the data were analyzed using descriptive statistics in SPSS. Compliance was evaluated using a compliance index, defined as the ratio of the effluent concentration to the permissible limit under the Iranian national standard and FAO guidelines. Based on the design, the removal efficiencies of COD, BOD5, TSS and oil and grease were estimated at 99.4%, 99.0%, 97.8% and 99.9%, respectively, reducing the daily COD load from 273.6 to 1.69 kg. The compliance indices of BOD5 (0.93) and TSS (0.55) were within the permissible limits, whereas TDS (1.42) and fecal coliform exceeded the limits and constituted the main bottlenecks. All four research hypotheses were confirmed, the fourth conditionally on a water audit. The findings indicate that the proposed equalization, dissolved air flotation and extended aeration train, together with continuous salinity monitoring, effective disinfection and saline residue management, can protect the aquifer and provide a transferable model for similar food industries.

Keywords: food industry wastewater; corn milling and flaking; compliance index; aquifer protection; dissolved air flotation

Energy Institute of Higher Education

A Thesis or Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science

in Safety Engineering, Major in Health and Safety

By:

Supervisor:

June 2026

FOG_ Fats, Oils and Grease

TDS_ Fats, Oils and Grease

DAF_ Dissolved Air Flotation

COD_ Chemical Oxygen Demand

BOD₅ _ Biochemical Oxygen Demand (5-day)

TSS_ Total Suspended Solids

SRT

EC

U.S. EPA

WHO

Corn & Grits Processing Wastewater

Chemical Oxygen Demand - COD

Extended Aeration Activated Sludge

2 Food-to-Microorganism ratio

Groundwater Contamination & Vulnerability

American Public Health Association

Depth, Recharge, Aquifer media, Soil, Topography, Impact of vadose zone, Conductivity

Microfiltration

Contract testing laboratory (project code)

Most Probable Number